AGENTURA INTEGROVANÉ PREVENCE

ČESKÝ EKOLOGICKÝ ÚSTAV

VYJÁDŘENÍ

dle § 11, odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci

k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti

RAKO a.s., závod RAKO 3

se sídlem

270 36 Lubná

Zadavatel:

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracovatel:

Český ekologický ústav, Agentura integrované prevence

Kodaňská 10, 100 10 Praha 10

Vyřizuje: Ing. Slávka Šepeľová

Č.j.: 299/155-AIP/03

Tel.:267225264

e-mail: Slavka.Sepelova@ceu.cz

# Obsah

Obsah		2

1	Identifikační údaje provozovatele zařízení	3

2	Stanovisko k žádosti	4

3	Návrh závazných podmínek provozu podle § 13 zákona č. 76/2002 Sb.	6

3.1	Emisní limity	6

3.1.1	Ovzduší	6

3.1.2	Voda	9

3.1.3	Hluk, vibrace	9

3.2	Nakládání s odpady	10

3.3	Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí	10

3.3.1	Podmínky pro nakládání s odpady	10

3.3.2	Podmínky pro ochranu ovzduší	10

3.3.3	Podmínky pro vodní hospodářství	11

3.4	Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie	11

3.5	Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků	11

3.6	Opatření pro provoz v situacích odlišných od podmínek běžného provozu	12

3.7	Způsob monitorování emisí a přenosů	12

3.8	Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států	13

3.9	Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti	13

3.10	Další doplňující podmínky k provozu zařízení v režimu IP	14

4	Vypořádání s připomínkami účastníků řízení	14

5	Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)	15

5.1	Dokumenty použité k porovnání zařízení s BAT	15

5.2	Uplatnění hledisek pro určování BAT podle přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb.	16

5.2.1	Použití nízkoodpadové technologie	16

5.2.2	Použití látek méně nebezpečných	16

5.2.3	Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu	16

5.2.4	Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly vyzkoušeny ve světovém měřítku	17

5.2.5	Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace	17

5.2.6	Charakter, účinky a množství příslušných emisí.	17

5.2.7	Datum uvedení nových zařízení do provozu	19

5.2.8	Doba potřebná k zavedení BAT	20

5.2.9	Spotřeba a druh surovin používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost	20

5.2.10	Požadavek prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí  a rizik s nimi spojenými na minimum	20

5.2.11	Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí	20

5.2.12	Informace o stavu a vývoji nejlepších dostupných technik a jejich monitorování, zveřejňované Evropskou komisí nebo mezinárodními organizacemi	20

6	Odůvodnění stanoviska k žádosti	21

# Identifikační údaje provozovatele zařízení

| Provozovatel zařízení: | RAKO a.s. |
| --- | --- |
| Adresa sídla nebo podnikání: | Šamotka 246, 269 43 Rakovník |
| IČ: | 14803011 |
| Kategorie dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.: | 3.5. Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkladaček, kameniny nebo porcelánu, o výrobní kapacitě větší než 75 t anebo o kapacitě pecí větší než 4 m3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m3 |
| Název zařízení: | Výroba porovinových keramických obkladaček |
| Umístění zařízení: | Středočeský kraj, obec Lubná, katastrální území Lubná, parcelní číslo: 920/I |

# Stanovisko k žádosti

Agentura integrované prevence (AIP) posoudila obsah celé žádosti o vydání integrovaného povolení ze dne 16.05.2003. Na základě posouzení jednotlivých kapitol žádosti spolu se zohledněním nejlepších dostupných technik a vypořádáním připomínek účastníků řízení a příslušných správních úřadů, dodaných KÚ Středočeského kraje, AIP

doporučuje vydat integrované povolení

na následující zařízení společnosti RAKO 3:

- Výroba porovinových keramických obkladaček:

  - Vypalování:

  - vypalovací pec F1 NH – F1 (projektová kapacita: 78 t/den)

  - vypalovací pec F1 NH – F2 (projektová kapacita: 78 t/den)

  - vypalovací pec F1 NH – F3 (projektová kapacita: 95 t/den,)

  - Čištění odpadních plynů: hadicový filtr FTG 9/360 B1, hadicový filtr FTG 9/360 B2, hadicový filtr  FTG 3/120 B1, hadicový filtr SMS TP 477/9/1, kapsový filtr FVU-100, kapsový filtr FVU-200 SI (2 ks), filtr HERDING HSL 1500-12/18 SZ, filtr HERDING HSL 1500-8/18 SZ-KL

  - Sklad surovin (mlýn střepu)

  - Mletí a homogenizace

  - Rozprachové sušení: sušárna ATM 65 (1 ks), ASK 2000F (2 ks)

  - Lisování

  - Sušení: rolnová sušárna RD (1 ks), sušárna ECR 2350 (1 ks), sušárna EVA 170 (5 ks), sušárna EVA 702 (5 ks)

  - Výroby engoby a glazury

  - Glazování

  - Třídění, balení

  - Sklad výrobků

  - Speciální dekory: pec FRM 1200, pec TSF/10/950

- PHM 1 – Skladování a čerpání nafty

- PHM 2 – Skladování nafty a náhradní dieselagregát

- Provozní sklad ropných produktů

- Příruční sklad olejů a ropných látek

- Sklad upotřebených olejů

- Sklad nebezpečných odpadů

- Sklad propan-butanu

- Strojní dílny

- Regulační stanice plynu

- Trafostanice

- ČOV z mycí plochy

- BČOV

- ČOV – recyklace technologických vod

- Příprava pitné vody

- Vytápění: kotelna K1 – Stiebel Eltron SE 195.2, kotelna K2 – Stiebel Eltron MV 198/660, kotelna K3 a K6 – Stiebel Eltron MV 144/480 (2 ks), kotelna K5 – 3xVIADRUS G 100, sálavé topení RODA RK 90/250, sálavé topení RODA RK 120/300 (3 ks),

Rozsah a kapacita předmětných zařízení jsou specifikovány v kapitolách 5.1.1 – 5.1.3 žádosti.

Doporučení k vydání IP je podmíněno splněním závazných podmínek provozu uvedených v části 3 tohoto vyjádření.

# Návrh závazných podmínek provozu podle § 13 zákona č. 76/2002 Sb.

## Emisní limity

### Ovzduší

Navržené emisní limity:

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Emisní limit dle NV č. 352/2002 Sb., příloha č. 1, 2 | Termín dosažení |
| --- | --- | --- | --- |
| Spalovací zdroje znečišťování ovzduší | NOx | 200 mg/m3 | od data vydání integrovaného povolení |
|  | CO | 100 mg/m3 |  |
|  | SO2 | 35 mg/m3 |  |

Emisní limit pro tmavost kouře:

- Při spalování paliv nesmí být odcházející kouř tmavší než 2. stupeň při měření a hodnocení Ringelmannovou stupnicí a změřená hodnota opacity nesmí být větší než 40 %. Po dobu roztápění zařízení ze studeného stavu v trvání nejdéle 30 minut, pokud pasport kotle nestanoví jinak, může tmavost kouře dostoupit až do úrovně stupně 3. Ringelmannovy stupnice nebo hodnoty 60 % opacity.

Podklad: Přílohy č. 2 vyhlášky č. 356/2002 Sb.

Navržené emisní limity:

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Emisní limit dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2002 Sb. | Termín dosažení |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologické zdroje znečišťování ovzduší | TZL | při hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek vyšším než 2,5 kg/h, nesmí hmotnostní koncentrace TZL v odpadním plynu překročit hodnotu 150 mg/m3 při hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek 2,5 kg/h a menším, nesmí překročit hmotnostní koncentrace TZL v odpadním plynu hodnotu 200 mg/m3 | od data vydání integrovaného povolení |

Navržené emisní limity:

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Emisní limit dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2002 Sb. | Termín dosažení |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologické zdroje znečišťování ovzduší | TZL | při hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek vyšším než 2,5 kg/h, nesmí hmotnostní koncentrace TZL v odpadním plynu překročit hodnotu 150 mg/m3 při hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek 2,5 kg/h a menším, nesmí překročit hmotnostní koncentrace TZL v odpadním plynu hodnotu 200 mg/m3 | od data vydání integrovaného povolení |
|  | NOx | při hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek 10 kg/h a vyšším, nesmí překročit úhrnná hmotnostní koncentrace 500 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu |  |
|  | CO | při hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek 5 kg/h a vyšším, nesmí překročit úhrnná hmotnostní koncentrace 800 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu |  |
|  | SO2 | při hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek 20 kg/h a vyšším, nesmí překročit úhrnná hmotnostní koncentrace 2500 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu |  |
|  | TOC | platí obecný emisní limit 50 mg/m3 pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek |  |

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Emisní limit dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2002 Sb. | Termín dosažení |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologické zdroje znečišťování ovzduší | TZL | při hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek vyšším než 2,5 kg/h, nesmí hmotnostní koncentrace TZL v odpadním plynu překročit hodnotu 150 mg/m3 při hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek 2,5 kg/h a menším, nesmí překročit hmotnostní koncentrace TZL v odpadním plynu hodnotu 200 mg/m3 | od data vydání integrovaného povolení |
|  | NOx | při hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek 10 kg/h a vyšším, nesmí překročit úhrnná hmotnostní koncentrace 500 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu |  |
|  | CO | při hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek 5 kg/h a vyšším, nesmí překročit úhrnná hmotnostní koncentrace 800 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu |  |
|  | SO2 | při hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek 20 kg/h a vyšším, nesmí překročit úhrnná hmotnostní koncentrace 2500 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu |  |
|  | TOC | platí obecný emisní limit 50 mg/m3 pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek |  |
|  | Cl | při hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek 500 g/h a vyšším, nesmí překročit úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu |  |
|  | F | při hmotnostním toku emisí těchto znečišťujících látek 100 g/h a vyšším, nesmí překročit úhrnná hmotnostní koncentrace 10 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu |  |

Podklad: Kap. 13.1 Emisní limity - Žádost o vydání integrovaného povolení RAKO 3

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Emisní limit dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 356/2002 Sb. | Termín dosažení |
| --- | --- | --- | --- |
| BČOV | Pachové látky | 50 OUER/m3 v souladu s přílohou č.2 vyhlášky č. 356/2002 Sb. | 14.8.2006 |

### Voda

Emisní limit pro splaškovou odpadní vodu:

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Emisní limit dle přílohy č. 1 , tab. č. 1 a NV č. 61/2003 Sb. | Termín dosažení |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypouštění splaškových odpadních vod z BČOV do Jalového potoka | Množství | max. 6 l/s, max. 35 000 m3/rok | od data vydání integrovaného povolení |
|  | BSK5 | přípustná hodnota: 25 mg/l max. hodnota: 60 mg/l roční množství znečištění: 0,9 t/rok |  |
|  | CHSK5 | přípustná hodnota: 125 mg/l max. hodnota: 180 mg/l roční množství znečištění: 4,2 t/rok |  |
|  | NL | přípustná hodnota: 30 mg/l max. hodnota: 70 mg/l roční množství znečištění: 1 t/rok |  |

Podklad: Kap. 13.1 Žádost o vydání integrovaného povolení RAKO 3

- Plnit povinnosti stanovené vodoprávním úřadem v povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV QUINS DS 1P u mycí plochy do kanalizace RAKO 3 vedoucí na BČOV v množství: 0,55 l/s, 144 m3/měsíc, 1 600 m3/rok, v kvalitě NEL max. 0,2 mg/l, max. 0,01 t/rok, pH max. 6 – 8.

T: od data vydání integrovaného povolení

Podklad: Rozhodnutí OÚ RŽP Rakovník, č.j. vod. 231.2-817,897/98-154, ze dne 3.2.1999

### Hluk

Obyvatelstvo nejbližší okolní zástavby není zatěžováno nadměrným hlukem způsobeným provozem RAKO 3 a není provozováno zařízení s nadměrnou hladinou hluku.

- Nadále plnit limit akustického tlaku pro denní dobu 50 dB (A) a pro noční dobu 40 dB (A)

T: od data vydání integrovaného povolení

Podklad: § 12 odst. 2 Nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

## Nakládání s odpady

### Uzavřít smlouvy o nakládání s odpady (viz. kap. 10.8 Žádost o vydání integrovaného povolení) s oprávněnou osobou.

T: 09/2003

Podklad k 3.2.2: Přílohy k žádosti (příloha č. XVI), vyhláška č. 554/2002 Sb.

### Zpracovat plán odpadového hospodářství podle § 28 vyhlášky č. 383/2001 Sb. v návaznosti na Plán odpadového hospodářství kraje.

T: do 1 roku po zveřejnění Plánu

## Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí

### Podmínky pro nakládání s odpady:

- Třídit produkovaný odpad.

- Shromažďovat a skladovat odpad v určených nádobách v souladu s Provozním řádem skladu, včetně zajištění odvozu.

- Předávat odpad pouze oprávněným osobám.

- Předat souhrnné hlášení do 15.2. následujícího roku příslušnému orgánu státní správy.

T: od data vydání integrovaného povolení

Podklad: Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady - Rozhodnutím Městského úřadu Rakovník odbor životního prostředí (č.j. odp. 249/1-315/03) z 11.03.2003

### Podmínky pro ochranu ovzduší:

- Vypracovat pro zvlášť velké zdroje znečišťování ovzduší jednotný Soubor technicko-provozních parametrů a technicko-organizačních opatření (Provozní řád) podle zákona č. 86/2002 Sb.

T: od data vydání integrovaného povolení

- Vypracovat a vést jednotnou Provozní evidenci zdroje znečišťování ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb.

T: od data vydání integrovaného povolení

- Provádět autorizovaná měření emisí v rozsahu a za podmínek daných zákonem č. 86/2002 Sb., a jeho prováděcími předpisy.

T: od data vydání integrovaného povolení

### Podmínky pro vodní hospodářství:

- Odběr podzemní vody (důlní vody) z Jámy RAKO 2 (parcelní číslo 920/1) pro technologické účely a účely přípravy pitné vody nepřekročí: 14 l/s (průměru 7 l/s), 15 000 m3/měsíc, 175 000 m3/rok.

T: od data vydání integrovaného povolení

- Provádět měření jakosti odebrané vody dle vyhlášky č. 20/2002 Sb., o způsobu a činnosti měření množství a jakosti vody.

T: od data vydání integrovaného povolení

- Z důvodu udržení hladiny důlních vod v Jámě RAKO 2 (parcelní číslo 920/1) na úrovni, při které nedojde k zatopení důlních děl společnosti Rakolupy s.r.o., nadále odčerpávat důlní vody nad rámec potřeb provozovny RAKO 3 v množství: max. 14 l/s, max. 360 000 m3/rok.

T: od data vydání integrovaného povolení

Podklad: Kap. 13.1 Žádosti o vydání integrovaného povolení

- Dokumentovat a archivovat výsledky kontrolních rozborů odpadních splaškových vod do recipientu.

T: od data vydání integrovaného povolení

- Předat souhrnné hlášení do 15.2. následujícího kalendářního roku Povodí Vltavy a pro účely Statní vodohospodářské bilance.

T: od data vydání integrovaného povolení

- Vypracovat pro vodní díla Provozní řády podle § 55 zákona č. 254/2001 Sb.

T: od data vydání integrovaného povolení

Podklad: Kap. 13.2 Opatření, podmínky a postupy v rozsahu § 13 odst. 4 zákona č. 76/2002 - Žádost o vydání integrovaného povolení RAKO 3

- Stanovit místo a měřit kvalitu dešťové vody vypouštěné kanalizaci do vodoteče 1-krát za 6 měsíců.

T: od data vydání integrovaného povolení

Podklad: Vyjádření OI ČIŽP Plzeň k žádostí o vydání integrovaného povolení, č.j. 03/OV/4806/03/Še, ze dne 30.5.2003

## Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

Zpracovat energetický audit podle zákona č. 406/2000 Sb., a vyhlášky č. 213/2001 Sb.

T: 1.1.2004

## Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

Závazná podmínka není navržena.

## Opatření pro provoz v situacích odlišných od podmínek běžného provozu

Závazná podmínka není navržena.

## Způsob monitorování emisí a přenosů

### Ozduší

| Monitorovaný zdroj znečišťování ovzduší | Monitoring |
| --- | --- |
| pec F1 NH – F1 pec F1 NH – F2 pec F1 NH – F3 rozprachová sušárna ATM 65 rozprachová sušárna ASK 2000F filtr FTG 9/360 B1 filtr FTG 9/360 B2 filtr FTG 3/120 B1 filtr SMS TP 477/9/1 filtr FVU 200 S.I. sušárna ECR 2350 sušárna EVA 170 sušárna EVA 702 pec FRM 1200 pec TSF/10/950 | 1 x za kalendářní rok 1 x za kalendářní rok 1 x za kalendářní rok 1 x za kalendářní rok 1 x 3 roky 1 x 3 roky 1 x 3 roky 1 x 3 roky 1 x 3 roky 1 x 3 roky 1 x 5 roky 1 x 5 roky 1 x 5 roky 1 x 5 roky 1 x 5 roky |

Podklad: Kap. 13.3 Žádost o vydání integrovaného povolení

- Zajistit autorizované měření zdrojů znečišťování ovzduší  dle zákona č. 86/2002 Sb., a jeho prováděcích předpisů.

- Zajistit autorizované měření zdrojů znečišťování ovzduší  1 x za 5 roků dle zákona č. 86/2002 Sb., a jeho prováděcích předpisů.

T: pro všechny body v kap. 3.7.1 platí - od data vydání integrovaného povolení

### Vody

- Měřit odběr podzemní vody zařízením, jehož správnost bude ověřená podle zákona č. 505/1990 Sb. Výsledky měření zaslat v písemné formě za kalendářní rok na formuláři „Odběr podzemní vody“ příloha č. 1 vyhlášky č. 431/2001 Sb., vždy do 15.2. následujícího kalendářního roku správci povodí.

- Měřit množství odpadních vod vstupujících na BČOV zařízením, jehož správnost bude ověřena podle zákona č. 505/1990 Sb.

- Měřit objemové množství vypouštěných odpadních vod ultrazvukovým měřícím přístrojem v měrné šachtě umístěné na odtoku odpadní vody z BČOV a jehož správnost bude ověřena podle zákona č. 505/1990 Sb.

- Četnost odběru vzorků vypouštěných odpadních vod pro sledování jejích parametrů znečišťování zajistit 4-krát ročně typem vzorku A dle přílohy č. 4, tabulka 1, NV č. 61/2003 Sb. Vzorky budou odebíraný v měrné šachtě umístěné na odtoku odpadní vody z BČOV.

- Měřit množství vypouštěných odpadních vod z ČOV QUIN DS 1P zařízením, jehož správnost bude ověřená podle zákona č. 505/1990 Sb.

T: pro všechny body v kap. 3.7.2 platí - od data vydání integrovaného povolení

## Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států

Nejsou známy žádné přeshraniční vlivy ve smyslu přenosu nebo emisí.

## Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

Po ukončení činnosti realizovat následující opatření:

- odstranění všech medií ze zařízení, zajištění jejich odprodeje nebo odstranění odborně oprávněnou osobou,

- asanace zařízení, demontáž, jeho využití v podniku nebo odprodej (event. odprodej šrotu),

- demolice stavební části, uložení suti na skládce.

T: před konečným uzavřením areálu – doba pro opatření cca 1 měsíc

## Další doplňující podmínky k provozu zařízení v režimu IP

### Doplnit technické informace o provozních jednotkách (viz. kap. 5.1.2 vyhlášky č. 554/2002 Sb.), na které se vztahuje integrované povolení: hadicový filtr FTG 9/360 B1, hadicový filtr FTG 9/360 B2, hadicový filtr  FTG 3/120 B1, hadicový filtr SMS TP 477/9/1, kapsový filtr FVU-100, kapsový filtr FVU-200 SI (2 ks), filtr HERDING HSL 1500-12/18 SZ, filtr HERDING HSL 1500-8/18 SZ-KL, ČOV – recyklace technologických vod, příprava pitné vody,  kotelna K1 – Stiebel Eltron SE 195.2, kotelna K2 – Stiebel Eltron MV 198/660, kotelna K3 a K6 – Stiebel Eltron MV 144/480 (2 ks), kotelna K5 – 3xVIADRUS G 100, sálavé topení RODA RK 120/250, sálavé topení RODA RK 120/300 (3 ks)

### Doplnit provozní informace podle části B vyhlášky č. 554/2002 Sb. (počet provozních dnů v roce, směnnost provozu, sezónnost provozu, nutné odstávky provozu).

### Doplnit informace zda je na kanalizaci z kuchyně instalován lapač tuku.

# Vypořádání s připomínkami účastníků řízení

Účastníci řízení :

- Město Rakovník

- Středočeský kraj

- Povodí Vltavy

Dotčené orgány státní správy :

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

- ČIŽP, oblastní inspektorát Praha

- ČIŽP, oblastní inspektorát Plzeň

K Žádosti se vyjádřili:

| Účastník řízení | Připomínky | Vyřízení |
| --- | --- | --- |
| MěÚ Rakovník odbor ŽP | - Zvážení zvýšení podzemních (důlních) vod a nutnost uvedení jejích čerpání za účelem snižování jejich hladiny do souladu s ustanovením vodního zákona. | Připomínka 1: zapracována v kap. č. 3.3.3 |
| OI ČIŽP Praha | - Doplnit do kap. 13.1 emisní limit pro organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík TOC. - Dopracovat Provozní řád podle vyhlášky č. 356/2002 Sb., která vymezuje obsah provozního řádu. | Připomínka 1: zapracována v kap. č. 3.1.1 Připomínka 2: zapracována v kap.3.3.2 |
| Účastník řízení | Připomínky | Vyřízení |
| OI ČIŽP Plzeň | - Není uvedeno, zda je na kanalizaci z kuchyně instalován lapač tuku. Chybí popis, povolení a na základě čeho je provozován. - Zpevněné plochy, příjezdové komunikace a parkoviště v areálu mohou být znečištěny ropnými látkami. Projekt se nezmiňuje o odlučovačích ropných látek. Jsou v areálu instalovány? V jakém počtu, chybí povolení k vypouštění vod z těchto odlučovačů. - Lapač tuků a odlučovač ropných látek musí být provozovány na základě schváleného Provozního řádu. - Jaké dešťové vody a v jakém množství jsou vypouštěny do vodoteče? Vliv těchto vod na kvalitu vody ve vodoteči. | Připomínka 1 : zapracována v kap. č. 3.10.3 Připomínka 2: vysvětlená v kap. 5.1.3 Žádosti o IP Připomínka 3: zapracována v kap. č. 3.3.3 Připomínka 4: zapracována v kap. č. 3.3.3 |
| KHS Praha | Bez připomínek | - |

# Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

## Dokumenty použité k porovnání zařízení s BAT

Pro výrobu pórovinových keramických obkladaček není k dispozici přímý srovnávací materiál, kterým by se zohlednila nejlepší dostupná technika dle Evropských dokumentů BREF. BREF pro keramický průmysl nebyl zatím zpracován, a proto byla uplatněna hlediska pro určování BAT podle přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb. (viz. kap. 6.7. Žádost o integrované povolení).

Environmentální výstupy do vody a ovzduší vyhovují podmínkám BREF „Běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů, systémy managementu v chemickém průmyslu“ (02/2002). Recyklace technologických vod splňuje hledisko nejlepší dostupné techniky (kap. 2.2.1.2 Snižování spotřeby vody a množství vypouštěných odpadních vod, kap. 3.3.4.2.1 Srážení, kap. 3.4.1 Zahušťování a odvodňování kalů).

V Biologické čistírně odpadních vod se čistí veškerá splašková voda anaerobním způsobem, který odpovídá hledisku nejlepší dostupné techniky (viz. kap. 3.3.4.3.3 Anaerobní čištění). Proces odstraňování zápachu z Biofiltrace splňuje hledisko BAT (viz. kap. 3.5.2.1 Biologická filtrace).

Čištění vody z mycí plochy a dešťové vody z této plochy jsou srovnatelné s BAT (kap. 3.3.4 Koncové technologie, kap. 3.3.4.1.2 Sedimentace pevných látek)

Kotle provozované v RAKO 3 jsou středním zdrojem znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW a patří do skupiny středních spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování. Spalovací zdroje znečišťování ovzduší byly porovnány s BREF „Velká spalovací zařízení“. Přestože je zmíněný BREF určen pro srovnávání velkých spalovacích zařízení, je potřebné zohlednit nízkoemisní hořák, který je použit u jednotlivých kotlů. Tyto kotle splňují hledisko nejlepší dostupné techniky (viz. BREF „Velká spalovací zařízení“ (03/2003), kap. 3.1 Primární opatření pro snížení emisí, 3.1.2 Modifikace spalování).

## Uplatnění hledisek pro určování BAT podle přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb.

### Použití nízkoodpadové technologie

Jedná se o moderní zařízení v dobrém stavu, které splňuje bezpečnostní standardy důležité pro nízkoodpadovou technologii. Provozovatel RAKO 3 používá na výrobu porovinových keramických obkladaček zařízení s minimální produkcí odpadů a používaná zařízení jsou na úrovni nezbytné pro kvalitu výrobků. Příprava surovin na předepsané parametry a jejich následné dávkovaní do procesu je prováděno automatizovaným systémem, což vylučuje předávkování a nevhodné nakládání se surovinami a produkty. Výsledným produktem jsou porovinové keramické obkladačky, která nejsou zdraví škodlivá a z požárního hlediska není nebezpečná. Nevyhovující materiál (střepy) je přepracován a znova používan ve výrobě, čímž se zabrání vzniku dalšího odpadu.

Hledisko je plněno.

### Použití látek méně nebezpečných

Nebezpečné látky ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. a závadné látky podle zákona č. 254/2001 Sb., jsou používány  v míře nutné z užitného a ekonomického hlediska – zejména jako náplně strojního zařízení. Alternativní materiály pro tuto technologii nejsou známy.

Hledisko je plněno.

### Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu

Nevyhovující materiál ve formě střepu z výroby porovinových keramických obkladaček je přepracován mletím střepu a následně zpracován ve výrobě. Tímto zpracováním se snižuje podíl odpadu z technologie.

Recyklace odpadních vod - technologické odpadní vody z glazování a přípravy glazur jsou svedený do podzemních akumulačních jímek, odtud čerpány na ČOV, kde se sráží hydroxidem sodným a za pomoci flokulantu a koagulantu dochází k vyčeření nerozpuštěných látek. Předčištěné odpadní vody jsou vraceny zpět do technologie jako vápencová voda přidávaná do bubnových mlýnů. Kal je odsáván z dosazováků a filtrován na kalolisu. S filtračním koláčem je nakládáno jako s odpadem a je předáván k likvidaci oprávněné osobě. Nakládání s kalem je v souladu s BAT dle BREF „Běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů“ (02/2002).

Třídění je prováděno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., u všech odpadů. Odpady jsou do doby odvozu nebo jeho využití skladovány vytříděné podle druhu odpadu na daných shromažďovacích místech, popř. ve skladu nebezpečného odpadu.

Hledisko je plněno.

### Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly vyzkoušeny ve světovém měřítku

Veškerá zařízení jsou dodávána renomovanými výrobci SRN (LAEIS – technologické zařízení), Itálie (SITI, S.p.A.) a ČR kde jsou vyzkoušeny provozní metody a zařízení.

Hledisko je plněno.

### Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace

Úroveň stávajícího technického řešení je na světové úrovni. Pro úspěšný proces výroby je nezbytností používat špičková zařízení, procesy a techniky s plně automatickým systémem řízení. Probíhá modernizace, která spočívá v regulaci a měření, automatizaci procesu a používání kvalitních materiálů. 	Veškerá zařízení jsou dodávána renomovanými výrobci na základě přísných výběrových řízení. Přednost je dávána osvědčeným firmám s rozsáhlými referencemi.

Hledisko je plněno.

### Charakter, účinky a množství příslušných emisí.

      - Emise do ovzduší

Provozovna RAKO 3 produkuje emise do ovzduší ze spalovacích a technologických zdrojů (bodový zdroj). Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší je doprava.

RAKO 3 neprovozuje nákladní dopravu, dopravci jsou najímáni jako smluvní externí služby pro přívoz surovin a odvoz hotového výrobku.Výrobní areál je dopravně obsluhován obslužnou komunikací II/229, která prochází obcí Lubná z Rakovníka směrem na Kralovice. Provoz technologie RAKO 3 je nepřetržitý, což představuje dopravu po 365 dní v roce.

Spalovací zařízení jako kotelna K1 – Stiebel Eltron SE 195.2, kotelna K2 – Stiebel Eltron MV 198/660, kotelna K3 a K6 – Stiebel Eltron MV 144/480 (2 ks), kotelna K5 – 3xVIADRUS G 100, sálavé topení RODA RK 90/250, sálavé topení RODA RK 120/300 (3 ks), jsou středním zdrojem znečišťování ovzduší a emitují následující polutanty: NOx, CO, SO2.

Technologickým zdrojem znečišťování ovzduší jsou vypalovací pec F1 NH – F1, vypalovací pec F1 NH – F2, vypalovací pec F1 NH – F3, hadicový filtr FTG 9/360 B1, hadicový filtr FTG 9/360 B1, hadicový filtr FTG 9/360 B2, hadicový filtr  FTG 3/120 B1, hadicový filtr SMS TP 477/9/1, kapsový filtr FVU-100, kapsový filtr FVU-200 SI (2 ks), filtr HERDING HSL 1500-12/18 SZ, filtr HERDING HSL 1500-8/18 SZ-KL, sušárna ECR 2350 (1 ks), sušárna EVA 170 (2 ks), sušárna EVA 702 (5 ks), pec FRM, pec TSF/10/950, rozprachová sušárna ATM 65 (1 ks), rozprachová sušárna ASK 2000F (2 ks). Vypalovací pece F1, F2, F3, rozprachová sušárna ATM 65 patří do skupiny zvlášť velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Ostatní zařízení jsou středním nebo malým zdrojem znečišťování ovzduší.

Porovnání dosahujících hodnot s požadavky:

| Zdroj | Znečišťující látka | Dosahované hodnoty (mg/m3) | BAT (mg/m3) | Emisní limit dle vyhl. č. 356/2002 Sb. (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pec F1 NH-F1 (měřeno: 2001) | TZL | 4,8 | - | 150 200 |
|  | SO2 | 3,7 | - | 2500 |
|  | NOx | 41,8 | - | 500 |
|  | CO | 69,8 | - | 800 |
|  | F | 17,4 | - | 10 |
|  | Cl | 1,4 | - | 50 |
| Rolnová pec F1 NH- F2 (měřeno: 2002) | TZL | 14,3 | - | 1506 2007 |
|  | SO2 | 12 | - | 2500 |
|  | NOx | 12 | - | 500 |
|  | CO | 58 | - | 800 |
|  | TOC | 6,1 | - | 50 |
|  | F | 6,5 | - | 10 |
|  | Cl | 1,0 | - | 50 |

Emisní limit z rolnové (vypalovací) pece F1 NH-F3 a rozprachové sušárny ATM 65 nelze posoudit dle vyhlášky č. 356/2002 Sb., protože 01/2003 byl zahájen zkušební provoz a k 31.3.2003 nebylo provedeno emisní měření.

Podklad: Kap. 8.1 Žádosti o vydání integrovaného povolení RAKO 3

Emisní limity z pece F1 a F2 nelze porovnat s nejlepší dostupní technikou dle Evropských dokumentů BREF. BREF pro keramický průmysl nebyl zpracován, ale srovnáním dle vyhlášky č. 356/2002 Sb. je dosažen emisní limit.

Dalším zdrojem emise do ovzduší je BČOV, která emituje pachové látky (viz. kap. 3.1.1 Vyjádření).

Hledisko je plněno.

#### Emise do vody

Provozovna RAKO 3 je zdrojem splaškových, technologických a dešťových vod. V areálu je oddělená kanalizace.

Veškerá splašková odpadní voda je čištěná v BČOV.

Porovnání dosahujících hodnot s požadavky:

| Zdroj | Znečišťující látka | Dosahované hodnoty (mg/l) | BAT (mg/l) | Emisní limit (rozhodnutí vodoprávního úřadu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| odtok ČOV do recipientu (měřeno: 2003) | BSK5 | 5 | p 10mg/l m 15 mg/l | max. 15 mg/l |
|  | NL | 15 | p 10 mg/l m 15 mg/l | max. 20 mg/l |

Podklad: Kap. 8.9 Žádosti o vydání integrovaného povolení RAKO 3

Aplikované zásady BAT:

  - segregace vod:

    - splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení, umýváren, ze závodní jídelny (přes lapač tuků) a z ČOV QUINS DS 1 mají charakter běžných komunálních vod a jsou svedeny na BČOV v areálu RAKO 3, kde dochází k jejích vyčištění a následnému vypouštění do recipientu (Jalový potok),

    - technologické vody jsou přečištěny a recyklovány do výroby, nedochází k vypouštění do kanalizace,

    - dešťové vody jsou svedeny přímo do recipientu Jalový potok.

Hledisko je plněno.

#### Emise hluku

Není provozováno zařízení s nadměrnou hladinou hluku. V provozovně jsou používány čerpadla, kompresory, motory, které splňují stanovené hladiny hluku pro pracovní prostředí.

Hledisko je plněno.

#### Emise vibrací

Není provozováno zařízení, které je zdrojem nadměrných vibrací.

Hledisko je plněno.

#### Emise neionizujícího záření

Zařízení nejsou zdrojem neionizujícího záření.

### Datum uvedení nových zařízení do provozu

Rozšíření výroby obkladaček uvedeno do provozu 09.12.2002.

### Doba potřebná k zavedení BAT

Zařízení bylo vyprojektováno podle nejnovější technologie a odpovídá požadavkům moderní výroby. Předpokládá se, že je nejlepší dostupnou technikou,  proto se zatím neuvažuje s modernizací zařízení.

Hledisko plněno.

### Spotřeba a druh surovin používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost

Suroviny jsou používány ve stechiometrických množstvích s automatickým systémem dávkování.  Charakter výroby neumožňuje jiné dávkování, než je dané recepturou, došlo by ke znehodnocení dané šarže výrobků.

Hledisko je plněno.

### Požadavek prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí  a rizik s nimi spojenými na minimum

Požadavek prevence je splněn recyklací technologických odpadních vod a požíváním nevyhovujícího materiálu (střepu) jako suroviny. K minimalizaci emisí jsou instalována koncová zařízení (filtry) na záchyt emisí a tuhých znečisťujících látek z technologie.

Hledisko je plněno.

### Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí

Provozovatel RAKO 3 nespadá do působnosti zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.

Hledisko je plněno.

### Informace o stavu a vývoji nejlepších dostupných technik a jejich monitorování, zveřejňované Evropskou komisí nebo mezinárodními organizacemi

Pro srovnávání posuzovaného zařízení s nejlepšími dostupnými technikami byl použit horizontální BREF „Běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů, systémy managementu v chemickém průmyslu“. Dokument BREF pro keramický průmysl doposud nebyl zpracován.

# Odůvodnění stanoviska k žádosti

VYJÁDŘENÍ vychází z porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, ze zhodnocení jednotlivých kapitol Žádosti a ze stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.

Předložená Žádost o vydání integrovaného povolení byla zpracována podrobně podle vyhlášky č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění. Avšak chybí skutečnosti, odkazy a souvislosti s provozem. Vzhledem k těmto skutečnostem ČEU-AIP požaduje o dodatečné doplnění informací potřebných pro vyjádření k Žádosti o IP (viz. kap. 3.10), které provozovatel doloží k ústnímu jednání.

Integrovaným povolením budou nahrazena všechna stanoviska a rozhodnutí složkových zákonů v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb., viz. kap. 15 Žádosti o vydání integrovaného povolení.

Vypracovali:	Ing. Slávka Šepeľová

Ing. Vilibald Pintzker

Odpovědný zástupce: Ing. Monika Přibylová, náměstkyně pro Agenturu integrované prevence

V Praze, dne: 31.07.2003

Střední zdroj znečišťování ovzduší: kotelna K1 – Stiebel Eltron SE 195.2, kotelna K2 – Stiebel Eltron MV 198/660, kotelna K3 a K6 – Stiebel Eltron MV 144/480 (2 ks), kotelna K5 – 3xVIADRUS G 100, sálavé topení RODA RK 90/250, sálavé topení RODA RK 120/300 (3 ks)

NOx pro přepočtu na NO2

hadicový filtr FTG 9/360 B1, hadicový filtr FTG 9/360 B1, hadicový filtr FTG 9/360 B2, hadicový filtr  FTG 3/120 B1, hadicový filtr SMS TP 477/9/1, kapsový filtr FVU-100, kapsový filtr FVU-200 SI (2 ks), filtr HERDING HSL 1500-12/18 SZ, filtr HERDING HSL 1500-8/18 SZ-KL 2000F (2 ks)

rolnová sušárna RD, sušárna ECR 2350 (1 ks), sušárna EVA 170 (2 ks), sušárna EVA 702 (5 ks), rozprachová sušárna ATM 65 (1 ks), rozprachová sušárna ASK 2000F (2 ks)

jako NO a NO2

vypalovací pec F1 NH – F1, vypalovací pec F1 NH – F2, vypalovací pec F1 NH – F3

jako NO a NO2

chlor a jeho anorganické sloučeniny, včetně Cl2, vyjádřené jako Cl

fluor a jeho anorganické sloučeniny, včetně fluoridů, vyjádřené jako F

autorizované měření emisí z technologií

autorizované měření emisí z kotelen

Střední zdroj znečišťování ovzduší: kotelna K1 – Stiebel Eltron SE 195.2, kotelna K2 – Stiebel Eltron MV 198/660, kotelna K3 a K6 – Stiebel Eltron MV 144/480 (2 ks), kotelna K5 – 3xVIADRUS G 100, sálavé topení RODA RK 90/250, sálavé topení RODA RK 120/300 (3 ks)

není zpracován BREF pro keramický průmysl

při hmotnostním toku vyšším než 2,5 kg/h

při hmotnostním toku 2,5 kg a menším

hodnoty dosažitelné na základě navržené technologie