AGENTURA INTEGROVANÉ PREVENCE

ČESKÝ EKOLOGICKÝ ÚSTAV

Kodaňská 10, 100 10 Praha 10 – Vršovice

VYJÁDŘENÍ

dle § 11, odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci

k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti

OZO Ostrava, s.r.o.

se sídlem Frýdecká 444, Ostrava - Kunčice, 719 00

Zadavatel:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18 Ostrava

Zpracovatel:

Český ekologický ústav, Agentura integrované prevence, IČ: 45249130

Kodaňská 10, 100 10 Praha 10

Vyřizuje: RNDr. Prášek

Č.j.: 561/398-AIP/03

Tel.:+420 596 632 044, 602 744 019

Email: jan.prasek@ceu.cz

# Obsah

1.1	Identifikační údaje provozovatele zařízení	3

1.2	Popis zařízení a přímo spojených činností	3

2	Stanovisko k žádosti	4

3	Návrh závazných podmínek provozu podle § 13, odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb.	4

3.1	Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring	5

3.2	Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti	5

3.3	Podmínky při nakládání s odpady	6

3.4	Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí	7

3.5	Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie	8

3.6	Opatření pro předcházení haváriím	8

3.7	Opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka	9

3.8	Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření  (metodika měření, frekvence, vedení záznamů)	9

3.9	Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku	13

3.10	Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení	13

3.11	Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení	13

4	Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení	13

5	Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)	15

5.1	Dokumenty použité k porovnání zařízení s BAT	15

5.2	Souhrnné porovnání s BAT	15

6	Odůvodnění stanoviska k žádosti	20

7	Seznam zkratek a legislativy	21

# Předmět vyjádření

## Identifikační údaje provozovatele zařízení

Tabulka 1 - Identifikační údaje provozovatele zařízení

| Název zařízení | Skládka TKO |
| --- | --- |
| Provozovatel zařízení (adresa sídla nebo podnikání) | OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 444, Ostrava - Kunčice, 719 00 |
| IČ | 62 30 09 20 |
| Kategorie dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. | 5.4 |
| Umístění zařízení | Kraj: Moravskoslezský, obec: Ostrava, katastrální území: Hrušov, parcelní čísla: 1030, 1031, 1035, 1035/1 1035/2, 1035/3, 1036/1, 1036/3, 1041, 1042, 1044, 1046, 1054, 1055, 1056, 1057, 1062, 1063, 1064, 1065, 1915, 1015, 1012/2, 1011, 1012/3, 1010/1, 1024/1, 1024/2, 1029, 1027, 1016, 1009, 1010/1, 1011, 1012/2, 1012/3, 1015, 1016, 1022, 1023, 1024/1 1024/2, 1026/1, 1027, 1029, 1030, 1035/1, 1035/2, 1035/3, 1035/4, 1036/1, 1036/3. |

## Popis zařízení a přímo spojených činností

- Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

Viz kapitola 5.1.1. žádosti, souhrnně popsáno níže:

Skládka TKO, I. - IV. etapa

- skládka skupiny S-OO, určená k odstranění odpadů kategorie ostatní odpad;

- zařízení k odstraňování odpadů – ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, kód D1 dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;

- zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a NV č. 353/2002 Sb.;

- projektovaná kapacita: I. etapa: 177.700 m3, II. etapa: 329.000 m3, III. etapa: 455.500 m3, IV. etapa: 500.000 m3.

- Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

Viz kapitola 5.1.2. – AIP navrhuje doplnit:

Kompostárna

- zařízení k získání/regeneraci organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů) – kód R3 dle přílohy 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;

- střední zdroj znečištění ovzduší dle NV 353/2002 Sb.

- projektovaná kapacita: 2.000 t/rok;

Kogenerační jednotka a hořák zbytkového plynu

-    střední zdroj znečišťování ovzduší dle NV 353/2002 Sb.

- Přímo spojené činnosti

Viz kapitola 5.1.3. žádosti - AIP navrhuje doplnit:

Monitoring

- monitorování vlivu skládky na okolní prostředí.

# Stanovisko k žádosti

Agentura integrované prevence (AIP) posoudila obsah celé žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla AIP doručena dne 30.5.2003, následně bylo doručením ze dne 21.7.2003 přerušeno řízení a doručením ze dne 13.10.2003 opět obnoveno. Na základě posouzení jednotlivých kapitol žádosti spolu se zohledněním nejlepších dostupných technik a vypořádáním připomínek účastníků řízení a příslušných správních úřadů, dodaných KÚ Moravskoslezského kraje, AIP doporučuje vydat integrované povolení za níže navržených závazných podmínek provozu zařízení.

# Návrh závazných podmínek provozu podle § 13, odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb.

Níže navrhované závazné podmínky pro provoz zařízení vycházejí z:

- požadavků § 13 odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb.,

- údajů, obsažených v předložené žádosti o integrované povolení,

- požadavků zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů,

- požadavků zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcích předpisů,

- předložených dokumentů pro provoz zařízení:

  - Provozního řádu skládky odpadů a kompostárny,

- požadavků ČSN pro skládkování odpadů řady 83 8030, 8032, 8033, 8034, 8035, 8036, v aktuálním znění,

- připomínek účastníků řízení a příslušných správních úřadů,

- výsledku projednání Návrhu vyjádření se zástupcem provozovatele.

## Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring

### Ovzduší

Tabulka 2 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Emisní limit podle Vyhl. č. 356/2002 Sb., NV 352, 353/2002 | Návrh závazného limitu | Termín dosažení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skládka, kompostárna | Pachové látky | 5 OUER.m-3 na hranici areálu | 5 OUER.m-3 na hranici areálu | Ihned |
| Kogenerační jednotka | SO2 Oxidy dusíku jako NO2 CO TOC | 60 mg.MJ-1 tepla, přivedeného v palivu 5001 6501 1501 | 60 mg.MJ-1 5001 6501 1501 | Ihned |
| Hořák zbytkového plynu | Tmavost kouře | 2. stupeň při měření a hodnocení pomocí Ringelmannovy stupnice 3. stupeň po dobu nejdéle 10 min. při zapalování odpadního plynu | 2. stupeň při měření a hodnocení pomocí Ringelmannovy stupnice 3. stupeň po dobu nejdéle 10 min. při zapalování odpadního plynu | Ihned |

1 hodnota v mg.m-3 pro referenční obsah kyslíku 5%

### Voda

K vypouštění odpadních vod ze zařízení do recipientu ani kanalizace nedochází, proto nejsou navrženy emisní limity.

### Hluk, vibrace a neionizující záření

Ze strany KHS Moravskoslezského kraje nebyly v rámci řízení o vydání IP vzneseny žádné specifické požadavky na dodržování emisí hluku a vibrací v zařízení.

## Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

- Provoz uzavřené skládky se bude řídit ustanoveními příslušného PŘ, který provozovatel předloží KÚ MSK, odboru ŽPZ, ke schválení vždy v dostatečném předstihu před ukončením skládkování.

- Technická opatření, která budou následovat po ukončení skládkování na skládce nebo její části jsou:

- úprava tvaru tělesa skládky,

- uzavření a rekultivace povrchu,

- provozování uzavřené skládky, včetně monitorování.

- Rekultivace skládkového tělesa a uzavření skládky bude provedeno v souladu se schváleným projektem a požadavky ČSN 83 8035 v aktuálním znění.

- Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (drenážní systém, jímky průsakových vod, monitorovací vrty) musí zůstat v činnosti i po uzavření skládky minimálně po dobu tvorby průsakových vod.

- V případě ukončení provozu u technologických jednotek, umístěných v areálu zařízení (např. kompostárna), provozovatel zajistí:

- oddělenou demontáž využitelných částí zařízení tak, aby je bylo možné předat k dalšímu využití,

- oddělené shromáždění částí, mající charakter NO a jejich předání oprávněné osobě,

- řízené spotřebování, nebo předání k využití, případně k odstranění, nespotřebovaných provozních hmot aj. látek.

## Podmínky při nakládání s odpady

- Skládka TKO

- AIP požaduje ze seznamu odpadů ukládaných na skládku vyřadit následující druhy odpadů:

Tabulka 3 - Požadavek na vyjmutí některých odpadů ze seznamu odpadů skládky

| Katalogové číslo | Název odpadu |
| --- | --- |
| 02 01 07 | Odpady z lesnictví |
| 17 02 01 | Dřevo |
| 19 12 07 | Dřevo |
| 20 01 38 | Dřevo |

- Při přejímce odpadů k uložení na skládce, včetně kontroly jejich kvality, bude postupováno v souladu s PŘ skládky.

- Při ukládání odpadů do skládkového tělesa bude dodržován princip mísitelnosti odpadů  dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

- Kompostovatelné odpady, uvedené ve Sdělení odboru odpadů MŽP č. 29 ke specifikaci skupin kompostovatelných odpadů, s výjimkou kompostovatelných odpadů podle odst. 16 přílohy č. 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., je zakázáno na skládku ukládat.

- Pro ukládání odpadů bude využívána co nejmenší plocha na tělese skládky.  Skládkované odpady budou průběžně hutněny kompaktorem.

- Provozovatel zajistí dostatečné množství materiálu/odpadu pro TZS k pravidelnému překrývání uloženého a zhutněného odpadu, ke stabilizaci skládkového tělesa a budování nezbytných technologických prvků na skládce a ke splnění požadavků ČSN 83 8034 v aktuálním znění.

- Provoz zařízení bude pod dohledem odpadového hospodáře. Pokud dojde k jeho změně, je nutné postupovat v souladu s § 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

- Všechny osoby, zúčastněné na provozu zařízení, budou se schváleným PŘ skládky prokazatelně seznámeny.

- S průsakovými vodami bude nakládáno jako s vodami odpadními.

- V provozním deníku zařízení bude evidováno i denní množství přijatých odpadů jako suma. Evidence odpadů přijatých ke kompostování bude vedena samostatně.

- Kompostárna

- Při nakládání s odpady v kompostárně provozovatel mimo ustanovení  schváleného PŘ  plnit i podmínky, uvedené níže.

- Plocha pro kompostování musí být vodohospodářsky zabezpečená, oplachové vody z plochy budou svedeny do samostatné jímky, odkud je bude možné recirkulovat pouze v  technologickém procesu kompostování; přebytky vod musí být odstraňovány v ČOV.

- Všechny osoby, zúčastněné na provozu kompostovací plochy, budou se schváleným PŘ prokazatelně seznámeny.

- Přejímka odpadu ke kompostování bude probíhat v souladu s PŘ, průběžná evidence bude vedena jako za samostatnou provozovnu.

- Kontrolní odběry vzorků odpadů a jejich analýzy před a po kompostování bude provádět pouze osoba k těmto úkonům způsobilá.

## Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí

### Ovzduší

- Pro omezení vzniku prašnosti a úniku pachových látek na skládce je třeba důsledně dodržovat technologii skládkování (hutnění, překryv) a v případě potřeby snížit prašnost recirkulací průsakové vody.

- Pokud to budou vyžadovat povětrnostní podmínky a charakter ukládaného odpadu, mohou být pro omezení pevných úletů ze skládky ve směru jejich nejčastějšího úniku instalovány mobilní sítě. Úlety budou pravidelně sbírány.

- V souladu s požadavky ČSN 83 8034 provozovatel zajistí, že provozovaná část skládky bude dle potřeby překrývána.

- Provozovatel bude dbát ustanovení schváleného PŘ ovzduší a dalších požadavků zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcích předpisů, které se k provozu zařízení vztahují. Každá změna PŘ ovzduší musí být předem projednána a následně odsouhlasena příslušným orgánem ochrany ovzduší.

### Voda

- Drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části musí být chráněny proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření skládky; po celou tuto dobu musí provozovatel zajišťovat jeho plnou funkčnost  a spolehlivost.

- Při recirkulaci průsakových vod bude dodržováno:

- průsakové vody budou recirkulovány na skládku, ze které pochází a jen na provozovanou část, kde je ukládaný odpad a která je odvodněna do jímky průsakových vod,

- vody z kompostárny budou jímány samostatně a používány výhradně v procesu kompostování.

- Srážkové vody z okolí tělesa skládky budou odváděny odděleně tak, aby bylo zabráněno jejich znečištění.

- Veškeré pro vodu závadné látky (např. pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů) budou zajištěny a používány tak, aby bylo minimalizováno riziko jejich úniku a znečištění podzemních a povrchových vod a geologického prostředí.

### Hluk

Mechanizace v zařízení bude udržována v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k nadměrným hlukovým emisím, např. z důvodu poškození tlumičů a celistvosti výfukových potrubí.

## Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

        - Průběžně budou činěna opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení.

        - Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů pro TZS jejich nahrazováním schválenými odpady.

        - Při použití odpadů jako ochranné vrstvy  (rekultivační vrstvy skládky) kryjící těsnící vrstvu budou dodrženy podmínky v §11 odst. 16 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

## Opatření pro předcházení haváriím

- V prostoru zařízení a v jeho okolí je třeba respektovat, že zde může docházet k nahromadění nebo vyvěrání skládkového plynu. V celém areálu zařízení je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

- Při každém rozšiřování a uzavírání skládky je nutno zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů. Celistvost fólie je nutno po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat (např. geoelektrickým měřením).

- Pro všechny druhy těsnění skládek je nepřípustné, aby vozidla přivážející odpady a materiály pro výstavbu a mechanismy pro jejich zpracování pojížděly přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému.

- Jímky pro průsakové vody a vody z kompostárny musí mít udržovánu hladinu těchto vod na takové úrovni, aby v případě jejich zvýšené produkce v důsledku např. přívalových srážek, dlouhotrvajícího deště nebo prudkého tání sněhu nedošlo k přetečení jímek a znečištění geologického prostředí a podzemních či povrchových vod.

- Při přijímání odpadů do zařízení a jejich ukládání do tělesa skládky budou odpady  řádně kontrolovány i s ohledem na omezení rizika zahoření a vzniku požáru.

- V období extrémních průtoků v průtočném profilu Odry, říční km 9,539-9,965, se nepředpokládá ohrožení samotné skládky. Při  případném ohrožení technického zabezpečení skládky bude postupováno v souladu s PŘ skládky.

- Všechny vzniklé havarijní situace budou zaznamenávány v provozním deníku s uvedením:

- data vzniku,

- informované instituce a osoby,

- data a způsobu provedeného řešení dané havárie.

O každé havárii musí být sepsán zápis a musí o ní být vyrozuměny příslušné orgány a instituce.

- Při řešení havárií v zařízení bude postupováno v souladu:

- se schváleným PŘ skládky, PŘ kompostárny a PŘ ovzduší,

- s pokyny orgánů a institucí, které budou o havárii vyrozuměny.

## Opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

Postup provozovatele v případě jakýchkoli dalších situací, které jsou odlišné od podmínek běžného provozu bude v souladu s PŘ.

## Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření  (metodika měření, frekvence, vedení záznamů)

Každá skládka odpadů musí mít na základě požadavků ČSN 838036 zaveden Program kontroly a monitorování skládek. Kontrola a monitorování podle tohoto programu probíhá jak během provozování skládky, tak v průběhu následné péče o skládku po jejím uzavření.

Program kontroly a monitorování je zaměřen hlavně na:

- sledování průsakových vod,

- sledování podzemních a povrchových vod v okolí skládky,

- sledování množství a složení skládkového plynu,

- sledování tělesa skládky a jeho podloží,

- kontrolu souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro skládku,

- kontrolu funkčnosti všech opatření určených k ochraně životního prostředí,

- kontrolu plnění podmínek stanovených v IP skládky.

### Monitorování zařízení během provozu

- Voda

  - Podzemní voda

Monitoring podzemní vody bude realizován pomocí následujících objektů:

- VM 1, VM 2, VM 3, VM 4, VM 6, VM 7, VM 8, VM 8A,  VM 9, VM 9A, VM 10, VM  11, VM 11 A, PV 1, PV 3A a HP 103.

Podmínky a způsob odběru vzorků:

- Vzorky budou odebírány osobou vlastnící certifikát pro vzorkování.

Frekvence odběru vzorků a rozsah analýzy:

- Vzorky budou odebírány 4 x ročně.

- Rozsah analýzy – dle návrhu PŘ.

Metoda a podmínky rozboru vzorků, autorizace:

- Rozbor vzorků bude zajištěn akreditovanou laboratoří.

  - Povrchová voda

Monitoring povrchové vody bude realizován pomocí následujících objektů:

- Bezejmenná vodoteč, odběrné místo OK-3, OK-4 a OK-5.

Podmínky a způsob odběru vzorků:

- Vzorky budou odebírány osobou vlastnící certifikát pro vzorkování.

Frekvence odběru vzorků a rozsah analýzy:

- Vzorky budou odebírány 4 x ročně.

- Rozsah analýzy – dle návrhu PŘ.

Metoda a podmínky rozboru vzorků, autorizace:

- Rozbor vzorků bude zajištěn akreditovanou laboratoří.

  - Průsaková voda

Monitoring průsakové vody bude realizován pomocí následujících objektů:

- Jímky průsakových vod.

Podmínky a způsob odběru vzorků:

- Vzorky budou odebírány osobou vlastnící certifikát pro vzorkování.

Frekvence odběru vzorků a rozsah analýzy:

- Vzorky budou odebírány 4 x ročně.

- Rozsah analýzy – dle návrhu PŘ.

Metoda a podmínky rozboru vzorků, autorizace:

- Měření bude zajištěno akreditovanou laboratoří.

- Ovzduší

  - Skládkový plyn

Monitoring skládkového plynu bude realizován pomocí následujících objektů:

- Podpovrchové sondy do skládkového tělesa,

- Kogenerační jednotka.

Podmínky a způsob odběru vzorků:

- Odběr vzorků bude prováděn odběrnou sondou měřícího přístroje, schváleného pro daná měření, v případě kogenerační jednotky analyzátorem.

- Počet a rozmístění vzorkovacích míst bude voleno s ohledem na velikost  skládkového tělesa a kolísání naměřených výsledků, v případě již vybudovaného systému odplynění bude respektován stávající systém.

Frekvence odběru vzorků a rozsah analýzy:

- Frekvence odběru vzorků 1 x za 3 roky, v případě kogenerační stanice kontinuálně.

- Bude sledováno:

  - Složení skládkového plynu: CH4 , CO2 , O2 , N2 dopočítáván (vše v objemových %), H2S [ppm] -  měřením pomocí přístroje, schváleného k tomuto účelu.

  - Teplota (teploměrem) a atmosférický tlak (barometrem) – u mělké sondáže.

Metoda a podmínky měření, autorizace:

- Autorizace k měření kvality skládkového plynu není vyžadována. Měření bude zajišťováno kompetentní zaškolenou osobou nebo odbornou firmou.

- Metoda měření je dána použitým měřícím přístrojem.

  - Metan

- Po stanovení emisního limitu pro metan (tj. po 14.8.2005) bude 1 x za 3 roky prováděno měření jeho emisí ze skládky.

- Podmínky a způsob odběru vzorků, metody a podmínky měření a způsob vyhodnocení výsledků budou v souladu s požadavky, které budou do doby měření stanoveny příslušným předpisem.

  - Pachové látky

- Provozovatel skládky a kompostovací plochy jako zvláště velkého, resp. středního zdroje znečišťování ovzduší je povinen nejpozději do 14.8.2006 zajistit měření emisí pachových látek na hranici pozemku zařízení, dále pak v intervalu 1 x za 3 roky, přičemž měřením emisí pachových látek u skládky budou zároveň zjištěny emise z ploch pro úpravu odpadů.

- Měření bude provedeno autorizovanou osobou v souladu s požadavky přílohy č. 7 vyhlášky č. 356/2002 Sb.

  - Tmavost kouře

- Provozovatel kogenerační jednotky s hořákem zbytkového plynu jako středního zdroje znečišťování ovzduší je povinen  zajistit, aby při zapalování, resp. provozu hořáku nebyl překročený 3., resp. 2. stupeň Ringelmannovy stupnice.

- Monitorování bude prováděno proškolenou osobou v souladu s požadavky přílohy č. 1 NV č. 353/2002 Sb.

  - Emise do ovzduší

- Provozovatel kogenerační jednotky, jako středního zdroje znečišťování ovzduší zajistí plnění emisních limitů SO2, oxidů dusíku jako NO2, CO a TOC.

- Monitorování bude prováděno oprávněnou osobou a v souladu s požadavky vyhlášky č. 352/2002 Sb.

- Další monitoring

Níže popsaný návrh monitorování provozu skládky má zajistit, že sledování a vyhodnocování výrobního procesu a vlivů na okolní prostředí bude komplexní.

  - Jednorázově sledované ukazatele

- Parametry na vstupu a výstupu ze zařízení (kompostárna).

  - Denně sledované ukazatele

- Úroveň hladiny průsakové vody v jímkách – měrným zařízením.

- Funkčnost technického vybavení skládky, skladu a ploch – vizuálně.

  - Ukazatele sledované ročně

- Procento zaplnění skládky odpadem,

- Dodržování schválené figury skládky (zejména sklon svahů), sesedání a změny tvarů skládkového tělesa – pomocí pevného měřického bodu a geodetického přístroje.

  - Ukazatele sledované epizodicky

- výška hladiny v Odře v říčním km 9,539-9,965 – vizuálně, jen v případě zvýšených průtoků.

- Provozování, způsob zaznamenávání výsledků a vyhodnocení monitoringu

  - Výsledky jednotlivých monitorovacích kol vod a skládkového plynu budou hodnoceny v dílčí zprávě (protokolu) za uplynulý rok. Ostatní výsledky monitorování budou provozovatelem zaznamenány do provozního deníku. Provozovatel při zápisu vždy zaznamená skutečnosti, které mohou výsledky měření ovlivnit. Celý roční provoz monitorovacího systému bude uzavřen závěrečnou zprávou, kterou předá provozovatel v termínu do 28.2. následujícího roku  KÚ MSK, odboru ŽPZ a Odboru ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy..

  - Pokud bude na základě získaných výsledků monitoringu potřeba upravit jeho rozsah a četnost, provozovatel tak učiní po oznámení změny KÚ MSK, odboru ŽPZ. Na základě závěrečné zprávy z monitoringu, kde budou provedené změny v průběhu roku odůvodněny, může být monitoring v upravené formě zahrnut do PŘ. Jinak bude pokračováno v monitoringu během provozu zařízení podle kapitoly 3.8.1. Vyjádření.

  - Budou-li výsledky monitoringu po jejich vyhodnocení poukazovat na negativní ovlivnění okolí provozem zařízení, budou provedena opakovaná měření. Provozovatel zajistí neprodleně v součinnosti s odbornou firmou a příslušnými orgány kroky k zjištění příčiny vzniklého stavu a zajištění nápravy.

  - Provozování  monitorovacího systému, včetně jeho údržby a vyhodnocování výsledků, zabezpečí buď provozovatel, pokud je k monitoringu oprávněný a odborně a technicky vybavený, nebo smluvně zajištěná organizace, disponující potřebnými oprávněními, odbornou způsobilostí a měřící technikou.

### Monitorování ve fázi následné péče

- Monitoring části uzavřené a rekultivované plochy skládky a jejího technického vybavení během následné péče bude probíhat podle schváleného PŘ.

- Při stanovování rozsahu a frekvence monitorování v PŘ uzavřené skládky budou zhodnoceny výsledky monitoringu provozu skládky.

## Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Nejsou navržena.

## Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

Provozovatel bude povinen 1 x ročně v termínu dohodnutém s KÚ MSK, odborem ŽPZ, předkládat přehled dokumentů pořízených v běžném roce a sloužících k ověření dodržování emisních limitů a dalších závazných podmínek provozu v IP. Roční závěrečná  zpráva z monitoringu zařízení bude KÚ předána v termínu do 28.2. běžného roku. Ostatní ustanovení §§ 16, 18 a 19 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, tím nebudou dotčena. Veškeré materiály získané monitorováním provozu zařízení budou archivovány min. 5 let.

## Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

### EIA – podmínky provozu

Nejsou vzneseny specifické požadavky na provoz skládky.

# Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení

Agentuře integrované prevence byla KÚ MSK, odborem ŽPZ, doručena vyjádření k žádosti o integrované povolení od:

- KHS MSK, (č.j. 5680/215.1/03/03-Kt) – bez připomínek,

- Magistrátu Města Ostravy, odboru ochrany vod a půdy (č.j. OVP/5349/03/Cr) ,

- Magistrátu Města Ostravy, odboru životního prostředí (č.j. ŽP/247/8512/2003) – bez připomínek.

- Vyjádření ČIŽP OI Ostrava (připomínky obdržené krajským úřadem elektronicky ze dne 24.6.2003) byly zpracovatelem Žádosti zohledněny v doplnění žádosti, včetně návrhu PŘ (viz. Stanovisko ze dne 18.9.2003, OZO Ostrava s.r.o.).

Dle sdělení KÚ MSK, odboru ŽPZ (e-mail z 21.11.2003) budou připomínky KÚ předloženy a projednány při ústním projednání žádosti.

Vypořádání se s připomínkami Odboru ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy

| Č. | Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stavbou a provozováním zařízení nesmí dojít ke znečištění povrchových či podzemních vod a k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů na dotčené lokalitě. | Obecný požadavek. Skládka splňuje požadavky na bezpečný provoz. |
| 2 | Na úpravu tělesa skládky před instalací těsnících a drenážních vrstev bude použit pouze materiál neznečištěný vodám závadnými látkami. | Používané konstrukční materiály vyhovují ČSN. |
| 3 | Skládka musí být řešena a provozována v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí a s přihlédnutím k ČSN 83 8030 – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 83 8032 – Těsnění skládek, ČSN 83 8036 – Monitorování skládek, ČSN 83 8033 – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek. | Obecný požadavek. Skládka splňuje požadavky na bezpečný provoz. |
| 4 | Průsakové vody ze skládky musí být svedeny do nepropustných sběrných jímek opatřených izolací odolnou vůči působení vodám závadných látek. | Průsakové vody ze skládky jsou jímány v jímkách, necirkulovány, příp. odváženy na ČOV. |
| 5 | Manipulace s průsakovými vodami ze skládky a jejich likvidace musí být řešena v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí, a to odvozem na ČOV nebo zpětným rozstřikem na skládku, popř. kompostárnu. | Průsakové vody ze skládky jsou jímány v jímkách, necirkulovány, příp. odváženy na ČOV. Vody z kompostárny mohou být necirkulovány jen v procesu kompostování, jinak budou odváženy na ČOV. |
| 6 | V souvislosti s rozšířením stávající skládky o III. a IV. etapu je nutno aktualizovat provozní řád skládky a plán opatření pro případy havárie. | PŘ bude aktualizován – AIP požaduje přepracování návrhu PŘ v souladu se současnou legislativou. Dílčí zařízení budou disponovat vlastními PŘ, zpracován a projednán s ČIŽP bude PŘ ovzduší. |
| 7 | Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami musí být prováděny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami. | Obecný požadavek. Skládka splňuje požadavky na bezpečný provoz. |
| 8 | Je nutno provádět pravidelný monitoring podzemních vod v dotčené lokalitě, který bude mapovat území I.-IV. etapy skládky. Výsledky sledování kvality podzemních vod budou pravidelně předkládány odboru ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy. | Monitoring je realizovaný. Požadavek na poskytnutí zprávy z monitoringu Magistrátu je zohledněný v kap. 4, bod a) Vyjádření. |

# Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

## Dokumenty použité k porovnání zařízení s BAT

Skládkování jako technologie pro nakládání s odpady dosud nemá referenční dokument nejlepších dostupných technik (BREF). Pokud skládky plní požadavky směrnice rady 1999/31/ES, o skládkování odpadů, pak plní i relevantní požadavky směrnice 96/61/EC, o integrované prevenci a omezování znečištění.

Pro porovnání zařízení s BAT byly použity následující podklady:

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy,

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy,

- ČSN 83 8030 – Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek,

- ČSN 83 8032 – Skládkování odpadů – Těsnění skládek,

- ČSN 83 8033 – Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek,

- ČSN 83 8034 – Skládkování odpadů – Odplynění skládek,

- ČSN 83 8035 – Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek,

- ČSN 83 8036 – Skládkování odpadů – Monitorování skládek,

- Směrnice rady 1999/31/ES o skládkování odpadů.

## Souhrnné porovnání s BAT

Hodnocení je provedeno podle hledisek uvedených v příloze č. 3 zákona č. 76/2002 Sb.

### Použití nízkoodpadové technologie.

V zařízení vznikají při provozu odpady kategorie ostatní (např. SKO, kal ze septiků a žump) a nebezpečný (např. vyjeté motorové oleje, vyřazené zářivky…). Použitá technologie skládkování je v zařízení vedena tak, aby vznikalo jen nezbytně nutné množství nových odpadů.

Hledisko je plněno.

V technologickém procesu kompostování dochází k úpravě vlastností odpadů, které mohou být následně, po ověření jejich kvality a splnění legislativních podmínek, využity jako TZS na skládce nebo materiál pro rekultivaci. Kompostárna, resp. Zabezpečení a odvodnění plochy určené ke kompostování, nesplňuje požadavky ČSN.  Na ústním projednání žádosti bude dohodnutý termín úpravy plochy, včetně rozsahu úprav.

Hledisko je  plněno částečně.

### Použití látek méně nebezpečných

Mezi nebezpečné látky, které se v zařízení vyskytují, lze zařadit následující látky závadné               pro vody, a to:

- motorovou naftu pro provoz mechanizace,

- motorové a převodové oleje k témuž účelu,

- průsakovou vodu, využívanou ke snižování prašnosti.

V současné době neexistuje pro výše jmenované látky žádný vhodný substitut. Průsakové vody jsou zabezpečeny proti úniku v nepropustné jímce a jejich recirkulací jsou šetřeny zdroje vody podzemní, pitné nebo povrchové.

Hledisko nelze použít.

### Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu

V zařízení jsou pro zajištění provozu skládky (např. překryv uložených odpadů, zpevňování komunikací a ploch na tělese skládky) využívány odpady pro TZS. Využitím těchto odpadů jsou šetřeny přírodní zdroje materiálů. Průsaková voda ze skládky je recirkulována.

Hledisko je plněno.

Odpady, zpracované v technologickém procesu kompostování je možné po ověření jejich kvality a splnění legislativních podmínek využívat jako TZS na skládce nebo k rekultivačním pracím.

Hledisko  je plněno.

Odplyňovací systém skládky je realizovaný, je provozována kogenerační jednotka a havarijní hořák.

Hledisko je plněno.

### Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly vyzkoušeny ve světovém měřítku

Provoz zařízení je obecně v souladu s běžně používanými a legislativou vyžadovanými postupy, kromě plochy určené ke kompostování. Obecný je požadavek zabezpečené plochy, odvodněné do samostatné jímky s recirkulací vody v technologickém procesu kompostování. Příslušná úprava plochy bude projednána při ústním projednání žádosti, včetně termínu realizace.

Hledisko je plněno částečně.

### Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace

Zařízení svým provozem a technickým zabezpečením splňuje požadavky dané zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcími předpisy a dále normami ČSN řady 83 8030, 8032, 8033, 8034, 8035, 8036.

Technologie kompostování bude v dohodnutém termínu uvedena do souladu s požadavky současné legislativy (viz. výše).

Hledisko je plněno částečně.

### Charakter, účinky a množství příslušných emisí.

#### Emise do ovzduší

1) Skládka

Zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a NV č. 353/2002 Sb. je skládka charakterizována jako zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší. K nejzávažnějším patří emise skládkového plynu, pachových látek, tuhých znečišťujících látek (TZL) a pevných úletů.

  - Skládkový plyn

Do 3 let od účinnosti vyhlášky č. 356/2002 Sb. (tj. do 14.8.2005) bude pro skládky stanoven obecný emisní limit pro metan, který je jednou z hlavních složek skládkového plynu. Požadavkem normy ČSN 83 8034 je, aby skládky, které jsou budovány v souladu s ČSN 83 8030 a 8032, ukládají BRO a patří tedy do třídy III dle této normy, měly odplynění již za provozu, respektive u nich nesmí docházet k volné ventilaci plynu. Na skládce OZO Ostrava je pro překryv použito odpadů TZS dle PŘ. Odplynění je řešeno.

Hledisko je plněno.

  - Pachové látky

Omezení emisí pachových látek je docilováno hutněním a překrýváním ukládaného odpadu. Emisní limit pro skládku je 5 OUER.m-3 na hranici pozemku,  přičemž ověření této skutečnosti bude realizováno nejpozději 14.8.2006.

Hledisko je  plněno.

  - TZL a pevné úlety

Zejména v suchých obdobích a při silném větru hrozí zvýšené emise TZL a pevných úletů ze skládky. Omezení emisí je docilováno řádným hutněním odpadu a recirkulací průsakové vody na těleso skládky za účelem snížení prašnosti a pravidelným sběrem ulétlých odpadů.

Hledisko je plněno.

2) Kompostování

Omezení zápachu při kompostování bude zajištěno dodržováním technologického procesu. Ověření plnění emisního limitu pro pachové látky na hranici areálu zařízení bude provedeno současně pro skládku.

Hledisko je plněno.

3) Kogenerační jednotka

Využívá skládkový plyn svedený pomocí drénů. Havarijní stav je řešený hořákem zbytkového plynu. Jednotka představuje špičkové zařízení, řízené pomocí výpočetní techniky.

Hledisko je plněno.

#### Emise do vody

1) Skládka

Pro omezení emisí do vody a geologického prostředí je těsnění skládky konstruováno v souladu s požadavky ČSN 83 8030 a 8032. Základová spára nejnižší těsnící vrstvy je minimálně 1m nad úrovní hladiny podzemní vody.

Úroveň hladiny v jímce průsakových vod je pravidelně sledována a neustále je zajišťována dostatečná retenční kapacita pro případ přívalových srážek, dlouhotrvajících dešťů či prudkého tání sněhu. Přebytky průsakových vod jsou odváženy na externí ČOV.

Hledisko je plněno.

2) Kompostování

Kompostování odpadů probíhá na nezabezpečené ploše a odpadní (oplachová) voda  není svedena do separátní jímky. Plocha bude rekonstruována jako zabezpečená, s odtokem do separátní jímky. Odpadní voda bude jímána, využívána v procesu kompostování, nebo odvážena na ČOV. Opatření jsou navržena výše.

Hledisko není plněno.

#### Emise hluku – nejsou relevantní.

#### Emise vibrací - nejsou relevantní.

#### Emise neionizujícího záření – nejsou relevantní.

### Datum uvedení nových a existujících zařízení do provozu

Skládka byla uvedena do provozu v r. 1994 (I. etapa).

### Doba potřebná k zavedení BAT

### Opatření k dosažení souladu s BAT jsou navržena v kapitolách 3-5 Vyjádření. Termín realizace případných dalších opatření bude upřesněný na ústním projednání žádosti.

### Spotřeba a druh surovin používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost

Nejedná se o klasické výrobní zařízení. Pitná voda je zajišťována z vodovodního řadu. K omezování prašnosti na skládkovém tělese je využívána průsaková voda.

Spotřeba elektrické energie je minimální.

Hledisko je plněno.

### Požadavek prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojenými na minimum

Emise skládkového plynu, pachových látek, TZL a pevných úletů jsou omezovány hutněním odpadu, překryvem odpady pro TZS a recirkulací průsakové vody.

Skládka je od okolního prostředí izolována systémem bariér, který plně vyhovuje požadavkům ČSN 838030, 8032, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcím předpisům.

Hledisko je plněno.

### Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí.

Zařízení nespadá do působnosti zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií. Řešení havarijních situací je popsáno v provozních řádech zařízení.

Předcházení haváriím je zajištěno odborným školením pracovníků zařízení, kvalifikovanou údržbou vybavení a jeho pravidelnou kontrolou.

PŘ obsahuje opatření pro případ extrémních průtoků na řece Odře. PŘ bude dopracován dle připomínek Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany vod a půdy.

Hledisko je plněno částečně.

# Odůvodnění stanoviska k žádosti

Stanovisko k žádosti uvedené v části 2 vychází z porovnání zařízení s nejlepším dostupnými technikami, ze zhodnocení jednotlivých kapitol Žádosti a stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.

Předložená žádost o vydání integrovaného povolení nevykazuje závažné nedostatky oproti požadavkům vyhlášky č. 554/2002 Sb. Kapitola 5 žádosti, která je určena k popisu zařízení a s ním přímo spojených činností, obsahuje všechny relevantní údaje, přesto AIP navrhla některé změny. V dalších kapitolách žádosti byly potřebné informace uvedeny někdy  neúplně, většinou je však bylo možné dohledat v přílohách žádosti.

U provozního řádu skládky a kompostárny doporučujeme provést úpravy v souladu s návrhem závazných podmínek v kapitole 3 Vyjádření.

V žádosti chybí Návrh plánu na uzavření skládky a následnou péči o skládku, který je vyhláškou č. 383/2001 Sb. vyžadován jako jeden z dokumentů, potřebných k získání souhlasu k provozování skládky odpadů.

Celkově lze shrnout, že v žádosti a jejích přílohách byla uvedena většina důležitých informací, potřebných k vypracování Vyjádření. Jedná zejména o tyto podklady:

- identifikace provozovatele,

- stručný popis druhů a celkového množství odpadů, které mají být ukládány na skládce a zpracovávány technologickým procesem kompostování,

- popis lokality, včetně jejích stručných hydrologických, geologických a klimatologických charakteristik,

- navrhované metody prevence a omezování znečištění,

- provozní řád, zpracovaný ne zcela v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a jejich prováděcích předpisů.

Při tvorbě Vyjádření AIP dále vycházela ze skutečností, že:

- řízení provozu zařízení je v rukou technicky kompetentní osoby (odpadového hospodáře),

- etapy I. a II. jsou ve stadiu rekultivace.

Na ústním projednání žádosti doporučujeme KÚ MSK, odboru ŽPZ, aby byl obsah Vyjádření včetně zapracovaných připomínek účastníků řízení a příslušných správních úřadů prodiskutován. Na základě výsledku tohoto projednání mohou být stanoveny upřesňující a doplňující závazné podmínky pro provoz zařízení.

KÚ MSK, odboru ŽPZ, doporučujeme  v rámci řízení o vydání IP přihlédnout ke skutečnosti, zda je uvedený záměr v souladu s KOH a POH kraje.

Vypracoval: 			RNDr. Jan Prášek

Odpovědný zástupce: 	Ing. Monika Přibylová,

náměstkyně  pro Agenturu integrované prevence

V Praze dne:	18.12.2003

# Seznam zkratek

Tabulka 4 - Seznam zkratek

| Zkratka | Plný název |
| --- | --- |
| AIP | Agentura integrované prevence. |
| BAT | Nejlepší dostupná technika |
| BRO | Biologicky rozložitelný odpad |
| ČEÚ – AIP | Český ekologický ústav - Agentura integrované prevence |
| ČIŽP OI | Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát |
| ČOV | Čistírna odpadních vod |
| EMS | Environmentální manažerské systémy |
| CHSK | Chemická spotřeba kyslíku |
| IP | Integrované povolení |
| KHS MSK | Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje |
| KOH | Koncepce odpadového hospodářství |
| KÚ MSK, odbor ŽPZ | Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství |
| MěÚ | Městský úřad |
| MP | Metodický pokyn |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| NEL | Nepolární extrahovatelné látky |
| NO | Nebezpečný odpad |
| NV | Nařízení vlády |
| OO | Ostatní odpad |
| OUER | Pachová jednotka |
| PŘ | Provozní řád |
| POH | Plán odpadového hospodářství |
| SKO | Směsný komunální odpad |
| S-OO | Skládka ostatních odpadů |
| SO | Stavební objekt |
| TZL | Tuhé znečišťující látky |
| TZS | Technologické zabezpečení skládky |
| ŽP | Životní prostředí |

Souhrnný popis klasifikuje jednotku tak, jak je uvedeno v příslušné legislativě.

Kriterium č. 12 dle přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb.