AGENTURA INTEGROVANÉ PREVENCE

ČESKÝ EKOLOGICKÝ ÚSTAV

Kodaňská 10, 100 10 Praha 10 – Vršovice

VYJÁDŘENÍ

dle § 11, odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci

k žádosti o vydání integrovaného povolení ISPAT NOVÁ HUŤ a.s.,

pro zařízení VJ 16  Minihuť pásová

Zadavatel:

Krajský úřad Moravskoslezského  kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

28.října 117, Ostrava 2, 702 18

Zpracovatel:

Český ekologický ústav, Agentura integrované prevence, IČ: 45249130

Kodaňská 10, 100 10 Praha 10

Vyřizuje: ing. Milena Drašťáková

Čj.: AIP…./03

Tel.:+420 267 225 300

Email: milena.drastakova @ceu.cz

# Obsah

1	Předmět vyjádření	3

1.1	Identifikační údaje provozovatele zařízení	3

1.2	Popis zařízení a přímo spojených činností	3

2	Stanovisko k žádosti	5

3	Návrh závazných podmínek provozu podle § 13, odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb.	5

3.1	Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring	5

3.2	Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti	8

3.3	Podmínky při nakládání s odpady	8

3.4	Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí	9

3.5	Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie	10

3.6	Opatření pro předcházení haváriím	10

3.7	Opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka	11

3.8	Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření  (metodika měření, frekvence, vedení záznamů)	11

3.9	Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku	12

3.10	Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení	12

3.11	Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení	12

3.12	Ostatní podmínky	12

4	Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení	13

5	Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)	16

5.1	Dokumenty použité k porovnání zařízení s BAT	16

5.2	Porovnání podle referenčního dokumentu BREF	16

5.3	Souhrnné porovnání s BAT	16

6	Odůvodnění stanoviska k žádosti	23

7	Seznam zkratek a legislativy	24

# Předmět vyjádření

## Identifikační údaje provozovatele zařízení

Tabulka 1 - Identifikační údaje provozovatele zařízení

| Název zařízení | VJ 16 – Minihuť pásová |
| --- | --- |
| Provozovatel zařízení (adresa sídla nebo podnikání) | ISPAT NOVÁ HUŤ a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava - Kunčice |
| IČ | 45 19 32 58 |
| Kategorie dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. | 2.3 - zařízení na zpracování železných kovů, a) – válcovny za tepla o kapacitě větší než 20t surové oceli za hodinu |
| Umístění zařízení | Kraj: Moravskoslezský Obec: Ostrava k.ú.: Bartovice, parc. č. 2086/5,2086/8, 2086/46, 2086/50,2086/51, 2086/52, 2086/55, 2086/56 k.ú. :Kunčice nad Ostravicí, parc. č. 1405/12, 1405/14, 1405/39 |

## Popis zařízení a přímo spojených činností

Plynule odlévaný předlitek je dělen na délky až 18 m (dělení probíhá na závodě 13 – Ocelárna) a dopraven v teplém stavu ke krokové předehřívací a vyrovnávací peci. Po ohřátí na válcovací teplotu jsou plynule lité předlitky dopravovány do prostoru válcovacích stolic válcovny P – 1500 Steckel. Po zbavení okují je plynule litý předlitek zaveden do dvoustolicové tandemové vratné válcovací tratě s jednou vertikální pěchovací stolici. Válcovací trať je vybavena dvěma pecními navíječkami, které zrovnoměrňují teplotu válcovaného pásu a zmenšují ochlazování pásu v průběhu válcování. Vlastní proces válcování je plně automatizován. Po posledním průchodu válcovací stolicí je pás veden válečkovým dopravníkem přes 7 sekcí laminárního chlazení do navíječky hotového pásu. Po navinutí, adjustáži a signování jsou svitky dopraveny do skladu. Pásy válcované za tepla z širokopásové válcovny Steckel mohou být dodávány přímo ke zpracování zákazníkům, nebo jsou dopraveny k dalšímu zpracování na dělící linky. Na dělících linkách je možné provést oříznutí bočních hran svitků, rozdělení svitků s hmotností až 28 tun na svitky s menší celkovou hmotností, podélné dělení širokých pásů na úzké pásy nebo příčné dělení pásů na plechy nebo pruhy. Na profilovacích linkách je výstupem požadovaný profil.

Válcovna P-1500 je rozdělena na čtyři úseky. Jedná se o vsázkový úsek, pecní úsek, válcovací úsek a odbavovací úsek.

Podrobná technická charakteristika je součástí přílohy XX žádosti

- Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. – Válcovna P 1500  - viz. kap. 5.1.1. žádosti – projektovaná kapacita  1 000 000 t/rok, dle skladby sortimentu a vstupní tlouštky PLP je možnost zařízení až 1 700 000 t/rok.

- Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. - viz. kap. 5.1.2. žádosti –  Na  VJ 16 Minihuť pásová nejsou jednotky mimo rámec přílohy  č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

- Přímo spojené činnosti - viz. kap. 5.1.3. žádosti

  - Dělení a profilování materiálu

  - Výměna válců

  - Vodní hospodářství

# Stanovisko k žádosti

Agentura integrované prevence (AIP) posoudila obsah celé žádosti o vydání integrovaného povolení ze dne 26.3.2003. Na základě posouzení jednotlivých kapitol žádosti spolu se zohledněním nejlepších dostupných technik a vypořádáním připomínek účastníků řízení a příslušných správních úřadů, dodaných KÚ  Moravskoslezského kraje, AIP doporučuje vydat integrované povolení za níže navržených závazných podmínek provozu zařízení.

# Návrh závazných podmínek provozu podle § 13, odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb.

## Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring

S emisemi do ovzduší bude nakládáno v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů. Zvláště pak budou zohledněny následující podmínky:

### Ovzduší

Válcovna  P – 15000 je dle NV č. 353/2002 Sb. je zvláště velkým zdrojem znečištění.

Tabulka 2 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Emisní limit podle NV č. 353/2002 Sb. | Termín dosažení |
| --- | --- | --- | --- |
| Kroková ohřívací pec 160/240 t/hod | TZL NO2 SO2 CO | 50 mg/m3 400 mg/m3 nest. nest. | Trvale |

Zdroj: Žádost kap.13.1., AIP

Při vztažných podmínkách A

Nejsou uplatněny obecné emisní limity pro SO2  a CO, protože není splněna podmínka hmotnostních toků.

Zdroj: Protokoly měření, žádost příloha XX.

KÚ může určit další znečišťující látky vyplývající z § 6 NV č. 353/2002 Sb. pro zvlášť velké zdroje znečištění v souladu s § 5 téhož nařízení.

K ústnímu jednání budou doloženy protokoly z měření TZL.

1)	 V průběhu řízením o IP bude projednán provozní řád, vypracovaný ve smyslu odst. 2, § 11 zákona  č. 86/2002 Sb. zpracované podle vyhlášky č.356/2002 příloha 10, který je součástí žádosti o IP, příloha XX (III).

Zdroj: Žádost  příloha XX, AIP

Termín: do vydání IP

2)	Do ústního jednání bude projednána kategorizace zdrojů s ČIŽP.

Zdroj: AIP

Termín: do vydání IP

Pro  ohřívací pec P 250, která je organizačně součástí závodu VJ16 – Mnihuť pásová, nebyla podána žádost. Zařízení nespadá pod režim § 43 zákona č. 76/2002 Sb. a proto provozovatel nemusel podat žádost o IP, je to zařízení spadající pod § 42 zákona č. 76/2002 Sb. V současné době je toto zařízení odstaveno a předpokládá se, že nebude po 10/2007 provozováno, pokud by do této doby byla tato technologie - zařízení součástí spadající pod VJ 16, podal by provozovatel žádost o IP na toto zařízení v zákonné lhůtě.

### Voda

Pro chlazení spotřebičů na válcovně pásů P-1500 slouží čtyři samostatné cirkulační vodní okruhy s odlišnými teplotními, tlakovými a dynamickými podmínkami s různými nároky na kvalitu chemicky upravené chladicí vody:

- Otevřený okruh nepřímého chlazení - chlazení deskových výměníků všech uzavřených okruhů a teplotně méně namáhaných zařízení licího stroje (rámy, hydraulika), chemickou úpravu vod provádí závod 4 – Energetika ( předávací místa jsou definována pro přívod vod  do zařízení – 1m za úpravnou vod závodu 4, odvod vod 1 m před úpravnou vod závodu 4).

- Otevřený okruh přímého chlazení válcovny – kontaktní ostřikové chlazení zařízení válcovací tratě ( předávací místa jsou definována, pro přívod vod 1m za úpravnou vod ZPO – 2, pro odvod vod 1m před úpravnou vod ZPO – 2)

- Uzavřený okruh chlazení krokové ohřívací pece P-1500, cirkulační okruh, tepelná výměna přes deskové výměníky, chemickou úpravu vod provádí VJ16 – Milnihuť pásová

- Otevřený okruh laminárního chlazení válcovny – kontaktní dochlazení pásů, chemickou úpravu provádí VJ 16 – Minihuť pásová

Popis vodního hospodářství je součástí  přílohy XX(V) žádosti. Veškeré technologické vody jsou  přebírány závodem 4 -  Energetika a  čištěny na ÚV ZPO 2 a vrací se zpět do vodních okruhů      (až na uzavřené chlazení pece a laminární chlazení) VJ 16 – Minihuť pásová.

S vodami bude nakládáno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů. Zvláště pak budou zohledněny  následující podmínky:

1)	Veškeré plochy, na kterých dochází k manipulaci s vodami závadnými látkami musí být řešeny jako nepropustné s povrchovou úpravou odolnou vůči působení těchto látek a zajištěny proti případnému úniku závadných látek do půdy či kanalizace.

Zdroj: Magistrát města Ostrava, odbor ochrany vody a půd

Termín: trvale – zákonná podmínka

2)	Zařízení, v nichž se  závadné látky používají, zachycují, skladují nebo dopravují musí být umístěno tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s povrchovými nebo srážkovými vodami.

Zdroj: Magistrát města Ostrava, odbor ochrany vody a půd

Termín: trvale – zákonná podmínka

Dne 12.9. 2003 byl předložen dílčí plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) dle § 39 odst.(2) zákona č. 254/2001 Sb., který byl součástí celkového „havarijního plánu“ pro ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. , včetně vyjádření správce toku.

3.1.3. Hluk, vibrace a neionizující záření

a) Hluk

V žádosti  v kapitole 8.3. zdroje hluku jsou odkazy na protokoly měření hluku z roku 1993 a z roku 2000. Kopie z protokolů měření jsou součástí přílohy XX (IV). Naměřené hodnoty z měření v roce 2000 byly projednány s KHS Ostrava a krajský hygienik nevydal rozhodnutí k opatření.

NV č.502/2000 Sb. předepisuje nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A ve venkovním prostoru pro noční dobu 40 dB (22 – 6 hod) a pro denní dobu 50 dB (6 – 22 hod).

Závod VJ 16 Minihuť pásová je součástí ISPAT NH a.s., a  v současné době je velmi málo podkladů pro kvalifikované zhodnocení hlukové zátěže z jednotlivých závodů.

AIP souhlasí a doporučuje návrh provozovatele dle doplňující informace v dopise zaslaném pod značkou TO/Ing.Mi/275, aby  problematika akustické zátěže mimo areál ISPAT NH a.s. byla řešena v rámci celé společnosti nikoli lokálně pro jednotlivé závody resp. zařízení. Důsledkem zhodnocení akustické zátěže v rámci celé společnosti, mohou být dílčí nápravná opatření pro jednotlivá zařízení, tedy může tak být i pro zařízení VJ 16 – Minihuť pásovou. Realizace těchto opatření by vyvolala změnu IP.

b) Vibrace

Vibrace technologických zařízení nepřesahují areál závodu VJ 16 – Minihuť pásová rsp. hranice závodu. Provozovatel toto doloží protokoly z měření vibrací na pracovišti.

c) Neionizující záření

Zdroje neionizujícího záření ovlivňující prostředí mimo hranice závodu nejsou. Podle rozhodnutí KHS SMK č.j.11542/245/02 z 21.5.2003 jsou na VJ 16 vyhlášeny rizikové práce v hluku a vibracích. Tepelná zátěž není vyhlášena ani v nerizikové kategorii 2. Zdroje neionizujícího záření nejsou zdrojem rizika na VJ 16. K ústnímu jednání provozovatel doloží kopií výše zmíněným rozhodnutím.

Zdroj: žádost str. 19

## Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

1)	 Šest měsíců před ukončením provozu bude předložen povolovacímu orgánu „plán postupu ukončení provozu“ podléhající schválení všemi dotčenými orgány.

Zdroj: AIP

Termín: 6 měsíců před ukončením provozu

V případě, že by provoz zařízení byl ukončen z důvodu neopravitelné havárie, postupovalo by se dle havarijních opatření, uvedených v řízených dokumentech provozovatele.

## Podmínky při nakládání s odpady

Na VJ16 Minihuť pásová jsou stanovena shromažďovací místa pro jednotlivé druhy odpadů viz. dokumentace „Separace odpadů na VJ16 Minihuť pásová“ ( příloha č. XV). V současné době je připravována revize tohoto dokumentu v souladu s organizačními změnami v ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. a legislativou. Odtud jsou odpady vyváženy prostřednictvím centrálního sběru odpadů – sklad č. 704 (není součástí VJ16 Minihuť pásová - provoz N) nebo firmou OZO Ostrava s.r.o., která vyváží směsný a tříděný komunální odpad. Některé další druhy odpadu jsou odváženy do centrálního sběru barevných kovů (provoz 39) nebo na skládku „Studený odval“, jejíž provozovatelem je externí firma Czech Slag - Nová huť, s.r.o. (zástupce vlastníka je závod 5). Uvedené provozy nepatří svým začleněním pod VJ16 Minihuť pásová.

Seznam NO byl přepracován a  předán na KÚ 7/2003.

Zmetky vzniklé při válcování slouží jako vratná surovina pro závod 13 – Ocelárna.

Se vzniklými odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů. Zvláště pak bude kladen důraz na následující podmínky:

1)	Souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady v VJ16 Minihuť pásová  podle §16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. bude nahrazen postupem v řízení o vydání IP.

Zdroj: KÚ Moravskoslezského kraje

Odbor ŽP ZEM

Termín: trvale

2)	Odpady budou shromažďovány po vytřídění do určených nádob a po naplnění odváženy na centrální sběr nebo předávány oprávněné  osobě k využití případně odstranění. Nádoby budou řádně označeny a zaměstnanci poučeni o nebezpečných vlastnostech odpadů a způsobu nakládání s nim.

Zdroj: Žádost o IP, AIP

Termín: trvale

3)	Seznam nebezpečných odpadů uvedených v kapitole 10.1 je nutno dát do souladu s Registrem nebezpečných odpadů společnosti ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. z roku 2003

Zdroj: KÚ MSK, odbor odpady

Termín: dát do souladu na ústním jednání na KÚ

Bude zpracován dílčí plán odpadového hospodářství, jako součást plánu odpadového hospodářství pro celou společnost ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. dle § 28 Vyhlášky č. 383/2001 Sb., v návaznosti na Plán odpadového hospodářství kraje, v zákonném termínu do jednoho roku po zveřejnění krajem.

## Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí

Ochrana zdraví člověka a ŽP je prováděna v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. a příslušnými identifikačními listy odpadů, v souladu s NV č. 258/2001 Sb. a příslušnými Bezpečnostními listy chemických látek a přípravků.

Pověřená osoba nakládající s nebezpečnými chemickými látkami musí mít trvale k dispozici bezpečnostní listy všech chemických látek.

Provozovatel zajistí proškolení všech zaměstnanců nakládajících s  nebezpečnými látkami a přípravky autorizovanou osobou dle zákona č. 157/1998 Sb., po vstupu do EU dle zákona č. 356/2003 Sb.

Součástí VJ 16 – Minihuť pásová nejsou sklady  chemických látek a přípravků, jsou zde pouze úložiště pro množství látek nezbytně nutné. BL  jsou součástí přílohy č.XX (IV) a budou průběžně aktualizovány tak, aby splňovaly platnou legislativu.

1)	Chemické látky a chemické přípravky  - skladované nebezpečné látky a přípravky je nutno označit dle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích č. 157/1998 Sb.

Zdroj: KÚ Moravskoslezského kraje

Odbor ŽP ZEM – zákonná podmínka

Termín: trvale

## Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení, ale také kontrolu kvality a těsnosti zařízení dopravující suroviny.Tento požadavek je zapracován v interních dokumentech provozovatele.

1)	Provést energetický audit dle zákona č. 406/2000 Sb., ve smyslu vyhlášky 		č. 213/2001 Sb.

Zdroj: AIP – zákonná podmínka.

Termín: 31.12.2005

2)	Plnit opatření vyplývající ze závěrů energetického auditu pro závod VJ 16 – Minihuť pásová v termínech vycházejících ze závěrů energetického auditu.

Zdroj AIP – zákonná podmínka

Termín: dle závěrů energetického auditu

## Opatření pro předcházení haváriím

Společnost NOVÁ HUŤ, a.s. podle požadavků zákona č. 353/1999 Sb. vypracovala v roce 2000 „Oznámení o zařazení objektu“ do kategorie B, tj. větší závažnost rizika. Následně zpracovala předepsanou bezpečnostní dokumentaci, která obsahuje:

- bezpečnostní program

- bezpečnostní zprávu

- vnitřní havarijní plán

- podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu

- screeningovou studii „ Stanovení následků možných závažných havárií metodou IAEA-TECDOC-727“

- screeningovou studii „Identifikace vybraných zdrojů rizika metodou Fire and Explosion Index“

Bezpečnostní dokumentace byla dle zákona č. 353/1999 Sb. předložena ke dni 31.1.2002 odboru životního  prostředí Magistrátu města Ostravy. Dokumentace byla v průběhu roku 2002 posuzována výše uvedenými orgány státní správy a na základě jejich vyjádření a připomínek je doplňována. Zatím nedošlo k jejímu schválení.

Kontrolní činnost orgánů státní správy ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb. Byla ve společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. provedena v měsíci listopadu 2001 a říjnu 2002 bez zjištění závažnějších nedostatků a závad.

Po ukončení posuzování a schvalování bezpečnostní dokumentace nastane povinnost společnosti  NOVÁ HUŤ, a.s. sjednat pojištění odpovědnosti za škody eventuálně vzniklé v důsledku závažné havárie.

Společnost má povinnost průběžně dodržovat a aktualizovat jednotlivé havarijní plány

Certifikát č. 041040140/05 firmy RWTUV prokazuje splnění požadavků normy ISO 14001 / EN ISO 14001 pro VJ 16 - Minihuť pásová v oboru za tepa válcovaná pásová ocel, profily ohýbané za studena.

## Opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

Budou dodržovány postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, které jsou nebo budou řešeny v řízených dokumentech závodů ISPAT NOVÁ HUŤ a. s.

Systém kontrol, pokyny pro provádění kontrol, revizí a oprav, pokyny pro případ poruchy, havárie příp. požáru včetně způsobu uvádění do provozu jsou ošetřeny v místních provozních řádech.

## Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření  (metodika měření, frekvence, vedení záznamů)

Monitoring ovzduší:

Způsob monitorování emisí do ovzduší se bude provádět podle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění a ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcích předpisů.

Měření emisí do ovzduší bude prováděno dle schválených Provozních řádů.

Monitoring voda:

Vody předávány  přes pískový filtr, separátory, multiseparátory  do odpadní jímky příp. přes okujovou jímku jsou odváděny na ÚV ZPO – 2. Žádné vody s obsahem nečistot nejsou vypouštěny přímo do kanalizace.

Kvalita cirkulujících vod je sledována dle technologického pokynu pro chemickou úpravu vod válcovny pásů P – 1500.

Provozovatel při ústním jednání doloží, že tyto vody nejsou znečištěny některou z látek, které bude nutno vykazovat pro integrovaný registr znečištění dle NV č. 368/2003 Sb. (např. těžké kovy, NEL).

## Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Zařízení není zdrojem dálkového přenosu znečištění.

## Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů:

- vést provozní evidenci zvláště velkého a středního zdroje znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji ČIŽP OI Ostrava, do 15. února následujícího roku,

- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi,

- zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny,

- předložit dílčí roční zprávu z monitoringu KÚ  odboru ŽPZ, k 31.3. běžného roku,

- ohlásit KÚ plánovanou změnu zařízení,

- neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí,

- vést evidenci údajů o plnění závazných  podmínek provozu

## Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

### EIA – podmínky provozu

Bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb. pro zařízení „Minihuť na ploché výrobky“.

Souhlasné stanovisko bylo vydáno v Praze dne 19.7.1995 pod č.j. : 400/2627/107/95.

V současné době jsou již jednotlivé podmínky stanoviska irelevantní.

## Ostatní podmínky

Nejsou stanoveny.

# Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení

Agentuře integrované prevence byla KÚ Moravskoslezského kraje, odborem ŽPZ, doručena vyjádření k žádosti o integrované povolení od:

- ČIŽP OI  Ostrava,

- KHS Moravskoslezského kraje,

- Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí – bez připomínek

- Magistrát města Ostravy, odbor ochrany vod a půdy,

- KÚ Moravskoslezského kraje odboru životního prostředí a zemědělství.

AIP se s připomínkami v obdržených vyjádřeních vypořádala ve svém Vyjádření následujícím způsobem.

Tabulka 3 - Vypořádání s připomínkami ČIŽP OI  Ostrava

| Připomínky | Vyřízení |
| --- | --- |
| Veškeré odpadní vody jsou vypouštěny do kanalizační sítě ISPAT NOVÁ Huť a.s. a čištěny na podnikových čistírnách odpadních vod, jejichž provozování je v kompetenci závodu 4 - Energetika. Z hlediska ochrany vod, v rámci žádosti o integrované povolení stejné podmínky a připomínky jako pro závod 4 – Energetika, tj. především zohlednění vlivu odpadních vod vypouštěných z předmětného zařízení na plnění, rsp. neplnění limitů pro odpadní vody vypouštěné z koncového objektu do vodního toku, posouzení vypouštění nebezpečných a zvláště nebezpečných látek, u kterých vodní zákon a Nařízení vlád č. 61/2003 Sb. Vyžadují jednoznačně samostatné povolení a zvláštní režim sledování u každého zdroje… | ZP kap. 3.1.2. podm. 1 - 6 |
| Vlastní kroková pec 160/240 t/hod o výkonu nad 5 MW (jmenovitý tepelný příkon 61,1 MW) je velký zdroj znečištění | ZP kap.3.1.1. podm.2 |
| K bodu 13.(emisní limity) – u zařízení přímých procesních ohřevů jsou chybně uvedeny vyjmenované znečišťující látky. Správně má být: Zařízení přímých procesních ohřevů nejsou vyjmenovaný zdroj ( nejsou vysloveně uvedeny v příloze č.1 nebo č.2 NV č.353/2002 Sb.). U těchto pecí lze uplatnit obecné emisní limity postupem uvedeným v §9 odst.4 zákona č.86/2002 Sb. Z povahy procesu spalování paliv za specifických podmínek podmiňující technologický účel pece lze stanovit obecné emisní limity dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb., jejichž výčet stanoví příslušný orgán kraje v přenesené působnosti. | Nezohledněno, provozovatel zařadil správně krokovou pec pod bod 2.3.1. přílohy č.1, NV 353/2002 Sb. Jako válcovny za tepla – ohřívací pec je jediným měřitelným zdrojem znečištění ( odvod spalin do 40 m vysokého komínu), obecné emisní limity nelze pro SO2 ani pro CO uplatnit - nízký emisní tok. |

Tabulka 4 - Vypořádání s připomínkami KHS Moravskoslezského kraje

| Připomínky | Vyřízení |
| --- | --- |
| …závazné podmínky provozu zařízení budou doplněny o garanci dodržení hlukových limitů daných nař.vl.č.502/2000 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. | Dle telefonického projednání s KHS ing. Rypalovou , KHS souhlasí s doplňujícím materiálem – navržením řešení problematiky hluku v rámci celé společnosti ISPAT NH, a problematika hluku bude dořešena v rámci ústního jednání. V současné době provozovatel vstoupil v jednání s KHS |

Tabulka 5 – Vypořádání s připomínkami magistrátu města Ostravy, odbor ochrany vod a půdy

| Připomínky | Vyřízení |
| --- | --- |
| 1) Provozováním zařízení nesmí dojít ke znečištění povrchových či podzemních vod | Zákonná podmínka - obecná |
| 2) Veškeré plochy, na kterých dochází k manipulaci s vodami závadnými látkami musí být řešeny jako nepropustné s povrchovou úpravou odolnou vůči působení těchto látek a zajištěny proti případnému úniku závadných látek do půdy či kanalizace. | ZP 3.1.2. podm. 1 |
| 3) Zařízení, v nichž se závadné látky používají, zachycují, skladují nebo dopravují musí být umístěno tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s povrchovými nebo srážkovými vodami. | ZP 3.1.2. podm. 2 |
| 4) Je třeba provádět pravidelné kontroly skladů, jakož i zkoušení těsnosti potrubí a nádrží určených ke skladování včetně včasných oprav. | Zákonná podmínka – zapracováno do vnitřních předpisů provozovatele |
| 5) Je nutno provést obeznámení uživatele s podmínkami stanovenými zvláštními předpisy pro zacházení se závadnými látkami z hlediska ochrany jakosti vod, jakož i povinnostmi při zneškodňování havarijního zhoršení a odstranění jeho škodlivých následků. | Zákonná podmínka – zapracováno do vnitřních předpisů provozovatele |
| 6) Veškeré manipulace s vodám závadnými látkami nesmí být prováděny tak, aby nedošlo k úniku závadných látek do půdy, do kanalizace nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami. | Zákonná podmínka – zapracováno do vnitřních předpisů provozovatele |

Tabulka 6 – vypořádání s připomínkami KÚ Moravskoslezského kraje

| Připomínky | Vyřízení |
| --- | --- |
| Ochrana vod – V žádosti nejsou k ochraně vod navrženy závazné podmínky provozu zařízení | informace |
| Odpady – 1) Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech bude nahrazen postupem v řízení o vydání integrovaného povolení… | ZP kap.3.3. podm. 1 |
| 2) Pokud dojde k ukončení činnosti odpadového hospodáře a podmínky pro jeho ustanovení nadále trvají, je nutno postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. | Zákonná podmínka |
| 3) Seznam nebezpečných odpadů uvedených v kapitole 10.1 je nutno dát do souladu s Registrem nebezpečných odpadů společnosti ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. z roku 2003 | ZP kap.3.3. podm. 3 |
| Ochrana přírody – Zájmy chráněné zákonem č.114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou dotčeny. K vydání integrovaného povolení nejsou žádné připomínky. | Bez připomínek |
| Ochrana ovzduší – 1) stanovit v průběhu integrovaného povolení znečišťující látky nebo jejich skupiny k plnění obecných emisních limitů pro zařízení uvedená v kap. 5. | ZP kap.3.1.1. Tabulka 2 a komentář |
| 2) Projednat v průběhu integrovaného povolení nové znění provozního řádu dle § 11 odst. 2 zákona 86/2002 Sb. , o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ( zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb. | ZP kap 3.1.1. podm. 1 |
| 3) Konkrétně k daným kapitolám: - v kap. 5.1.3. chybí zařízení Ohřívací pec P 250. Následně je nutno doplnit emise do kap. 8.1. - v kap. 8.1. doplnit emise TZL | Nezohledněno – viz. Komentář kap. 3.1.1. |
| Chemické látky a chemické přípravky – Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a prováděcímí předpisy, je provoz zařízení VJ 16 – Minihuť pásová možný, za předpokladu splnění podmínek nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky uvedenými v zákoně č. 157/1998 Sb. … | Zákonná podmínka |

# Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

## Dokumenty použité k porovnání zařízení s BAT

Pro porovnání s nejlepšími dostupnými technikami bylo pro závod VJ16 Minihuť pásová použito překladu materiálu „referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro zpracování železných kovů“, část Válcovny za tepla. Překlad zpracovalo Hutnictví železa a.s., Praha, říjen 2000.

## Porovnání podle referenčního dokumentu BREF

Podle referenčního dokumentu bylo ze strany provozovatele  vypracováno posouzení BAT dle  části A: Tváření za tepla a za studena , tabulkové porovnání dle kritérií uvedených v tabulce 7: Klíčová zjištění vztahující se k BAT a přiřazené úrovně emisí a spotřeb pro válcování za tepla.

Ze strany AIP bylo použito pro posouzení BAT stejných kritérií daných tabulkou č. 7

| Kritérium BAT dle BREF | Řešení daného kritéria na posuzovaném zařízení | Zhodnocení BAT |
| --- | --- | --- |
| Záchyt přepadů a průsaků při vhodných opatřeních, | Sběr rozlitých látek a průsaků pomocí drenáží a sběrných jímek | Hledisko splněno |
| Oddělení oleje z kontaminované drenážní vody a znovuvyužití zachyceného oleje | Separace oleje (lapol) a zneškodnění externí firmou | Hledisko částečně splněno |
| Úprava odloučené vody v úpravně vody | Úprava odseparované vody v ČOV, kterou provozuje závod č.4 - Energetiky | Hledisko je splněno |
| Uzavření stroje na řezání a snižování prachu tkaninovými filtry ( rozdílný názor na emisní kriterium a) méně než 5 mg/m3, b) méně než 20mg/m3 | Na VJ 16 je použitá technologie dělení pásů a pruhů prostřednictvím pevných nůžek, přičemž nevznikají drobné částečky kovového prachu | Hledisko je splněno |
| Oddělené shromažďování okují/pilin z čištění | Oddělený sběr okují a pilin – zaolejovaných i čistých | Hledisko splněno |
| Uzavření brousícího stroje a příslušné kabiny pro manuální broušení vybavené sacími ventilátory a snižování prachu tkaninovými filtry | Na zařízení se vzhledem vyráběnému sortimentu broušení vad nevyskytuje | Hledisko není relevantní |
| Úprava znovuvyužití vody ze všech pochodů povrchových úprav | Povrchové úpravy se neprovádí, moření se provádí pouze u zkoušek plechů, vyčerpané mořící roztoky a oplachové vody jsou předávány oprávněné osobě | Povrchové úpravy se provádí pouze u zkoušek plechů – netýká se výroby |
| Recyklace okují, třísek a prachu na místě (vnitřní) nebo jejich prodej za účelem recyklace | Podle obsahu zaolejování – do 0,3% - recyklace jako vsázka do aglomerace nad 0,3% zpracováno na NTD | Hledisko je splněno |
| Zamezit přebytku vzduchu a tepelným ztrátám během vsazování pomocí provozního opatření nebo stavebními prostředky – instalace dveří | Cyklické zavírání a otevírání pecních dveří | Hledisko je splněno |
| Pečlivý výběr paliva a zavedení automatizace – regulace pec při optimalizaci podmínek spalování emise SO2 od – 100 až 1700 mg/m3 | Je používán zemní plyn dle posledního měření je emise SO2 = 1 – 5 mg/m3 při hmotnostní toku 0,035 kg/hod ve vlhkém plynu za normálních podmínek ( protokol č.11/2000, žádost) | Hledisko je plněno |
| Rekuperace tepla odpadního plynu k ohřevu vsázky, pro regenerativní nebo rekuperativní systém ke snížení tvorby Nox, pro kotle na odpadní teplo, pro odparné chlazení lyžin Úspory energie 12 – 50% a snížení potenciálních Nox až o 50% ( v závislosti na systému) | Rekuperace tepla z odpadního plynu je využívána pro ohřev spalovacího vzduchu Energetické úspory nejsou v žádosti , energetické posouzení bude až součástí energetického auditu. | Hledisko je splněno Energetické úspory nelze zohlednit – bude součástí energetického auditu |
| Druhá generace hořáků s nízkým NOx, emise NOx = 250 – 400 mg/m3 (3% O2) bez předehřevu vzduchu uváděné potenciální omezení NOx okolo 65% ve srovnání s konvenčními hořáky | Použití hořáků s nízkými emisemi NOx, dle posledního měření je emise NOx = 74 – 120 mg/m3 při hmotnostním toku 3,1 kg/hod ve vlhkém plynu za normálních podmínek (protokol č.11/2000, žádost) | Hledisko je splněno, emise NOx plně vyhovuje parametrům BAT i české legislativě |
| Omezený předehřev vzduchu ke snížení tvorby NOx | Ohřev vzduchu na co možná nejvyšší teplotu pro snížení spotřeby paliva | Hledisko není potřebné plnit i tak jsou emise NOx nízké |
| Snížení tepelných ztrát v meziproduktech minimalizací doby skladování | Na VJ 16 se uplatňuje systém tzv. přímého válcování | Hledisko je splněno |
| Úprav logistika a přechodné skladování s cílem maximálního podílu teplé vsázky či přímého válcování | Úprava logistiky a přímé válcování | Hledisko je splněno |
| Vysoký ostřik vodou se zachycováním okují v jímkách | Vysokotlaký ostřik vodou a s následným zachycením pevných částic v okujových jímkách | Hledisko je splněno |
| Dokončovací trať -Odsávací systémy s úpravou odsátého vzduchu tkaninovými filtry a recyklace zachyceného prachu Rozdílný názor na úroveň prachu a) méně než 5 mg/m3 b) méně než 20mg/m3 | Okuje vznikající při procesu válcování jsou oplachovány okruhem přímého chlazení a jsou splachovány okukován kanálem do okujové jímky P-1500 | Hledisko je splněno |
| Oddělené systémy vodního chlazení pracující v uzavřených okruzích | Samostatné uzavřené i otevřené chladící systémy ( popis vodního hospodářství v žádosti) | Hledisko je splněno |
| Provozované uzavřené okruhy s podíly recirkulace vetší než 95 % | Uzavřené vodní okruhy – podíl recirkulace nelze zohlednit Společné vodní hospodářství se závodem 13 | Hledisko splněno – podíl recirkulace nelze zohlednit |
| Snížení emisí do vody použitím vhodné kombinace úpravárenských technik Limity BAT - SS méně než 20mg/l, Fe méně než 10 mg/l,Zn méně než 2mg/l, olej méně než 5mg/l, Ni méně než 0,2 mg/l , Cr méně než 0,2 mg/l | Emisní ukazatele odpadních vod z technologie nejsou sledovány | Hledisko nelze zohlednit |
| Recirkulace okují zachycených při úpravě vody do hutního pochodu | Zaolejované okuje – recirkulece na NTD nad 0,3% oleje do 0,3% vsázka do VPO | Hledisko je splněno |
| Odvodnění zaolejovaných odpadů a kalů a jejich tepelné využití nebo bezpečné uložení | Odvodnění zaolejovaných odpadů a kalů a jejich předání oprávněné osobě | Hledisko je splněno |
| Preventivní periodické kontroly a preventivní údržba těsnění, těsnících vložek, čerpadel a potrubí | v řízených materiálech provozovatele předepsána preventivní údržba | Hledisko je splněno |
| Používání moderních provedení ložisek a ložiskového těsnění, instalace indikátorů průsaků v mazací lince | Na VJ 16 jsou používané gufera a V-kroužky a nejsou používané indikátory | Hledisko je splněno |
| Záchyt a úprava kontaminované drenážní vody od různých uživatelů (hydraulické agregáty), oddělení a použití olejové frakce např. termické využití | Sběr a úprava znečištěné cirkulační vody v centrálním okruhu. Olejové části přepravovány do sběrného místa a předávány oprávněné osobě. | Hledisko je splněno |
| Využití odmašťování vodou, pokud je to technicky přijatelné pro požadovaný stupeň čištění | Na P-1500 se používá odmašťování v mycí komoře, tlakovou vodou 800C | Hledisko je splněno |
| Musí-li se použít organická rozpouštědla, musí se dát přednost bezchlorovým rozpouštědlům | V případě použití organických rozpouštědel se používají bezchlorová | Hledisko je splněno |
| Záchyt tuků odstraňovaného z výkyvných čepů válců a příslušné zneškodnění např. spálením | Záchyt tuků a předání oprávněné osobě | Hledisko je splněno |
| Zpracování brusného kalu magnetickou separací a získání kovových částic a recirkulace do procesu | Brusný kal se zahušťuje a předává oprávněné osobě | Hledisko je splněno |
| Zneškodnění oleje a zbytků s obsahem tuků z brusných kol | Oddělení olejů z chladících kapalin a emulzí v neemulgační čistírně a zneškodnění oprávněnou osobou | Hledisko je splněno |
| Úprava výtoku odpadní vody z chlazení a odmašťování, stejně jako rozrážení emulzí v úpravně vody teplé válcovny | úprava odpadní vody na ČOV závodu 4 – Energetika | Hledisko je splněno |
| Recyklace ocelových a železných hoblinek do procesu výroby | Vzniklé okuje se využívají jako vsázka do aglomerace a vzniklý šrot se zpracovává jako druhotná surovina na závodě 13 - Ocelárna | Hledisko je splněno |

5.3. Souhrnné porovnání s BAT

Následující hodnocení je provedeno podle hledisek uvedených v příloze č. 3 zákona č. 76/2002 Sb.

### Použití nízkoodpadové technologie.

Vzniklé okuje se využívají jako vsázka do aglomerace a vzniklý šrot se zpracovává jako druhotná surovina na závodě 13 - Ocelárna

Hledisko je splněno

### Použití látek méně nebezpečných

V případě použití organických rozpouštědel se používají bezchlorová.

Hledisko je splněno

### Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu

Viz. Bod. 5.3.1.

Hledisko je splněno

### Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly vyzkoušeny ve světovém měřítku

Princip výroby je popsán v kapitole 1.2. vyjádření. Princip válcování je  tzv. Stecklova válcovna.

Toto zařízení splňuje BAT dle BREFu pro průmysl zpracování železných kovů (říjen 2000)

Hledisko je splněno

### Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace

Zařízení  VJ 16 Minihuť  pásová plně odpovídá nejlepším dostupným technikám.

Hledisko je splněno

### Charakter, účinky a množství příslušných emisí.

#### Emise do ovzduší

Dle protokolu měření č.11/2000 jsou splňovány emisní limity podle platné legislativy. Množství emisí z krokové pece je i ovlivňováno faktem, že na ohřev materiálu jako palivo je používán pouze zemní plyn z veřejné sítě. Výsledné průměrné koncentrace  byly pro SO2 tj. 1,7 mg/m3, pro NOx tj. 115,1 mg/m3a pro CO tj. 11,6 mg/m3. Součástí žádosti byl protokol zatím pouze z tohoto jediného měření. Protokoly měření TZL budou předloženy při ústním jednání.

#### Hledisko je splněno, TZL nelze posoudit k ústnímu jednání budou předloženy protokoly z měření

#### Emise do vody

Kvalita cirkulujících technologických vod není sledována. Vodní hospodářství je společné se závodem 13. Pro potřeby ohlašování do integrovaného registru znečištění provozovatel zhodnotí kvalitu cirkulujících dle přílohy č. 3 NV č. 368/2003 Sb.

#### Hledisko nelze zohlednit

#### Emise hluku

Dle doplňujících informací provozovatel navrhuje řešení hlukové zátěže ze zařízení řešit v rámci celé společnosti ISPAT NH a.s. Navrhované komplexní řešení pro celou společnost považuje AIP za logické a smysluplnější a doporučuje, aby toto řešení bylo uplatněno a případná dílčí opatření vyplývající z možných nápravných opatření byla řešena změnou v IP.

Hledisko nelze zohlednit

#### Emise vibrací - nejsou relevantní.

#### Emise neionizujícího záření – nejsou relevantní.

### Datum uvedení nových a existujících zařízení do provozu

Zařízení bylo zkolaudováno dne 6.6.2001.

### Doba potřebná k zavedení BAT

Nejlepší dostupné techniky jsou zavedeny

### Spotřeba a druh surovin používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost

Viz. Kapitola 5.2.1. Vyjádření. Energetickou účinnost bude možné zhodnotit až v rámci závěrů energetického auditu.

Hledisko je splněno částečně

### Požadavek prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojenými na minimum

Viz. Kapitola 3.7. Vyjádření

Hledisko je splněno

### Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí.

Viz. Kapitola 3.6. Vyjádření.

Hledisko je splněno

5.4. Závěr posouzení BAT technik

Bylo provedeno posouzení BAT technik dle BREFu a dále byla použita kritéria přílohy č.3 zákona č. 76/2003 Sb. Lze jednoznačné konstatovat, že v kritériích obou dvou metodik posuzované zařízení splňuje BAT techniky. V několika aspektech dle přílohy č. 3 zákona č.76/2002 Sb. nebylo posouzení možné, neboť provozovatel v současné době nemá dostatečné množství informací.

# Odůvodnění stanoviska k žádosti

Stanovisko k Žádosti uvedené v části 2 vychází ze zhodnocení jednotlivých kapitol Žádosti a stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, dále pak z porovnání s nejlepšími dostupnými technikami.

Podaná Žádost  respektovala Vyhlášku č. 554/2002 Sb. Aspekty, které nebylo možné zhodnotit, jsou zohledněny v podmínkách Vyjádření a v zhodnocení BAT technik.

Integrovaným povolením budou nahrazena všechna stanoviska a rozhodnutí v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb.

Vypracovala: Ing. Milena Drašťáková

Odpovědný zástupce:

Ing. Monika Přibylová, náměstkyně pro Agenturu integrované prevence

V Praze, dne 16.12.2003

# Seznam zkratek a legislativy

## Tabulka č8.Zkratky

| zkratky |  |
| --- | --- |
| AIP | Agentura integrované prevence |
| BAT | Nejlepší dostupná technika |
| BREF | Referenční dokument |
| EIA | Posuzování vlivů na životní prostředí |
| ČIŽP OI | Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát |
| ČOV | Čistírna odpadních vod |
| KHS | Krajská hygienická stanice |
| IP | Integrované povolení |
| KÚ | Krajský úřad |
| MPO | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| MÚ | Městský úřad |
| k.ú. | Katastrální území |
| NO2 | Oxid dusičitý |
| SO2 | Oxid siřičitý |
| CO | Oxid uhelnatý |
| CO2 | Oxid uhličitý |
| RL 105 0C | Rozpustné látky při 105 0C |
| TZL | Tuhá znečišťující látka |
| SP | Sanační plocha |
| VOC | Těkavé organické látky |
| ZP | Závazná podmínka |
| ŽP | Životní prostředí |
| PLP | Plynule litý předlitek |
| ÚV | Úpravna vod |
| BČOV | Biologická čistička odpadních vod |
| BL | Bezpečnostní list |
| TTO | Soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zjištění provozu stacionárních zdrojů |

## Tabulka č.5. Legislativa

| dokument | Číslo | název |
| --- | --- | --- |
| nařízení vlády | 353/2002 | kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší |
| zákon | 76/2002 | o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) |
| zákon | 86/2002 | o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) |
| nařízení vlády | 502/2000 | O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací |
| zákon | 406/2000 | o hospodaření energií |
| vyhláška | 213/2001 | kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu |
| vyhláška | 356/2002 | kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. |
| vyhláška | 383/2001 | o podrobnostech nakládání s odpady |
| zákon | 185/2001 | o odpadech a o změně některých dalších zákonů |
| nařízení vlády | 61/2003 | o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech |
| zákon | 521/2002 | kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) |
| zákon | 254/2001 | o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) |
| zákon | 353/1999 | o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) |
| zákon | 157/1998 | o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů |
| Zákon | 356/2003 | Chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů |