Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti

Identifikace provozovatele zařízení, které je předmětem žádosti:

	Obchodní firma nebo název, anebo jméno a příjmení
	Lučební závody DRASLOVKA a.s. Kolín

	Právní forma
	akciová společnost

	Adresa sídla nebo místa podnikání
	Havlíčkova 605, 280 99 Kolín IV

	Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od výše uvedené)
	

	IČ
	46357351

	DIČ
	034-46357351

	Počet zaměstnanců
	250

	Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence
	V příloze č.1

	Kontaktní osoba zmocněná provozovatelem zařízení k jednání v rámci řízení o vydání integrovaného povolení:

	Jméno a příjmení
	Pavel Procházka

	Adresa
	Havlíčkova 605, 280 99 Kolín IV

	Funkce
	vedoucí odboru ekologie

	Telefon ( fax)
	321 335 285 (321 724 133)

	E-mail
	pavel.prochazka@draslovka.cz 


Předmětem návrhu  žádosti o vydání integrovaného povolení na provozování zařízení podle § 43 zákona č. 76/2002 Sb. je stávající výrobní zařízení pro výrobu RETACELU, na kterém byly provedeny technologické úpravy, a to přemístění adjustace do rekonstruovaného objektu a instalace nového zařízení na termickou likvidaci škodlivin z odplynu s následnou alkalickou vypírkou. Nová instalovaná zařízení umožňují zajišťovat požadavky trhu na spotřebitelské balení a významně omezují množství škodlivin v emisních výstupech do ovzduší. 
Produkt

V daném souboru zařízení je vyráběn organický produkt pod komerčním názvem RETACEL, který se  používá jako morforegulační přípravek regulující růst některých zemědělských plodin. Technologická úprava byla motivována snahou o vytvoření výrobních podmínek pro zajištění produkce v požadovaném balení při zachování kvality výrobku a dále požadavkem ekologizace výrobního procesu.

Vlastní výrobek –  64 – 68%-ní vodný roztok chlorcholinchloridu s obchodním názvem RETACEL je ve smyslu platných předpisů zařazen jako zdraví škodlivý. Tomu odpovídají stanovené postupy při skladování a manipulaci s výrobkem.

Realizovaná opatření nevedou k navýšení celkové kapacity výroby. 
Technologie

Zařízení pro výrobu RETACELU je instalováno v objektech S 14 (vlastní výroba), V 08 (adjustace) a V 09 (termická likvidace škodlivin v odplynu s následnou alkalickou vypírkou).  Objekty jsou situovány v severní a východní části výrobního areálu, v okolí jsou pak umístěny další výrobní objekty a.s. LZD.
Jedná se o standardní výrobní zařízení používané pro šaržovité chemické technologie organických syntéz. Výroba zapadá do infrastruktury a.s. LZD, které mají velké zkušenosti s výrobami uvedeného typu, mezi nejvýznamnější oblasti produkce společnosti patří produkty kyanové chemie.
Hlavními technologickými operacemi na výrobní jednotce je adice 1,2-dichloretanu s trimetylaminem v bezvodém prostředí s následnou extrakcí vzniklého krystalického produktu do vodné fáze. Uvedené technologické úpravy zařízení přinesly kromě efektu lepšího komerčního uplatnění produktu menší zatížení životního prostředí. 

Do výrobního procesu vstupují běžně dostupné suroviny a pomocné látky, standardně využívané při výrobách podobného charakteru, nakládání s nimi je stanoveno pracovními instrukcemi a příslušnými výrobními reglementy. Z hlediska energetického zatížení (spotřebovává se zemní plyn, elektřina, pára, voda) nepatří výroba RETACELU v relaci na ostatní výrobní provozy závodu mezi nejvýznamnější spotřebiče. 

K vlastní výrobní jednotce RETACEL jsou z důvodů bezprostřední souvislosti a návaznosti do žádosti zahrnuta další zařízení a činnosti, které zajišťují kromě jiného podmínky pro snížení obsahu znečišťujících látek v odplynech a podmínky pro zajištění funkční infrastruktury (adjustace výrobku, skladování, systém sběru odpadních vod).

Veškeré záměry v rámci uvedených technologických úprav se uskutečnily ve stávajících objektech areálu podniku a nedošlo  k žádnému záboru půdy.
Vodní hospodářství

Pitná voda je zajišťována ze stávajícího vodovodu pitné vody provozovatele. Zásobování technologickou vodou  je zajišťováno z podnikové vodárny S 28.

Provozovaná technologie je velmi úsporná v relaci na spotřebu technologické a oplachové vody. Voda v systému recykluje a tím je současně omezována produkce technologických odpadnich vod. Voda nasazovaná do procesu extrakce a používaná k úpravě koncentrace  produktu přechází do výrobku jako jeho součást. Zdrojem Technologické odpadní vody je pouze proces zpracování odplynu vystupujícího z výrobního zařízení. Opadní vody z kyselé absorbce – 3. stupně čištění odplynu - jsou zneškodňovány v v detoxikační jímce ČOV, která slouží především ke zneškodňování kapalných odpadů z výroben kyanové chemie. Odpadní vody z alkalické vypírky, která je součástí zařízení na termickou likvidaci škodlivin v odplynu, jsou vedeny do ponikové kanalizace.

Technologické odpadní vody z výroby RETACELU představují svým objemem cca 0,005% podílu z celkového objemu vypouštěných OV z výrobního komplexu LZD.  Významnější je podíl odpadních vod z nepřímého chlazení, vzhledem ke konstrukčnímu uspořádání zařízení nemůže dojít ke znečištění proudu těchto vod kontaminací z reakční směsi. Z uvedených důvodů je možné konstatovat, že odpadní vody ze zařízení na výrobu RETACELU nemohou významně ovlivnit složení celkově vypouštěných vod z a.s. LZD. 

Odpady:

Danou technologii lze považovat za maloodpadovou, pevné odpady vznikající při výrobě (mezivrstva po několikanásobné extrakci, použité obaly, čistící materiál) jsou bezpečně zneškodňovány na podnikové spalovně.

Emise do ovzduší:

Polutanty z technologického procesu výroby RETACELU jsou 1,2-dichloretan a trimetylamin. Po celou dobu chodu výrobního zařízení je jsou odplyny vedeny ke zpracování ve čtyřech stupních postupu zneškodňování obsažených škodlivých složek, a to ve stupních kondenzace, adsorpce, kyselé absorbce a termické likvidace škodlivin s následnou alkalickou vypírkou. 

V případě uvedeného čtvrtého stupně zpracování odplynu (termická likvidace škodlivin) se jedná o nově instalované zařízení, které bylo prověřováno ve zkušebním provozu v průběhu roku 2002. S ohledem na dosažené výsledky měření lze konstatovat, že uvedené zařízení významně snižuje vliv daného výrobního zařízení na ŽP.

Bezpečnost a hygiena práce

V souladu s legislativou EU a se zákonem č. 353/1999 Sb. je zpracována bezpečnostní zpráva,  a systém havarijních plánů společnosti. Cílem je zvýšení ochrany zdraví a života zaměstnanců a zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti. S uvedenými postupy jsou zaměstnanci pravidelně seznamováni a průběžně proškolováni s důrazem na dodržování stanovených provozních řádů a instrukcí.

S ohledem na systémové zabezpečení dané politikou společnosti v této oblasti a vzhledem ke skutečnosti, že při výrobě RETACELU pracuje profesně zkušená obsluha, lze konstatovat, že  popisovaná výroba neznamená nárůst rizika havarie ve výrobním komplexu a.s. LZD.

Doprava:

Nároky na dopravu představují dovoz surovin, expedici hotového výrobku a odvoz odpadů. Doprava materiálu je zajišťována jednak potrubím rozvedeným v celém areálu podniku, železniční vlečkou (cisterny, nákladní vagony), vlastní automobilovou dopravou, cizími přepravci.

Vzhledem k tomu, že nedochází k navýšení výroby tohoto produktu, nedochází k nárůstu zatížení dopravy mimo areál podniku. Relativně vyšší podíl maloobjemových spotřebitelských balení  není významný v relaci na celkové potřeby přepravy společnosti. Z realizace uvedených opatření při výrobě RETACELU nevznikly a v budoucnu nevzniknou nároky na budování silniční nebo železniční sítě. Ze stejných důvodů nevznikly nové požadavky na vnitropodnikovou dopravu ani provozovateli zařízení.

