# Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti

| Obchodní firma nebo název, anebo jméno a příjmení | Teplárna Liberec, a.s. |
| --- | --- |
| Právní forma | Akciová společnost |
| Adresa sídla nebo místa podnikání | Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4 |
| IČ, bylo-li přiděleno | 62241672 |
| DIČ, bylo-li přiděleno | 192-62241672 |
| Kontaktní osoba zmocněná provozovatelem zařízení k jednání v rámci řízení o vydání integrovaného povolení: |  |
| Jméno a příjmení | Milan Richter, Ing. |
| Adresa | Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4 |
| Funkce | Vedoucí technického odboru |
| Telefon (Fax) | Tel. 485100 315 Fax: 482 710 441 Mobil: 606 778 924 |
| E-mail | richter.m@tlib.cz |
| Umístění zařízení (kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla, popř. označení stavby) | Liberecký kraj, obec Liberec, CZ NUTZ: CZ 0513, ZÚJ: 563889, ÚTJ (k.ú.): 682 039 (Liberec) a 682 250 (Horní Růžodol) |

### 6.1	Zařízení a jeho základní parametry

Společnost Teplárna Liberec, a. s. byla založena zakladateli, Severočeskými teplárnami a. s.  v Mostě a Městem Liberec v roce 1994 a svoji činnost zahájila k 1. 3. 1995. Základními podnikatelskými aktivitami jsou výroba, rozvod, nákup a prodej tepla a elektrické energie, přenechávání zemního plynu a činnosti s těmito aktivitami spojené.

Svou činností a.s. Teplárna Liberec pokračuje v dlouholeté tradici centralizovaného zásobování tepelnou energií lokality Liberce (části města Liberec a městského územního obvodu Vratislavice nad Nisou). Elektrickou energií, zemním plynem a technologickou vodou pak zásobují závod pro termické využití odpadů – a. s. TERMIZO, který byl vystavěn v těsné blízkosti a technologicky navazuje na technologii teplárny.

V a.s. Teplárna Liberec se spaluje nízkosirný topný olej a zemní plyn (kotle K1, K2, K3) a zemní plyn (špičkové kotle K13, K14).

Teplárna Liberec, a.s. patří podle zákona č.76/2002 Sb., Přílohy 1 do kategorie 1.1. Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu  větším než 50 MW.

Celkový příkon je 257 MWt  (5 kotelních jednotek na  výrobu tepla, z nichž jedna prostřednictvím TG i na výrobu elektřiny – kogenerační zdroj).

Jednotlivá zařízení :       	Kotel K1	– 57,56 MWt

Kotel K2 	– 86,67 MWt

Kotel K3 	– 87,14 MWt

Kotel K13 	– 12,79 MWt

Kotel K14 	– 12,79 MWt

### 6.2	Vstupy do zařízení

Jako vstupní suroviny pro výrobu tepla jsou palivo (topný olej s obsahem síry pod 1% hm. a zemní plyn) a upravená voda (demi voda, kondenzát). Teplonosnou látkou energie je voda v plynném skupenství (pára vedená parovody) a kapalném skupenství (topná voda vedená teplovody).

### 6.3 	Zdroje znečišťování a další vlivy zařízení na životní prostředí a zdraví  člověka

Zdrojem znečišťování životního prostředí jsou kotle K1, K2, K3, K13, K14 a navazující pomocné provozy – chemická úpravna vod a neutralizační stanice.

Zhodnocení možných vlivů

a) Vlivy na ovzduší:  příspěvek k stávajícímu imisnímu zatížení v lokalitě není významný, velkým zdrojem znečištění je automobilová doprava a malé zdroje.

b) Vlivy na vodu: Většina technologických vod je recyklována (kondenzát) a vypouštěné odpadní vody jsou komplexně upraveny v neutralizační stanici.

c) Vlivy na půdu, odpady:	Rozsah a charakter užívání okolní půdy zůstane nezměněn.  Veškeré odpady vznikající při výrobě nebo souvisí s údržbou zařízení odebírají na základě smlouvy oprávněné organizace.

d) Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy: Vlivy tohoto charakteru se v přímém ani přeneseném působení neočekávají.

e) Vlivy na lidská sídla, kulturní tradice, dopravu: Přímé vlivy na lidská sídla a kulturní tradice se nepředpokládají.

f)  Vliv hluku: zařízení neobsahuje významné zdroje hluku.

### 6.4	Stav území, kde má být zařízení umístěno

Město Liberec se nachází dle územního členění v Liberecké kotlině (střední a jihovýchodní část Žitavské pánve), která je vymezena klimatickou oblastí MT4, která je charakterizována krátkým létem, mírným, suchým až mírně suchým krátkým přechodným obdobím s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá a suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

a) kvalita ovzduší

Měrné emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a oxidu uhelnatého v Libereckém kraji (Lk) vykazují nižší hodnoty ve srovnání s celorepublikovými průměry ČR, zatímco u emisí tuhých znečišťujících látek je celorepublikový průměr překročen. Největším zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek  (TZL) jsou malé zdroje (REZZO 3) – nad 70%, u emisí oxidu siřičitého SO2 pak domácí topeniště – téměř 60%, u emisí oxidů dusíku NOx doprava – téměř 70% a u emisí oxidu uhelnatého malé zdroje a doprava – téměř 96%.

b) kvalita vody

Území Libereckého kraje lze považovat za vodohospodářsky významné z hlediska přirozené akumulace vody, zásobami podzemní vody patří kraj k nejbohatším v České republice. Na území kraje zasahují celkem tři chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV –  Jizerské hory , Krkonoše a  Severočeská křída.

V řešeném území se vyskytují tři zdroje léčivých vod – Lázně Libverda, Lázně Kundratice (k.ú. Hamr na Jezeře, Osečná) a zřídelní oblast Vratislavice nad Nisou, která mají stanovena svá ochranná pásma.

c) kvalita půdy

Vlivy na kvalitu půdy, na nerostné prostředí a horninové zdroje nejsou doloženy a nejsou očekávány.

### 6.5	Opatření v oblasti emisí a odpadů

a) ovzduší

Pro snížení emisí oxidu siřičitého do ovzduší je v a.s. Teplárna Liberec spalován topný olej s obsahem síry pod 1 % hm. (kotle K1, K2, K3) a zemní plyn (kotle K1, K2, K3, K13, K14), emise oxidů dusíku jsou ve spalovacím procesu snižovány instalací nízkoemisních hořáků a spalováním zemního plynu.

b) odpadní vody

Snížení množství odpadních vod bylo realizováno celkovou rekonstrukcí chemické úpravny vod a návratností kondenzátu.

c) odpady

Veškeré produkované odpady z činnosti společnosti odebírají oprávněné organizace, se kterými má a. s. Teplárna Liberec uzavřenou smlouvu.

### 6.6	Monitoring

Sledování emisí do životního prostředí se provádí dle platné legislativy a rozhodnutí orgánů státní správy. Na kotlích K1, K2, K3 je instalováno kontinuální měření emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku a oxidu uhelnatého.

Jednorázová autorizovaná měření emisí do ovzduší a vod provádí akreditované společnosti, které vlastní špičkovou měřící techniku.

### 6.7       Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

| Hledisko | Vyhodnocení |
| --- | --- |
| Použití nízkoodpadové technologie | Hledisko je splněno. Spalováním kapalného paliva se produkuje minimum odpadů, zejména se jedná o produkty čisticích procesů. |
| Použití látek méně nebezpečných | Hledisko je splněno. V a. s. Teplárna Liberec se používají běžné chemické látky pro úpravu vody - kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, chlorid železitý. a.s. Teplárna Liberec nespadá pod působnost zákona č.353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií. |
| Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu | Hledisko je splněno. Recyklován je parní kondenzát, čímž dochází ke snížení spotřeby surové vody pro výrobu demi vody. |
| Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně vyzkoušeny v průmyslovém měřítku | Hledisko je splněno. Spalování kapalných paliv - topných olejů patří mezi běžně používané procesy pro výrobu tepla a elektrické energie. Viz kapitola 6. návrhu - BREF Draft Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants ( LCP). |
| Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretaci | Hledisko je splněno. Úroveň stávajícího i navrženého technického řešení vychází ze současných trendů v daném oboru. |
| Charakter, účinky a množství příslušných emisí | Hledisko je splněno. Emise do ovzduší (oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a tuhé znečišťující látky) jsou v souladu s právními předpisy. Emise do vod mají malý vliv a jsou v souladu s právními předpisy. Emise hluku jsou v souladu s právními předpisy. Emise vibrací – bez vlivu Emise neionizujícího záření – bez vlivu |
| Datum uvedení nových nebo existujících zařízení do provozu | Hledisko je splněno. |
| Doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné techniky | Hledisko je splněno. Nejlepší dostupná technika je zavedena, zařízení odpovídá požadavkům BAT. |
| Spotřeba a druh surovin (včetně vody) používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost | Hledisko je splněno. Spotřeba topného oleje na vyrobený GJ: 26,5 kg/GJ Spotřeba demi vody na vyrobený GJ: 381,2 kg/GJ Energetická účinnost zdroje: 85 - 90% |
| Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených na minimum | Hledisko je splněno. Provozní řád, vypracovaný v souladu se zákonem o ovzduší zohledňuje i mimořádné a havarijní stavy stejně jako další místní provozní předpisy pro jednotlivá zařízení. |
| Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí | Hledisko je splněno. Zařízení nespadá pod zákon č. 353/1999 Sb., nad rámec zákona je zpracována Analýza rizika v souvislosti s používanými chemickými látkami a přípravky a Havarijní plán. |
| Informace o stavu a vývoji nejlepších dostupných technik a jejich monitorování zveřejňované Evropskou komisí nebo mezinárodními organizacemi (např. referenční dokumenty nejlepších dostupných technik) | Pro posouzení spalovacího zařízení, používaných surovin a emisí do životního prostředí z pohledu nejlepších dostupných technik byly použity dokumenty BREF: Draft Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants (LCP) - březen 2003 |

### 6.8 	Opatření preventivního charakteru

Ochrana a tvorba životního prostředí včetně prevence znečišťování a havarijní prevence patří trvale k nejvyšším prioritám a.s. Teplárna Liberec.

Politiku společnosti v oblasti životního prostředí vystihují následující cíle:

- Důsledné posuzování veškerých rozvojových záměrů a investic i z pohledu jejich vlivu na životní prostředí.

- Trvalé zvyšování vědomí spoluzodpovědnosti zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a rozvoj jejich odborných znalostí.

- Realizace preventivních opatření vedoucích k minimalizaci vzniku havárií, odpadů, emisí a spotřeby energií.

- Působení na obchodní partnery a dodavatele tak, aby při svých činnostech důsledně respektovali zásady ochrany životního prostředí a bezpečných pracovních podmínek.

- Zajištění informovanosti o naplňování politiky ochrany životního prostředí pro veřejnost i vlastní zaměstnance a zároveň projednání připomínek veřejnosti i zaměstnanců.

- Snižování množství produkovaných odpadů a minimalizace dopadu výrobních technologií na životní prostředí.