## Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti

identifikace provozovatele

obchodní jméno:		SITA CZ a.s.

IČ:				256 38 955

sídlo:				Španělská 10/1073

120 00 Praha 2 Vinohrady

Korespondenční adresa:	Holzova 14/730, 628 00 Brno

popis zařízení a jeho základních parametrů a zdůvodnění záměru

Předkladatelem záměru je společnost SITA CZ a.s., která je provozovatelem zařízení odpadového hospodářství Rapotín v současném areálu. Předmětem podnikání společnosti je široké spektrum činností v oblasti nakládání s odpady, speciálních čistících a sanačních prací a v oblasti životního prostředí obecně. Působnost společnosti je celostátní, odpadové hospodářství Rapotín je regionálně významným provozem, zajišťujícím úpravu a odstranění odpadů (v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, jeho prováděcích předpisů a ostatních souvisejících předpisů), který společnost přebírá do svého vlastnictví od primárních původců (obce, právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání).

Jedná se o doplnění probíhající změny integrovaného povolení z důvodu zahrnutí ostatních zařízení, které již jsou v areálu společnosti provozovány na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje:

- dekontaminační plocha umístěná na víceúčelové ploše - účelem zařízení je snížení kontaminace v odpadu charakteru převážně zemin a odvodněných kalů metodou biologické úpravy na úroveň cílových hodnot, které jsou určovány na základě požadovaného způsobu nakládání s odpadem na výstupu z procesu biodegradace.

- Odpadové hospodářství Rapotín – kompostárna – určeno ke kompostování odpadu, kapacita 15 000 t/rok, umístěno na víceúčelové ploše (2 522 m2, zpevněná, izolovaná, samostatně odvodněná plocha s uzavřeným systémem nakládání s vodami),

- Technologie úprav a stabilizace odpadů – určeno k  úpravě odpadu imobilizací nebezpečné složky, kapacita 15 000 t/rok, umístěno na víceúčelové ploše,

- Sklad NO - objekt skladu typ „EKO SKLAD“, výrobce Mevatec Roudnice, mobilní, uzavřený, zastřešený, stěny a střecha z profilovaného plechu, kapacita max. 16 t/sklad, skladování na víceúčelové ploše.

Nově zřízené zařízení:

- Recyklační deponie Rapotín – jedná se o zařízení ke sběru, výkupu, využívání a úpravě odpadů za účelem materiálového využití odpadů a usnadnění další manipulace s odpadem dle charakteru cílového zařízení k využívání případně odstraňování odpadu.

Pozn.: Zařízením ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb. uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona je pouze dekontaminační plocha Rapotín. Ostatní zařízení uvedené zařízení jsou pouze související technologické jednotky umístěné v předmětném areálu.

Dekontaminační plocha je určena ke zpracování odpadů charakteru zemin nebo odvodněných kalů, které jsou kontaminovány ropnými látkami, případně jinými škodlivinami charakteru organických uhlovodíků. Účelem provozu je stabilizace odpadu a snížení úrovně znečistění metodou biodegradace, která je založena na schopnosti mikroorganismů (bakterií) štěpit při svém metabolickém procesu složité uhlíkaté řetězce a přeměnit je na minerální produkty jako je voda a oxid uhličitý. Dekontaminační plocha na víceúčelové ploše bude využívat stávajícího provozního a personálního zázemí odpadového hospodářství. Navážený odpad bude zvážen na přejezdové váze u provozní budovy a bude zaveden do evidence. Přístup k biodegradční ploše bude zajištěn po stávajících vnitreoareálových komunikacích.

Vodní hospodářství sestává z nepropustné víceúčelové plochy, sběrné jímky vod z víceúčelové plochy a pomocné jímky. Nepropustný povrch víceúčelové plochy zajišťuje zachycení srážkových vod a vod uvolněných z odpadu nebo dekontaminačního záhonu. Plocha je vyspádována k jejímu jižnímu okraji, podél kterého jsou vody odvedeny do vpusti sběrné jímky, která je umístěna při východním okraji plochy.

Drenážní systém vod z víceúčelové plochy je ukončen ve sběrné jímce. Jedná se o podzemní, bezodtokou jímku o užitečném objemu 190 m3. Těleso jímky je budováno železobetonem se zastropněním z prefabrikátů. Jímka je vybavena vnitřní izolací PEHD folií 2 mm, izolace je zakotvena pod prefabrikáty. Jímka je vybavena armaturními rozvody a čerpadlem.

Pomocná jímka o objemu 6 m3 je určena pro zachycení případných průsaků z okolí do drenážní štěrkové vrstvy v podloží asfaltobetonové plochy. Jedná se o železobetonový objekt s vnitřní izolací PEHD folií 2 mm. Jímka je kryta dvěmi poklopy. Z jímky je vyveden přepad s odvedením vod potrubím do sběrné jímky a havarijní přepad s odvedením vod potrubím do tělesa sousední skládky.

Veškeré prostupy stěnami jímek jsou řešeny jako vodotěsné

Veškerá manipulace s odpadem na dekontaminační ploše bude prováděna manipulační technikou Odpadového hospodářství Rapotín. Práce související s manipulací s odpadem, kontrolou a sledováním procesu biodegradace budou prováděny v denní době, v jedné směně, v pracovní dny. Vlastní biodegradace je prováděna v sezóně zhruba duben až listopad (8 měsíců v roce), mimo sezónu může být prováděn návoz materiálu pro další sezónu. Údržba dekontaminační plochy je dle potřeby prováděna po ukončení sezóny biodegradace.

vstupy do zařízení

Základními materiálovými a energetickými vstupy do zařízení budou:

- odpady k biodegradaci

- organický materiál pro podporu procesu

- technické zeminy

- mikrobiální preparát

- stimulátor

- voda

- elektrická energie

Základní přehled nároků na vstupy následuje:

| vstup | specifikace | kvantifikace | zdroj |
| --- | --- | --- | --- |
| odpady k biodegradaci | odpady kat. „N“ převážně kontaminace ropnými látkami | max. 20 000 t/rok | původci odpadu přev. OL kraj |
| organický materiál | kompost, biologicky rozložitelný odpad kat. „O“ – zdroj živin pro mikroflóru | dle potřeby max. 0,25 t/1 t odpadu | kompostárna, původci odpadu |
| technické zeminy | odpadní škvára, popelovina, zemina –zřízení biodegradační plochy –vyrovnávací a oddělovací vrstva | cca 3,5.10-2t/m2 | původci odpadu |
| mikrobiální preparát | směs bakteriálních kmenů určená pro destrukci uhlíkatých řetězců | cca 5.10-3 t/1t odpadu | PřF MU Brno, příp. jiný výrobce |
| stimulátor | zdroj živin – dusíkaté hnojivo Cererit, síran amonný) | 2.10-4 t/ 1 t odpadu | nákup |
| voda | vlhčení biodegradačního záhonu | 705 l/m2/rok + recyrkulace | srážky + jímka průsakových vod |
| elektrická energie | čerpání vod k vlhčení záhonu | v rámci skládky | přípojka VN |

zdroje znečisťování a další vlivy zařízení na životní prostředí a veřejné zdraví

Vlastní provoz dekontaminační (biodegradační) plochy na víceúčelové ploše není významným zdrojem znečisťování ovzduší, provoz je bez výstupů v oblasti povrchových nebo podzemních vod, půdy, horninového prostředí nebo živých složek přírody. Provoz je bez vlivu na veřejné zdraví.

Zdrojem znečistění ovzduší je související manipulace s odpadem a nákladní doprava, která však tvoří pozadí stávající skládky a biodegradace na koruně skládky. Se začleněním dekontaminační plochy na víceúčelové ploše nedojde k žádnému navýšení dopravy pro skládku díky uvolnění víceúčelové plochy k jiným aktivitám. Toto navýšení lze na pozadí stávající dopravy pro skládku odhadnout v řádu 100 %, na pozadí dopravy po silnici I/11 jde o nevýznamný nárůst. Z regionálního a obecného hlediska není navýšení dopravy důsledkem provozu dekontaminační plochy, ale důsledkem vzniku odpadu a nutností jeho odstranění.

Biodegradace je environmentálně šetrná technologie významného snížení až odstranění znečistění materiálu charakteru zemin ropnými látkami, případně jinými organickými uhlovodíky. Technologie bude provozována na vodohospodářsky zabezpečené ploše s uzavřeným systémem nakládání s vodami bez výstupu do okolního prostředí.

stav území, kde má být zařízení umístěno

Dekontaminační plocha na víceúčelové ploše Rapotín se nachází na území, které je historicky zatíženo antropogenními vlivy. Skládka je na stávající ploše areálu provozována od roku 1993, původně bylo území využíváno jako výcvikový prostor a střelnice Rudé armády.

V současné době je na lokalitě provozována řízená skládka odpadů s celkovou kapacitou 1 700 000 t odpadu a související aktivity úpravy využití nebo odstranění odpadu. Na skládku je do současné doby navezeno cca 600 000 t odpadu, úvodní etapy navážení odpadů jsou rekultivovány.

Odpadové hospodářství Rapotín se nachází mimo zvláště chráněná území, mimo ochranná pásma přírodních zdrojů a významných prvků přírody, mimo archeologicky nebo historicky významné lokality, mimo území starých zátěží a mimo území zatěžovaná nad únosnou míru.

Areál OH Rapotín se nachází v dostatečné vzdálenosti od současné obytné zástavby okolních obcí a území využívaných k rekreaci. Okraj obytné zástavby obce Rapotín se nachází zhruba 1 km jv. od provozu. Územním plánem obce je předpokládána zástavba na lokalitě jihozápadně od stavby skládky. Okraj plánované obytné zástavby bude vzdálen zhruba 400 m od okraje současné aktivní skládky. Skládka postupuje směrem od současné i plánované obytné zástavby.

POHLEDOVÁ SITUACE

pohled od silnice I/11 (odbočka na Nové Domky)

opatření v oblasti emisí a odpadů

Provoz dekontaminační plochy není zdrojem znečisťování ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a jeho prováděcích vyhlášek. S ohledem na charakter provozu přicházejí v úvahu emise prachu, tyto výstupy do ovzduší budou minimalizovány vlhčením biodegradačního záhonu, které je prováděno zároveň z technologických důvodů pro zajištění optimálních podmínek pro rozvoj mikrobiální flóry.

Provoz je bez emisí odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

Dekontaminační plocha je určena k biologické úpravě odpadu před jeho dalším využitím nebo odstraněním, účelem provozu je snížení nebo odstranění nebezpečné vlastnosti odpadu na vstupu do zařízení. Vlastním provozem zařízení nebudou vznikat jiné odpady než upravené odpady vstupující do provozu, s odpady z údržby manipulační techniky bude nakládáno v rámci stávajícího provozu skládky.

monitoring

#### sledování výstupů do ovzduší

V provozu zařízení nejsou využívány spalovací procesy, výstupy emisí do ovzduší nejsou měřeny.

Nárazově lze předpokládat pachové výstupy případně prašnost, opatření pro snížení negativních projevů na ovzduší jsou uvedena v  provozního řádu zařízení.

#### sledování kvality vody

Ze zařízení není vypouštěna odpadní voda do vod povrchových nebo podzemních.

Ze zařízení není vypouštěna srážková voda se změněnou kvalitou do vod povrchových nebo podzemních.

Vody odvážené ze sběrné jímky vod z víceúčelové plochy do čistírny odpadních vod jsou podrobeny analýzám v rozsahu dle požadavků provozovatel zařízení k čistění vod.

V souvislosti s provozem skládky je prováděn monitoring kvality podzemních vod, který je v současné době prováděn 4 x ročně v síti 6-ti pozorovacích vrtů nad areálem i pod areálem.

#### sledování nároků na přírodní a energetické zdroje

V rámci provozu zařízení sleduje správce technologie nebo jím určená osoba spotřebu:

- elektrické energie,

- vody z veřejného rozvodu pitné vody.

Roční spotřeba těchto zdrojů je zaznamenávána v provozní dokumentaci zařízení.

porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

Podle porovnání záměru s nejlepší dostupnou technikou (bod 5.4. této žádosti) odpovídá technologické i provozní řešení požadavkům na nejlepší dostupnou techniku.

opatření preventivního charakteru

Odpadové hospodářství Rapotín je provozováno v režimu norem ISO řady 9 000, 14 000 a 18 000, zásady prevence vzniku mimořádných stavů v oblasti bezpečnosti práce, požární bezpečnosti a environmentální bezpečnosti a postupy kontroly dodržování preventivních opatření a postupy řešení mimořádných situací jsou zakotveny v provozně technické dokumentaci provozovny.

Vlastní provoz dekontaminační plochy bude řízen a kontrolován podle schváleného provozního řádu zařízení a v souladu s pokyny dodavatele biopreparátu a vnitropodnikovou směrnicí pro provádění biodegradace.

Základními opatřeními preventivního charakteru při provozu dekontaminační plochy budou:

- organizační opatření

  - odborná školení obsluhy (bezpečnost práce, nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami a přípravky, řešení mimořádných stavů),

  - kontrola odpadu na příjmu a při zakládání biodegradačního záhonu,

  - pravidelné kontroly v rámci provozu,

  - vnitřní a vnější audity v rámci ISO,

  - sledování kvality vod,

  - dodržování zásad požární a environmentální bezpečnosti.

- technická opatření

  - vodohospodářské zabezpečení dekontaminační plochy,

  - uzavřený systém nakládání s vodami,

  - síť monitorovacích vrtů,

  - vybavení provozu prostředky pro likvidaci požáru,

  - vybavení provozu prostředky pro likvidaci havárie s environmentálními následky.