Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti

Provozovatel          ŽELEZÁRNY Hrádek a. s.,

Adresa                   ŽELEZÁRNY Hrádek a. s., 338 42 Hrádek, Nová Huť 204

IČ provozovatele    453 59 016     DIČ    CZ 453 59 016

Zařízení                 Výroba oceli z druhotných surovin o kapacitě vyšší než 2,5 t za hodinu

dle odst. 2 bodu 2.2. přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

Zpracování železných kovů – válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 t/h

dle odst. 2.3. písm. a) přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

Kategorie               Velký zdroj znečišťování ovzduší

IČP                         64730 004 1, od roku 2006 IČP 64730 002 1,  společné se skládkou odpadů

ŽELEZÁRNY Hrádek, IČP 64730 004 9 později 64730 002 1, provozovatele    ŽELEZÁRNY Hrádek a. s.,  jsou sestavou technologických jednotek :

Elektroocelárna - divize č. 3 velký zdroj č. 101 podle kap. 2.2.2. přílohy č. 1 NV č. 615/2006 Sb.

Válcovna hrubá - divize č. 4 velký zdroj č. 102 podle kap. 2.3.1. přílohy č. 1 NV č. 615/2006 Sb.

Válcovna střední - divize č. 13 velký zdroj č. 103 dle kap. 2.3.1. přílohy č. 1 NV č. 615/2006 Sb.

Válcovna jemná  - divize č. 13 velký zdroj č. 104 dle kap. 2.3.1. přílohy č. 1 NV č. 615/2006 Sb.

Další zdroje provozované v areálu zařízení jinými provozovateli:

Žíhací pece komorové – div. č. 14 střední zdroj dle kap. 2.3.1. přílohy č. 1 NV č. 615/2006 Sb.

Průběžná žíhací pec  - divize č. 14 střední zdroj dle kap. 2.3.1. přílohy č. 1 NV č. 615/2006 Sb.

Mořící lázně H2SO4    - divize č. 14 střední zdroj dle kap. 2.6. přílohy č. 1 NV č. 615/2006 Sb.

Tažírna, loupárna, lisovna div. č.14 střední zdroj dle kap. 2.3.1. přílohy č. 1 NV č. 615/2006 Sb.

Parní kotelna  - divize č.12  velký zdroj č. 001 podle § 4 odst. 5 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb.

Objekty zařízení se nachází v průmyslové zóně města Hrádek. Základní výroba oceli je prováděna ve 2 elektrických  obloukových pecích a 1 pánvové peci. Produktem této technologie provozované v nepřetržitém provozu jsou ocelové ingoty, jejichž část (válcové ingoty) je expedována jako polotovar k dalšímu zpracování v jiném zařízení jiného provozovatele. Další část vyrobených ocelových ingotů (hranolů) je zpracovávána ve válcovnách, za tepla, po nahřátí ingotů v pecích, na tyče s požadovanou kvalitou oceli a různých profilů. Tyto výrobky jsou dále zpracovávány a upravovány v žíhacích pecích a mořením v lázni kyseliny sírové. Nezbytnou součástí zařízení jsou pomocné technologické jednotky jako struskové a odpadové hospodářství, skladování surovin a ostatního materiálu nevýrobní povahy, údržba, řízení jakosti a zařízení na snižování vlivů na životní prostředí. Vodní hospodářství, energetika a doprava je prováděna jinými provozovateli.

Finalizace výroby žíháním, tažením, lisováním a loupáním vyrobených ocelových tyčí je prováděna v technologických jednotkách nacházejících se v areálu zařízení, ale jsou provozovány jinými provozovateli, stejně jako výroba tepla v parní kotelně, jejíž kapacita není v současné době plně využívána z důvodu snížení výkonu výroby v zařízení a postupného nahrazování výrobou tepla v plynovými teplovzdušnými jednotkami, v souladu s energetickým auditem.

Elektroocelárna jako technologická součást zařízení je složena ze dvou tavících elektrických obloukových pecí (E1 a E3) a jedné pánvové elektrické obloukové pece E2 s celkovým el. příkonem 36 MW. Pece jsou umístěny ve střední lodi haly Elektroocelárny, u které jsou dále umístěny související provozy jako šrotiště, ve kterém je dovážený kovový šrot tříděn a z něho je připravována vsázka, licí pole, systém vodního chlazení pecí a odsávání odpadních plynů s jejich chlazením. Primární systém odlučování tuhých znečišťujících látek o objemu 160 000 m3 / h, je vybaven tkaninovými filtry a doplněn regulovanou štěrbinou na přisávání atmosférického kyslíku pro dospalování CO. Do vnějšího ovzduší jsou odpadní plyny vypouštěny 1 ocelovým výduchem o výšce 30 m. Sekundární odsávání odpadních plynů o objemu 300 000 m3 / h  z prostoru světlíku elektroocelárny, je vybaveno 2 odlučovači Ekoglobal OS 2000 s tkaninovými filtry. Účinnost odlučovačů  zaručuje max. koncentraci 10 mg / m3. Odpadní plyny jsou do vnějšího ovzduší vypouštěny 2 ocelovými výduchy o výšce 10 a 10,2 m. Jednorázovým měřením emisí je pravidelně prokazováno plnění příslušných emisních limitů. Pece E1 a E3 jsou chlazeny průmyslovou vodou z okruhu, která je dále vypouštěna do přečerpávací nádrže. Pec E2 a klenba pece č. E1 je chlazena vodou v uzavřeném okruhu.  Na projektovanou kapacitu 198 000 t / r je vyrobeno ø 110 000 t ingotů / r, které jsou určeny k prodeji jako výrobek, nebo jako meziprodukt k dalšímu zpracování v zařízení, válcováním za tepla.

Válcovna hrubá  je umístěna v samostatném objektu navazujícím na čistírnu ingotů. Válcovnu tvoří 2 narážecí ohřívací pece  OP1 o výkonu 22,5 t/h a OP2 o výkonu 20 t/h, na spalování kapalných paliv a hrubá profilová válcovací trať, dále úpravna sochorů. V pecích jsou ohřívány ingoty na teplotu 1 200 OC, před hrubým válcováním na válcovacích stolicích. Provoz pecí a válcovny může být nepřetržitý s trvalou obsluhou, při projektovaném ročním výkonu 180 000 t, je vyrobeno ø 53 000 t sochorů / r. Ohřev ingotů musí být postupný, v určeném rytmu a rychlosti proto, aby nebyly ingoty poškozeny svařením nebo zhoršením kvality oceli. Palivem pro ohřev pecí byl do 09/2005 HGD, nyní TTO. Pec OP1 je od 11/2006 rekonstruována na spalování zemního plynu. Odpadní plyny z obou pecí prochází zónou ve které jsou ingoty předehřívány a dále 2 rekuperátory, ve kterých je předehříván spalovací vzduch a dále jsou vypouštěny z OP1 o objemu 24 550 Nm3 / h, z OP2 o objemu 18 800 Nm3 / h, vypouštěny bez přečištění společným výduchem o výšce 56 m do vnějšího ovzduší. Jednorázovým měřením emisí je pravidelně 1 x za rok prokazováno plnění příslušných emisních limitů. Skluznice pecí jsou chlazeny vodou, která je odebírána z okruhu průmyslové vody a dále je vypouštěna do vodního toku a část vody je pro zvýšení teploty přimíchávána do vody v bazénech chovu ryb.

Válcovací trať hrubé válcovny navazuje technologicky i umístěním na narážecí pece a skládá se ze zařízení pro přemisťování ingotů, předních válcovacích stolů, hrubé válcovací trati se 4 stolicemi a zadními válcovacími stoly. Trať hrubé válcovny je chlazena uzavřeným okruhem chlazení průmyslovou vodou. Odpadní plyny z hrubé válcovny nejsou odsávány, ani vypouštěny definovaným výduchem. Na halu hrubé válcovny navazuje úpravna, ve které jsou odvalené sochory před expedicí upravovány (zkracováním a rovnáním) a chladícím zařízením chlazeny. Okuje a odříznuté konce zkracovaných sochorů jsou vraceny zpět na šrotiště ocelárny do vsázky.

Válcovny střední a jemná se nachází ve společném objektu, ve kterém je umístěna i tažírna jiného provozovatele. Střední válcovna o projektované roční kapacitě 100 000 t, vyrábí ø 20 000 t  odvalků / r,  se skládá z vlastní ohřívací narážecí pece a válcovacích stolic.

Narážecí pec střední válcovny o kapacitě ohřevu 13 t oceli / h, slouží k ohřevu na válcovací teplotu sochorů vyrobených v hrubé válcovně. Pec je vytápěna plynovými hořáky ve 2 regulačních zónách a sochory, které jsou posouvány po vodou chlazených skluznicích, spadávají na výstupu na válečkový dopravník k válcovací trati. Odpadní plyny z pece o objemu 9 500 m3 / h jsou odváděny odtahem přes vstupní pásmo pece a dále spalinovým kanálem přes rekuperátory pro ohřev spalovacího vzduchu, bez přečištění do výduchu č. 006 o výšce 40 m. Teplo z rekuperátorů je využito pro ohřev spalovacího vzduchu. Na vstupní straně pece jsou pomocí odpadních plynů odváděných přes toto pásmo, předehřívány tyče před ohřevem v ohřívacích sekcích. Odváděné odpadní plyny ohřívají spalovací vzduch, který je vháněn do rekuperátoru hlavním ventilátorem.

Regulace teploty a celého technologického  procesního ohřevu pece je řízena programově, řídícím systémem SAIA., pomocí PC nebo ovládacího panelu.

Chlazení pece je prováděno průmyslovou vodou přiváděnou do skluznic, jejich nosníků a horního nosného trámu v čele pece, z uzavřeného systému chlazení pecí válcovny střední a jemné, se zchlazováním průmyslové vody v chladící věži.

Ocelové sochory odvalené v hrubé válcovně a ohřáté v narážení peci, jsou „valníkem k trati“ a kyvným stolem dopraveny na střední trať tvořenou 5 válcovacími stolicemi, pevným a kyvným stolem. Po odvalení na potřebný profil jsou ocelové tyče dopraveny do úpravny. Zde jsou tyče dokončeny rovnáním, pilami jsou zkráceny na potřebnou délku a dopraveny na chladící rošt.  Odpadní plyny z prostoru válcovacích stolic o objemu 8 – 10 tis m3/h, jsou odváděny přes mokrý hladinový odlučovač TZL typu MHL 2 do vnějšího ovzduší výduchem č. 7 nad střechu haly. Kaly z odlučovače jsou využívány do vsázky pecí v ocelárně. Odvádění přebytečného tepla z válcovací trati je prováděno uzavřeným chladícím okruhem s doplňováním vody z centrálního okruhu.

Okuje z válcování a ostatní zbytky oceli jsou jako vrat odváženy do vsázky v ocelárně.

Narážecí pec jemné válcovny o kapacitě ohřevu 10 t oceli / h, je určena k ohřevu na válcovací teplotu, sochorů odvalených v hrubé válcovně. Pec je vytápěna zemním plynem spalovaným v hořácích, které jsou osazeny ve 2 regulačních zónách, sochory jsou posouvány po  vodou chlazených skluznicích, na výstupu spadávají na válečkový dopravník k válcovací trati jemné válcovny. Odpadní plyny z pece o objemu 9 500 m3/h jsou odváděny odtahem umístěným u vstupní stěny pece a dále spalinovým kanálem přes rekuperátory, do výduchu č. 5. Regulace teploty a celého technologického  procesu pece je řízena programově, řídícím systémem SAIA., pomocí PC nebo ovládacího panelu. Trubkové smyčkové rekuperátory ohřívají spalovací vzduch, vháněný do rekuperátoru hlavním ventilátorem na 250 – 400 0C. Pec jemné válcovny je dlouhodobě odstavena z provozu, z důvodu nízkého využívání kapacity, sochory pro jemnou válcovnu jsou ohřívány v peci střední válcovny, zdroj č. 103.

V jemné válcovně jsou ocelové sochory odvalené v hrubé válcovně a ohřáté v narážecí peci střední válcovny, dopraveny válečkovým dopravníkem na předválcování v 1. pořadí tvořeném 2 stolicemi a vlastním odvalením v 2 pořadí složeném z  5 stolic, pevného a kyvného stolu. Po odvalení na potřebný profil, jsou ocelové tyče kyvadlovými pilami zkráceny na potřebnou délku a dopraveny na chladící rošt. Následuje přeprava do přilehlého prostoru, kde je provedena úprava, technická kontrola a expedice. Produkce válcovny jemné se pohybuje od 3 017 t/r v roce 2003 do 645 t/r v roce 2006. Válcovací stolice jemné válcovny jsou chlazeny stejně jako válcovací trať střední válcovny v uzavřeném chladícím okruhu.

Odpadní plyny o objemu  8 – 10 tis. m3/h jsou odváděny z prostoru jemné válcovny přes mokré hladinové odlučovače typu MHL 2, výduchem č. 8, do vnějšího ovzduší, nad střechu haly. Kaly z odlučovače jsou využívány jako vsázka v pecích ocelárny.  Okuje z válcování a ostatní zbytky oceli jsou jako vrat odváženy do vsázky v ocelárně

Sklady V zařízení jsou skladovány suroviny pro výrobu,  přísady pro výrobu oceli, stavební materiál a materiál pro údržbu a opravy, výrobky a meziprodukty,  vedlejší produkty – struska a motorová nafta, v souladu s organizačními směrnicemi. Pro výrobu oceli jsou suroviny dováženy a skladovány v místech odpovídajících druhu, množství a vlastnostem suroviny. Kovový šrot je tříděn a skladován na šrotišti přilehlém k ocelárně. Ze šrotiště je šrot odebírán a dávkován přímo do sázecích košů. Ostatní suroviny pro výrobnu  jsou skladovány v prostorách, ze kterých jsou odebírány v souladu s organizačními směrnicemi. Paliva – TTO pro ohřívací pece hrubé válcovny je skladován v centrálním úložišti, zemní plyn je přiváděn plynovodním systémem z veřejné distribuční sítě ZČP, prostřednictvím smluvního partnera Metalimex a.s. Stavební materiál pro opravy vyzdívky pecí a pod., je skladován v samostatném krytém skladu, ze kterého je vydáván dle potřeby a požadavků údržby.

Meziprodukty jako ingoty, sochory (cagly) a vyválcované tyče určené k dalším úpravám a zpracování, jsou skladovány v prostorách přilehlých k místům dalšího zpracování a úprav. Skladovací prostory odpovídají požadavkům, které jsou určené vlastnostmi, rozměry a množstvím skladovaného tovaru. Sklady jsou vybaveny manipulačními stroji pro přemisťování meziproduktů, výrobků a surovin o velké hmotnosti, rozměrech a baleních na paletách.

Výrobky jako kulaté ingoty, odvalky hrubé válcovny jsou ukládány ve skladech a z nich přímo expedovány odběratelům, výrobky druhovýroby jsou po dokončení kontrolovány a prostřednictvím expedice odesílány odběratelům.

Vedlejší produkty např. struska, je vyvážena z ocelárny na struskoviště, odkud po oddělení kovových příměsí, které se vrací do vsázky, je tříděna a prodávána odběratelům ve dvou velikostních frakcích.  Provoz skladů a evidence zboží ve skladech se metodicky řídí organizační směrnicí.

Odpadové hospodářství je systém třídění a shromažďování materiálu a předmětů, které nelze v zařízení žádným způsobem využít a provozovatel je nucen se jich zákonnou cestou zbavit. Jako soubor závazných pravidel pro řízení této součásti zařízení je provozovatelem vydána závazná organizační směrnice.  V zařízení jsou zřízena shromaždiště odpadů a zaměstnanci jsou pověřeni k činnosti směřující k zákonnému využití odpadů, nebo jejich odstranění, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcími předpisy.

Odpady všech kategorií jsou tříděny a shromažďovány před jejich předáním k využití nebo osobám oprávněným k dalšímu nakládání a likvidaci. Shromaždiště odpadů odpovídají svým charakterem požadavkům daným vlastnostmi odpadů a jejich množství. Třídění a shromažďování odpadů se řídí platnou legislativou, doplněnou na konkrétní podmínky organizační směrnicí Likvidace odpadů“ a zásadami uvedenými v  provozních řádech úložišt. Železárny Hrádek a.s. provozují řízenou skládku S-003 Železárny Hrádek a.s., která má vydané samostatné integrované povolení vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje č.j.: ŽP 11235/07 ze dne 23.8.2007.

Dílny a údržba je soustředěna do  prostor, které stavebně navazují na provozovny, které jsou předmětem péče o technologii zařízení. Opravy a údržbu technologického vybavení zdrojů, lze rozdělit na úkony spojené s obráběním a zpracováním kovů, dřeva a jiných materiálů a úkony elektroúdržby. Do objektu údržby náleží kromě základních kovoobráběcích strojů a nářadí ještě  technologie sváření. Tlakové lahve s plyny pro svařování, jsou na pracovištích pouze v pohotovostním množství a jsou odebírány z centrálního skladu jiného provozovatele.

Administrativa je složena z z jednotlivých oddělení, která řídí provoz zařízení, provádí obchodní a marketingovou činnost, mzdovou a zaměstnaneckou politiku, technickou přípravu výroby. Pro takovou činnost je vybavena potřebnou výpočetní technikou, kancelářemi a prostory pro archivaci spisů a jiných úředních rozhodnutí.

Administrativa řídí provoz zařízení, provádí obchodní a marketingovou činnost, mzdovou a zaměstnaneckou politiku, technickou přípravu výroby. Dále zajišťuje statistiku a kontrolu, mezipodnikovou spolupráci, bezpečnost práce, smluvně zajišťuje spolupráci společností působících v oboru prevence havárií ochraně životního prostředí. Zajišťuje odpovídající pracovní podmínky, pomůcky a podmínky pro osobní hygienu a stravování zaměstnanců, stejně jako růst jejich odbornosti. Pro takovou činnost je vybavena potřebnou výpočetní technikou, kancelářemi a prostory pro archivaci spisů a jiných úředních rozhodnutí.

Útvar řízení jakosti provádí dozor nad činností a technologickými postupy jednotlivých uzlů zařízení. Vytváří předpoklady pro zvýšení kvality a efektivity výroby, je předposledním stupněm procesu výroby, kde jsou výrobky kontrolovány před jejich expedicí. K útvaru dále náleží laboratoře  a technická kontrola. Činnost útvaru řízení jakosti je řízena směrnicí, která zahrnuje oblast a způsobilost provádění kontrolní a zkušební činnosti.

Související části zařízení, které jsou provozovány jinými provozovateli

Dopravu vnější tvoří systém železniční dopravy ČD a veřejné automobilové dopravy, která zajišťuje vnější i vnitřní dopravu zboží, surovin, materiálu a výrobků. Dopravu vnitřní tvoří mobilní dopravní zařízení kolejových a silničních vozidel. Veškerou výše uvedenou dopravní obsluhu zařízení provádí Zlínská dopravní společnost a.s.

Druhovýroba se zabývá povrchovými a tvarovými úpravami tyčí vyrobených ve válcovnách. V žíhacích pecích jsou tepelně upravovány ocelové tyče pro odstranění vnitřního pnutí a zlepšení dalších vlastností oceli. V mořírně jsou odvalené tyče povrchově upravovány mořením v lázních s 5 – 10 % H2SO4, kdy chemickou reakcí je nasycován povrch materiálu. Odpadní plyny z mořírny jsou čištěny odlučovačem Absorber 2300,  o účinnosti 78 %. V tažírně, loupárně, lisovně a dělírně je používána technologie dokončování výroby ocelových tyčí určených k dalšímu zušlechťování nebo dokončování. Tyče ze střední a jemné válcovny, případně žíhané tyče z žíhárny, jsou obráběcími stroji obrobeny, nebo upraveny tvarově např. výroba trubek.

Expedice je oddělení zajišťující přípravu a nakládku zboží k dopravě zákazníkům, podle instrukcí obchodního oddělení. Celá činnost expedice se řídí organizační směrnicí Zboží je k expedici předáváno po výstupní technické kontrole. Současně je expedičním pracovištěm zajišťován řádný způsob nakládky a vybavení nákladu příslušnými doklady.

Energetika je samostatná část areálu, která vyrábí tepelnou energii v parní kotelně osazené 2 kotli o celkovém výkonu 34,6 MW, kdy kotel na spalování zemního plynu je v provozu a kotel na spalování TTO je jako záloha. Odpadní plyny z obou kotlů jsou odváděny kouřovody do společného zděného komína o výšce 90 m. Provoz kotelny je postupně omezován z důvodů ekonomických, podle konceptu decentralizace vytápění provozů zařízení a v souladu se závěry energetického auditu.

Do sféry energetiky ještě náleží zásobování celého areálu kapalnými palivy, elektrickou energií, zemním plynem, pitnou a průmyslovou vodou, kyslíkem, dusíkem, argonem a stlačeným vzduchem. Tato média jsou předávána k jednotlivým místům spotřeby v areálu zařízení, distribučními systémy.

Voda pro potřeby technologie výroby je čerpána z řeky Klabavy, která protéká areálem, do čtyř nádrží o objemu 1 000 m3 jednotlivě. Z nádrží je voda rozváděna distribučním okruhem v ročním průměrném objemu 10 867 816 m3, 9 014 816 m3 (cca 84 %) je do okruhu vráceno. Do uzavřeného průmyslového vodovodního okruhu je z řeky Klabavy doplňováno nákupem 1 853 000 m3 vody za rok. Do hodnoceného zařízení je z okruhu ročně dodáno ø 10 069 002 m3 průmyslové vody. Část odebrané průmyslové vody, která není vracena do okruhu, představuje ztráty odparem, nebo je jako odpadní průmyslová voda vypouštěna do řeky Klabavy. Kvalita takto vypouštěné odpadní vody je pravidelně monitorována.

Systém zásobování pitnou vodou, která je v zařízení používána pro potřeby zaměstnanců, závodní stravování a laboratoře, je odebírána od dodavatele Veolia – Voss s.r.o. na základě swmlouvy prostřednictvím partnera a z vlastního zdroje v obci Pavlovsko, na základě povolení vodohospodářského orgánu.

Odpadní splaškové vody jsou odváděny prostřednictvím partnera Ferromet Group, s.r.o. do sběrné kanalizace, kterou jsou dále odváděny do  kanalizační soustavy obce Hrádek ukončené na ČOV obce Hrádek.

Kvalita ovzduší je ve sledovaném území dobrá, znečištění způsobují jak velké průmyslové zdroje a doprava, tak i lokální domácí topeniště. Průměrná roční koncentrace NOx je v rozmezí 15 – 30 μg / m3, u frekventovaných komunikací vzrůstá na 70 μg / m3, koncentrace SO2 jsou v hodnotách 8 – 20 μg / m3, vyšší koncentrace jsou zjišťovány v místech spalování tuhých paliv, v zimním období. Koncentrace suspendovaných částic PM10 jsou zjišťovány v rozmezí 25 – 40 μg / m3 a CO mezi 400 – 1000 μg / m3. Nejbližší meteorologické stanice jsou Broumy, Kamenný Újezd a Plzeň – Doubravka.

Sledované území není výrazně inverzní, převážně s dobrými rozptylovými podmínkami.

Vliv posuzovaného zařízení na čistotu ovzduší není bezvýznamný, výsledky měření prokazují plnění emisních limitů s dostatečnou rezervou, k havarijním únikům emisí nedochází.

Půda

Největší rozsah mají v bioregionu víceméně nasycené hnědé půdy a v jihovýchodní části i pseudogleje. Západně až jižně od Plzně vystupují na větších plochách illimerizované půdy na prachovicích a těžších hlínách a hnědozemě na spraších. Poměrně velké plochy zaujímají půdy nivní. Na buližnících jsou ostrůvky nevyvinutých půd a kyselých rankerů, na menších plochách vystupují i půdy rašelinné.

Horninové prostředí nebo přírodní zdroje nejsou provozováním zařízení v současné době ohrožovány, je prováděno sledování starých zátěží sledováním kvality vody v kontrolních vrtech, jejichž rozbory jsou s uspokojivými výsledky.

Podzemní voda  Lokalita má jednoduché hydrologické poměry se dvěma druhy podzemních kolektorů – svrchní průlomový kolektor je vázán na štěrky a ovlivněn navážkami. Vyskytuje se cca 2 m pod terénem a blíží se hladině toku Klabavy. Spodní puklinový kolektor přípovrchové zóny je z rozpukaných a rozpojených břidlic.

Staré zátěže stará ekologická zátěž – znečištění podzemní vody v prostoru bývalých podzemních nádrží PHM, kde je pokračováno v sanaci do dosažení limitu koncentrace NEL 0,5 mg/l, dle rozhodnutí ČIŽP Plzeň čj. 3/OV/1495/97/Hs ze dne 17.12.1997. Postup sanačních prací je uspokojivý, podle nového rozhodnutí ČIŽP Plzeň čj. 43/OOV/07017766./07/zjj, ze dne 29.1.2007 bude pokračováno v sanaci do dosažení koncentrace NEL 3 ml/l.

Příroda a krajina

Krajina je pahorkatinová, lesnatá, s průmyslově a zemědělsky využívaná, místy se soustředěnou obytnou zástavbou.

Význačnou charakteristikou povrchu Rokycanské hornatiny v širším okolí je erozně denudační reliéf zarovnaných povrchů a širokých údolí.

Biogeograficky náleží území do Plzeňského bioregionu.