6.	Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti

Identifikace žadatele:

Technické služby Benešov, s.r.o.

Na Spořilově 1371
256 01  Benešov

IČ: 475 43 655

Zařízení a jeho základní parametry:

- Skládka Bystřice - Plchovky

Zařízení, které je předmětem této žádosti:

- řízená skládka odpadů skupiny ostatní odpad S-OO3 pro ukládání komunálních odpadů

- Celkový objem pro skládkování odpadů je dle projektu „Skládka TKO Bystřice – II. etapa skládky, dodatek projektové dokumentace“ je 21 500 m3 (I.etapa), 55 000 m3 (II. etapa).

- celková plocha obou etap skládky: 5500 m2 (I. etapa), 9300 m2 (II. etapa)

- návoz odpadů okolo 1500 t/rok

- celková zbývající kapacita skládky – přibližně 55 tis. m3

- předpokládaná životnost – cca do r. 2030

Zařízení v areálu, která souvisejí se skládkou odpadů, ale nejsou samostatným předmětem této žádosti podle přílohy č. 1 zákona: nejsou

Skládka byla vybudována v r. 1994, zkolaudována v témže roce a uvedena do provozu.

- Stav území, kde je skládka provozována

Skládka Bystříce se nachází v k.ú. Jinošice u lesa Plchovky, přibližně 6 km jižně od města Benešov a přibližně 1,5 km jihozápadně od města Bystřice. Lokalita skládky je ohraničena na severní a severovýchodní straně železniční tratí Praha – České Velenice, na jižní straně je ohraničena lesem (s funkcí půdoochrannou), zbývající část sousedí se zemědělsky využívanou půdou.

Stávající provozovaná skládka S-OO3 je situována cca 200 m východně od silnice I. třídy (I/3) Praha – Benešov - Tábor. Skládka je umístěna v nadmořské výšce cca 400 – 405 m n. m.

K lokalitě z jedné strany (od východu) přiléhá plocha lesa i ploch s nálety vzrostlých dřevin lemujících železniční trať Benešov – Bystřice – Tábor. Dále za tratí je PUPFL (plochy určené pro plnění funkcí lesa), od jihu je jsou též PUPFL a z dalších stran je obklopena obdělávanou  zemědělskou půdou.

Vzdálenost od nejbližší souvislé zástavby je více než 500 m.  Nejblíže leží (ve vzdálenosti cca 250 m motorest Petrovice u I/3)  a více než 600 m samota náležící k osadě Opřetice.  (Opřetice – sídlo náležící do k.ú. Jinošice, které je součástí obce Bystřice je  cca 800 m vzdálené).

V místě skládky se nenachází významnější vodní tok, nejbližší vodotečí je Konopišťský potok v údolíčku cca 200 m od skládky. Konopištský potok protéká územím k severu do řeky Sázavy. Č.h.p. 1-09-03-148.

V bezprostřední blízkosti lokality se nenacházejí pramenné oblasti. V dotčeném území se nenacházejí žádné využívané zdroje vody.

- Vstupy do zařízení

Skládka je určená ke skládkování odpadů kategorie ostatní odpad. Roční množství skládkovaných odpadů se v současné době pohybuje kolem 1500 tun. Energetické vstupy na skládce (vytápění a osvětlení zděné buňky – vrátnice) jsou velmi nízké.

Zdroje znečišťování a dalších vlivů zařízení na životní prostředí a zdraví člověka

Skládka je zabezpečená a není tedy zdrojem významnějšího znečištění životního prostředí.  Hlavními výstupy ze skládky jsou skládkový plyn s obsahem metanu a průsakové skládkové vody. Skládkový plyn je produkován ve velmi malém množství, dosud (I. etapa) není odváděn, s plynovými studněmi se počítá pro II. etapu. Skládkové vody jsou zachycovány v nepropustné jímce a necirkulovány zpět na skládku nebo odváženy na ČOV.

- Opatření v oblasti emisí a odpadů

Pro stanovení míry zápachu není v současné době povinný limit, měření je povinné alespoň 1x do roku 2009, bylo již provedeno (31.7.2006).

Emisní limit pro metan není stanoven. Projektem odplynění bude navrženo řešení odvádění skládkového plynu, předpokládají se odplyňovací drény a odvádění plynu přes biofiltr.

Prašnost je sledována vizuálně obsluhou skládky s operativními opatřeními v provozu. Úlety lehkých frakcí odpadu ze skládky jsou eliminovány hutněním kompaktorem a překrýváním navezeného odpadu vhodným materiálem. Výluhové vody kumulované v jímce jsou odváženy na ČOV Bystřice. V letním období se předpokládá jejich využití pro rozlévání – vlhčení povrchu skládky.

- Monitoring

Na skládce je prováděn monitoring skládkového plynu, monitoring podzemních a povrchových vod odbornými firmami. Monitoring vod slouží ke zjištění případných odchylek od normálních hodnot. Zjištění odchylek by bylo podnětem k opatřením pro zamezení šíření případného znečištění ze skládky. Monitoring plynu slouží k upřesnění rozsahu budoucích opatření (odvětrání skládky). Z výsledků posledních měření vyplynulo, že se s jeho využitím nepočítá, je třeba jej však ze skládky odvětrávat. Poslední zaměření tělesa skládka pro výpočet kubatury - z hlediska další využitelnosti skládky a množství skládkovaných odpadů bylo provedeno v 09/2005. Monitoring sedání tělesa skládky je prováděn 1x ročně.

- Srovnání s nejlepšími dostupnými technikami

Ve srovnání s nejlepšími dostupnými technikami skládka vyhovuje v parametrech týkajících se geologické bariéry, umístění, odvodnění a vybavení skládky. Nevyhovuje těsnění skládky, kdy je použita těsnící fólie a nasypána drenážní vrstva v mocnosti neodpovídající stávající normě. Nicméně bezpečnost těsnícího prvku je zajištěna realizací dvou dodatečných vrstev jílového těsnění, funkčnost plošné drenáže prokázal dosavadní provoz skládky. S ohledem na hydrogeologické poměry a velikost skládky je vyloučena možnost poškození podzemních vod, odvodnění skládky do jímky průsakových vod je plně funkční.

Příjem odpadů a jejich evidence je vyhovující, hutnění odpadu probíhá, zvlhčování tělesa skládky probíhá, podle potřeby je prováděno překrývání odpadů inertním materiálem. Monitoring vod probíhá u podzemních vod v současné době pouze z jednoho funkčního vrtu pod skládkou, a to 2x ročně, monitoring povrchových vod byl prováděn 1x ročně. Monitoring výluhové vody ze skládky probíhá 2x ročně, avšak pouze z 1 funkčního vrtu. Navrhuje se rozšíření monitorovacích objektů o 1 nad skládkou a 1 pod skládkou. Monitoring plynu probíhá 2x ročně. Monitoring ovzduší byl u fugitivních pachových emisí proveden ve lhůtě stanovené zákonem (1x během doby provozu skládky, do 1.8.2009).

- Opatření preventivního charakteru

Skládka odpadů má zpracován svůj provozní řád a provozní deník. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví osob v areálu a opatření pro zamezení havárie jsou popsány v provozním řádu skládky.

Před uložením odpadů na skládku jsou odpady vizuálně kontrolovány a zjištěné nežádoucí složky jsou vytříděny a ukládány do kontejneru na NO (umístěn v uzavřeném prostoru vrátnice), jehož obsah je vyvážen oprávněnou osobou ke zneškodnění.

Provozní pracovník provádí denní kontrolu provozu skládky v rozsahu stanoveném provozním řádem. Průběžné kontroly provádí vedoucí střediska.