ČESKÝ EKOLOGICKÝ ÚSTAV

AGENTURA INTEGROVANÉ PREVENCE

Kodaňská 10, 100 10 Praha 10 – Vršovice

VYJÁDŘENÍ

dle § 11 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

k žádosti o změnu integrovaného povolení společnosti

EKO - Chlebičov a.s.

Zadavatel:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

28. října 117, 702 18  Ostrava

Zpracovatel:

Český ekologický ústav, Agentura integrované prevence, IČ: 45249130

Kodaňská 10, 100 10 Praha 10

Vyřizuje: Valta

Čj.: AIP…./04

Tel.:+420 267 225 299

Email:jiri.valta@ceu.cz

# Obsah

Obsah	2

1	Předmět vyjádření	3

1.1	Identifikační údaje provozovatele zařízení	3

1.2	Popis zařízení a přímo spojených činností	3

2	Stanovisko k žádosti	4

3	Návrh závazných podmínek provozu podle § 13, odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb.	4

3.1	Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring	4

3.2	Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti	4

3.3	Podmínky při nakládání s odpady	5

3.4	Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí	6

3.5	Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie	6

3.6	Opatření pro předcházení haváriím	6

3.7	Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka	6

3.8	Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření  (metodika měření, frekvence, vedení záznamů)	6

3.9	Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku	6

3.10	Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení	6

3.11	Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení	7

3.12	Ostatní podmínky	7

4	Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení	7

5	Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)	14

6	Odůvodnění stanoviska k žádosti	15

7	Seznam zkratek a legislativy	16

# Předmět vyjádření

## Identifikační údaje provozovatele zařízení

| Název zařízení | Zařízení pro nakládání s odpady EKO – Chlebičov |
| --- | --- |
| Provozovatel zařízení (adresa sídla) | EKO – Chlebičov a.s. Hlavní 65, 747 31 Chlebičov |
| IČ | 47676591 |
| Kategorie dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. | 5.4 Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu. 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, o kapacitě větší než 10 tun denně. |
| Umístění zařízení | Kraj:Moravskoslezský Obec: Chlebičov Katastrální území Chlebičov Parcelní čísla: 561/7, 561/8, 561/9, 570/6, 570/8, 570/9, 570/10, 565/1, 561/2 |

## Popis zařízení a přímo spojených činností

- Informace vztahující se ke změně integrovaného povolení – Důvodem žádosti o změnu integrovaného povolení je schválení samostatných provozních řádů pro solidifikační a biodegradační plochu v areálu Zařízení pro nakládání s odpady EKO – Chlebičov.

ČEÚ - AIP dále doporučuje zahrnout do bodu informace vztahující se ke změně integrovaného povolení kap. 11.1 žádosti o změnu IP - Návrh na změny oproti rozsahu a četnosti monitorování dle platného integrovaného povolení.

- Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., viz. integrované povolení č.j. ŽPZ/2957/03/Kl, ze dne 6. 11. 2003. AIP dále doporučuje kapitolu IP doplnit o:

- Solidifikační plocha

- kategorie 5.1 dle zákona č. 76/2002 Sb.;

- dle přílohy č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb. se jedná o zařízení k odstraňování odpadů,  kód D9 – fyzikálně chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12;

- projektovaná kapacita:	60 m3.den-1 solidifikátu/stabilizátu.

- Biodegradační plocha

- kategorie 5.1 dle zákona č. 76/2002 Sb.;

- dle přílohy č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb. se jedná o zařízení k odstraňování odpadů – kód D8 - biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12;

- projektovaná kapacita 900 m3 nebo 2340 t (při =2,6 t.m-3)

- celková plocha 0,1 ha.

- Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., viz. integrované povolení č.j. ŽPZ/2957/03/Kl, ze dne 6. 11. 2003.

- Přímo spojené činnosti - viz. integrované povolení č.j. ŽPZ/2957/03/Kl, ze dne 6. 11. 2003.

# Stanovisko k žádosti

Český ekologický ústav, oddělení Agentura integrované prevence (dále jen „AIP“) posoudil obsah celé žádosti o změnu integrovaného povolení č.j. ŽPZ/3/04/4, ze dne 02. 07. 2004. Na základě posouzení jednotlivých kapitol žádosti spolu se zohledněním nejlepších dostupných technik a vypořádáním připomínek účastníků řízení a příslušných správních úřadů, dodaných KÚ Moravskoslezského kraje, AIP doporučuje vydat rozhodnutí o změně integrovaného povolení č.j. ŽPZ/2957/03/Kl, ze dne 6. 11. 2003  za níže navržených závazných podmínek provozu zařízení.

# Návrh závazných podmínek provozu podle § 13, odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb.

Veškeré závazné podmínky provozu zařízení uvedené v integrovaném povolení č.j. ŽPZ/2957/03/Kl, ze dne 06. 11. 2003 zůstávají i nadále v platnosti. S ohledem na ohlášenou změnu zařízení AIP navrhuje stávající podmínky rozšířit v níže uvedených kapitolách o:

## Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku a související monitoring

Ohlášenou změnou zařízení nejsou emisní limity dotčeny.

## Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

Ohlášenou změnou zařízení nejsou opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti dotčeny.

## Podmínky při nakládání s odpady

A) Biodegradační plocha

- Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným PŘ Biodegradační plochy – Zařízení pro nakládání s odpady EKO – Chlebičov.

- Budou-li u odpadů po procesu biodegradace vyloučeny Osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností nebezpečné vlastnosti odpadu, musí být odstraněny uložením na skládce příslušné skupiny (S-OO, S-IO), přičemž mohou být použity i jako odpad k TZS, nebo musí být předány oprávněné osobě k převzetí. Při splnění požadavků vyhlášky č. 383/2001 Sb., mohou být případně využity jako materiál pro rekultivaci skládky nebo pro terénní úpravy či rekultivace na povrchu terénu.

- Jednotlivé dodávky odpadu budou technicky odděleny tak, aby nemohlo dojít k jejich smísení a budou označeny.

B) Solidifikační plocha

- Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným PŘ Solidifikační plochy – Zařízení pro nakládání s odpady EKO – Chlebičov.

- Na ploše je možné solidifikovat pouze odpady uvedené v PŘ Solidifikační plochy a proces solidifikace se musí řídit podle odborně způsobilou osobou zpracovaných typových nebo specifických ITP, které musí být provozovatelem předloženy KÚ MSK OŽPZ.

- Budou-li u odpadu po procesu solidifikace vyloučeny Osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností nebezpečné vlastnosti odpadu, musí být odstraněny uložením na skládce příslušné skupiny (S-OO, S-IO), přičemž mohou být použity i jako odpad k TZS, nebo musí být předány oprávněné osobě k převzetí, případně, při splnění požadavků vyhlášky č. 383/2001 Sb., mohou být využity jako materiál pro rekultivaci skládky nebo pro terénní úpravy či rekultivace na povrchu terénu.

- V PŘ Solidifikační plochy – Zařízení pro nakládání s odpady EKO – Chlebičov budou v termínu určeném na ústním jednání pozměněna nebo opravena tato ustanovení:

- str. 10 „Obsah ITP“ mezi náležitosti ITP doplnit nutnost specifikace odpadu (katalogové číslo, popis a vlastnosti, příp. původce);

- str. 11 vyjmout ustanovení, že jednotlivé ITP jsou nedílnou součástí PŘ a nahradit je povinností předložení ITP KÚ a jejich archivaci v provozní budově zařízení;

- str. 36, kapitola F1, bude doplněna doba archivace evidence přijatých, upravených a odstraněných odpadů na 30 let;

- v příloze č. 3 – Seznam druhů odpadů, přijímaných do zařízení EKO – Chlebičov, využitelných jako plniva a pojiva při solidifikaci/stabilizaci, doplnit kat. č. 07 05 11 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky O/N. Tento odpad je uveden jako přísada pod názvem FARMAK - sádrovcový kal v příloze č. 8 a) a b), ITP ze dne 29. 12. 2003 - Posouzení solidifikace odpadu pod názvem „STIM ZET“, pod zadavatelovým označením 141103/EKO/2 katalogové číslo 11 03 02, kat: N a Posouzení solidifikace odpadu pod názvem „BRANO – prach“, pod zadavatelovým označením 251103/EKO/3, katalogové číslo 10 09 09, kat.: O/N.  V příloze č. 3 PŘ Solidifikační plochy – zařízení pro nakládání s odpady EKO – Chlebičov, tento odpad chybí.

## Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí

Ohlášenou změnou zařízení nejsou podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí dotčeny.

## Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

Ohlášenou změnou zařízení nejsou podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie dotčeny.

## Opatření pro předcházení haváriím

Ohlášenou změnou zařízení nejsou opatření pro předcházení haváriím dotčeny.

## Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

Ohlášenou změnou zařízení nejsou opatření týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka, dotčeny.

## Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření  (metodika měření, frekvence, vedení záznamů)

Týdně sledované ukazatele

- Změny úrovně hladiny podzemní vody v monitorovacích vrtech – hladinoměrem. Na ústním jednání bude předloženo vyhodnocení výsledků měření z posledního hydrologického roku. Pokud z výsledků bude patrné, že nedochází k významným změnám, bude snížena četnost měření na  1 x měsíčně.

## Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Ohlášenou změnou zařízení nejsou opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně životního prostředí jako celku dotčeny.

## Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

Ohlášenou změnou zařízení není postup vyhodnocování podmínek integrovaného povolení dotčen.

## Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

Ohlášenou změnou zařízení nejsou další podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení dotčeny.

O

statní podmínky

- Provozní řády dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je nutné předložit v písemné formě (min. 2 kopie).

- Do havarijního plánu ve smyslu § 39, odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zapracovat postup při hlášení havárií.

# Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení

Agentuře integrované prevence byla KÚ Moravskoslezského kraje, odborem ŽPZ, doručena vyjádření k žádosti o změnu integrovaného povolení od:

ČIŽP OI Ostrava, č.j. 9/ÚHI/5226/04/Mk, ze dne 27. 7. 2004

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, č.j. 8937/214/04/Dov, 28. 7. 2004, bez připomínek

Magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí, č.j. 4630/04/OŽP, ze dne 28. 7. 2004, bez připomínek

KÚ Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 30. 7. 2004

AIP se s připomínkami v obdržených vyjádřeních vypořádala ve svém Vyjádření následujícím způsobem.

Tabulka 1 Vypořádání s připomínkami ČIŽP OI Ostrava

| Připomínky | Vyřízení |
| --- | --- |
| k předložené žádosti: 1) Provozní řády dle zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je nutné předložit v písemné formě (min. 2 kopie) k provedení posouzení a autorizace. | Kap. 3.12 bod 1) |
| 2) ČIŽP 01 Ostrava poskytla provozovateli zařízení své připomínky před zpracováním návrhů provozních řádů dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, týkající se biodegradační a solidifikační plochy, viz příloha. Způsob a rozsah jejich zohlednění je v pravomoci KÚ MSK. Ve dnech 29. 6. a 15. 7. 2004 byla v zařízení provedena kontrola nakládání s odpady (dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Při kontrole bylo poukázáno na problémy spojené s: - vedením evidence odpadů | Způsob vedení evidence odpadů je uveden v kapitole F PŘ Solidifikační plochy a PŘ Biodegradační plochy. |

| - monitoringem podzemních vod | Monitoring podzemní vody je v potřebném rozsahu stanoven v kapitole 9.1 platného integrovaného povolení č.j. ŽPZ/2957/03/Kl, ze dne 6. 11. 2003. |
| --- | --- |
| - provozováním jednodruhové skládky | Způsob provozování jednodruhové skládky je uveden v kap. C.8 PŘ Zařízení pro nakládání s odpady EKO – Chlebičov a je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. |
| - účinností solidifikace. | Proces solidifikace, včetně účinnosti je uveden v ITP, které jsou předkládány krajskému úřadu. |

| Připomínky k "Solidifikační ploše" situované v zařízení pro nakládání s odpady EKO-Chlebičov: 1. Z předložených podkladů není zřejmé, jakým způsobem je solidifikační plocha ošetřena z hlediska stavebního zákona (územní rozhodnutí, případně zda plocha nemá být posuzována jako stavba). | Solidifikační plocha je součástí Plochy pro nakládání s odpady. Kolaudační rozhodnutí č.j. Výst./3340/2002/P, ze dne 4.9.2002 nabylo právní moci dne 30.09.2002 |
| --- | --- |
| 2. Str. 12, kap. B.3.1. druhý odstavec, poslední věta - Provozovatel uvádí, že ke každému druhu odpadu, určenému k solidifikaci, musí být vypracován inženýrsko-technologický postup (ITP) atd. Musí být upřesněn pojem druh odpadu. Kromě kat. čísla je důležitou charakteristikou původce odpadu. Zároveň musí být uvedeno, že v případě změny kvality odpadu, která by mohla mít negativní vliv na výsledný solidifikát, musí být provedena změna v ITP. | Kap. 3.3 B, bod 2) a 4) ITP stanovuje obecný postup úpravy určitého druhu odpadu a přesný postup solidifikace musí být provozován s ohledem na specifické vlastnosti dodávky odpadů a případně další okolnosti, např. meteorologické podmínky, apod. |
| 3. Str. 13, bod d) - ČIŽP zásadně nesouhlasí, aby provozovateli byla dána blíže nespecifikovaná možnost provádět solidifikaci u nebezpečných odpadů za účelem odstranění nebezpečných vlastností odpadů. Omezovat nebezpečné vlastnosti ředěním a míšením (jak provozovatel uvádí v posledním odstavci na str. 12) je nepřípustné z hlediska § 12 odst. 5 zákona o odpadech. V případě, že bude připuštěna výše uvedená možnost, mohla by celá záležitost vyústit do absurdní situace, kdy z nebezpečného odpadu dostatečným "namíšením, naředěním" a následnou solidifikací vznikne odpad, který je možné ukládat např. na skládku inertního odpadu. Dále uvádíme: | Solidifikace odpadů bude probíhat podle krajskému úřadu předkládaných ITP, ve kterých je přesně specifikován odpad a ostatní materiály (odpady), které budou použity jako pojiva a plniva. Využití vhodných odpadů jako pojiva slouží především k úspoře přírodních zdrojů. Hlavním záměrem solidifikace odpadů prováděné v tomto zařízení je omezení negativních vlivů odpadu před jeho uložením na skládku. Zejména změny fyzikálních a chemických vlastností (snížení prašnosti, omezení zápachu). |

| Skládky nebezpečných odpadů jsou konstruovány pro příjem nebezpečných odpadů (vyjma odpadů uvedených v příloze č. 8 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) a není tedy důvod z těchto za každou cenu "vyrábět" odpad ostatní. | kap. 3.3. A), bod 2); kap. 3.3. B), bod 3) Zařízení neslouží k „výrobě“, ale úpravě odpadů, což je v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., přílohy č. 8 |
| --- | --- |
| Provozovatel může "zneužít" nabízené možnosti a i v neodůvodněných případech ředit, mísit a solidifikovat NO za účelem odstranění nebezpečných vlastností a následně odpad uložit na skládku jako ostatní, čímž by se vyhnul odvedení rizikového poplatku. | kap. 3.3. B), bod 3) |
| Obecně by solidifikace měla být uplatňována u odpadů, které jsou problematické z hlediska vyluhovatelnosti nebo u odpadů, které by v případě uložení na skládku mohly nežádoucím způsobem reagovat s ostatními odpady. Pouze za těchto okolností je účelné solidifikovat NO. | Solidifikace v zařízení EKO – Chlebičov splňuje požadavky zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. |
| 4. Obecně k přejímce odpadů do zařízení. str. 14, 15, 16, - Název podkapitoly C.I "Povinnosti původce odpadů nebo oprávněné osoby při přejímce odpadů, po dobu pobytu na solidifikační ploše a při odjezdu ze zařízení" je zavádějící, neboť tato kapitola upravuje zároveň povinnosti provozovatele zařízení. Jak již bylo výše uvedeno, aby odpad mohl být přijat na solidifikaci, musí splňovat dvě obecná a jedno zákonné kritérium: | Při vjezdu do areálu zařízení musí být dodavatelé seznámeni s podmínkami provozu a chováním v zařízení. Kapitola C.I je proto v PŘ Solidifikační plochy – Zařízení pro nakládání s odpady EKO – Chlebičov zcela relevantní. |
| - odpad je problematický z hlediska vyluhovatelnosti (odpad by mohl způsobit zvýšení kontaminace průsakových vod). Konkrétní limitní parametry je nutné konzultovat (možnost navázat na rozhodnutí rady EU 2003/33/ES) a nebo | Všechny tyto potřebné údaje o odpadu jsou uvedeny v kap. C.I. bod II. „Informace a doklady o kvalitě odpadu, které musí původce odpadu poskytnout provozovateli zařízení v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom roce“ . |
| - odpad je charakterizován některou z vlastností, která vylučuje možnost tento odpad uložit na skládku, pokud by nebyl solidifikován (mohl by nežádoucím způsobem reagovat s ostatními odpady) a zároveň |  |
| - odpad musí být posouzen z hlediska § 11 odst. 3 zákona o odpadech, kde je mimo jiné uvedeno: "Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadů na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím právním předpisům." Vzhledem k tomu, že odpad bude po solidifikaci odstraněn na skládce S-NO, je nutno výše uvedené zohlednit. |  |
| Dále musí být kvalita odpadu přijatého k solidifikaci dokladována a ověřována způsobem uvedeným v příloze č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. (konkrétně za podmínek platných pro skládky S-OO) rozšířeným o vodný výluh. Je jasné, že některé parametry u odpadů určených k solidifikaci budou nadlimitní (z hlediska přijetí na skládku), ale jejich přijetí k solidifikaci musí být posuzováno dle výše uvedených kritérií (viz odrážky). Příklad: Je nezákonné solidifikovat odpady, které jsou problematické z hlediska obsahu ropných a jiných organických látek. Ze zákona se tyto odpady musí přednostně spalovat. Naopak odpady obsahující lehko rozpustné soli (např. s obsahem těžkých kovů) je nutné před jejich odstraněním solidifikovat. Dalším příkladem jsou odpady s nadlimitním obsahem těžkých kovů (splňující podmínky uložení na jednodruhovou skládku) - tyto i po solidifikaci (zpevnění) musí být ukládány na příslušné jednodruhové skládce. Znovu však musí být posouzena účelnost solidifikace. Jsou známy příklady kovonosných kalů, které by při uložení na jednodruhovou skládku bez provedení solidifikace, nepředstavovaly žádné riziko. | Postup přejímky a dokladování kvality odpadů je upraven v kapitole C.1 PŘ Solidifikační plochy a přijetí odpadů do zařízení musí být v souladu s PŘ, viz. kap. 3.3 B) tohoto vyjádření. Přejímka odpadů je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhlášky 383/2001 Sb. Odstranění odpadu po procesu solidifikace je zohledněno v kap. 3.3, B), bod 3. |

| 5. Str. 15. bod i) - V bodě 3.2. přílohy č. 2 k vyhlášce 383/2001 Sb. je pod bodem a) zvláště vyjmenovaná povinnost provozovatele skládky ověřit, zda se nejedná o odpad, který je zakázáno ukládat na skládky všech skupin dle přílohy č. 8 této vyhlášky (zejména na základě…, protokolu o zkoušce - analýzy sušiny zaměřené na ukazatele uvedené v bodu 1 přílohy č. 8). Dodavatel odpadu má povinnost tyto analýzy předložit (včetně protokolu o odběru vzorku). V žádném případě není na původci, aby určoval rozsah této konkrétní analýzy. | viz. předcházející bod Dle vyjádření MŽP č.j. 410/3759/02, ze dne 29. 11. 2002 má provozovatel skládky povinnost při každé přejímce odpadů na skládku ověřit, zda se nejedná o odpad, který je zakázáno ukládat na skládky všech skupin dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ale je ponecháno na jeho úvaze, zda mu u konkrétního druhu odpadu postačí vizuální kontrola nebo prohlášení původce odpadu, či zda bude trvat na předložení analýzy odpadu. Dodavatel odpadu (vlastník odpadu) má povinnost při jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce provést tuto analýzu (protokol o vlastnostech odpadu) zaměřenou zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení a provozovateli zařízení ji poskytnout |
| --- | --- |
| 6. Str. 15, bod k) - Prohlášení původců odpadů nemůže být nahrazeno prohlášením dodavatele odpadu (viz bod 3.3. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) – vyjma kategorie přijímaného odpadu. | Postup přejímky a dokladování kvality odpadů je upraven v kapitole C.1 PŘ Solidifikační plochy a přijetí odpadů do zařízení musí být v souladu s PŘ, viz. kap. 3.3 B) tohoto vyjádření. Přejímka odpadů je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhlášky 383/2001 Sb. |
| 7. Str. 16, bod a) - je zde odkazováno na bod i), který je v uvedené podobě nepřijatelný. | Připomínka je pravděpodobně k jiné verzi PŘ, než která je přiložena k žádosti o změnu IP. |
| 8. Str. 20, poslední odstavec - Jakým způsobem bude zkoumána vyluhovatelnost u kapalných odpadů. I kapalné odpady mohou obsahovat např. těžké kovy - v solidifikátu se tyto parametry nebudou zkoumat? | Do zařízení mohou být přijaty k úpravě pouze odpady uvedené v příloze č. 1 PŘ. Způsob přejímky odpadů do zařízení je podrobně popsán v kap. C.1 PŘ Solidifikační plochy – Zařízení pro nakládání s odpady EKO – Chlebičov. Rozsah zkoušek solidifikátu je specifikován v jednotlivých ITP předkládaných KÚ. |

| 9. Str. 21, druhý odstavec - Provozovatel konstatuje, že nastavená receptura solidifikace je považována za správnou v případě, že u výstupních analýz došlo ke snížení vyluhovatelnosti kontaminantů. Tzn., že bylo dosaženo limitů, které jsou vyhovující pro uložení odpadů na skládku? Limity musí být v PŘ konkretizovány (viz bod 4, první odrážka) . | Při posuzování možnosti uložení výsledného solidifikátu/stabilizátu na skládku bude postupováno v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. a PŘ příslušné skládky. |
| --- | --- |
| 10. Str. 21, třetí odstavec - Znění konce odstavce je zmatečné. | Zmatečnost ve znění třetího odstavce na str. 21 nebyla nalezena. Připomínka je pravděpodobně k jiné verzi PŘ než která je přiložena k žádosti o změnu IP. |
| 11. Str. 21, čtvrtý odstavec - K této problematice jsme se již vyjadřovali výše. Pokud nejsou splněna kritéria uvedená v bodě 4), jedná se o ředění odpadů, jehož důvodem je neplacení rizikového poplatku - toto je nepřípustné. | kap. 3.3. B), bod 3) |
| 12. Str. 21, poslední odstavec,. poslední dvě věty - Z uvedeného znění vyplývá, že ITP, které budou provozovatelem zpracovány po vydání souhlasu KÚ, nemusí tyto KÚ schválit musí být pouze zpracovány - toto není možné. | Připomínka je pravděpodobně k jiné verzi PŘ než která je přiložena k žádosti o změnu IP. |
| 13. Str. 22, druhý odstavec - Popisovaná technologie míchání odpadů s ostatními solidifikačními přísadami a příměsemi v žádném případě nezaručuje dokonalou homogenizaci výsledné směsi. Dle názoru ČIŽP je nepřípustné, aby provozovateli bylo umožněno tímto způsobem provádět solidifikaci odpadů. Celá procedura musí být zhodnocena odborně způsobilou osobou. | Celá procedura byla zhodnocena Znaleckým posudkem č. 39/04 zpracovaným dne 16.6.2004 Ing. Zdeňkem Čížkem, CSc., jehož výsledkem je konstatování, že se jedná o legislativně oprávněný, environmentálně účelný a technicky dostatečně podložený projekt za předpokladu naplnění a striktního dodržování všech technických a organizačních podmínek. |
| 14. Str. 22, odstavec třetí - V PŘ nejsou specifikovány odpady, které je možné použít jako solidifikační příměsi a přísady. | Specifikace odpadů, které mohou být použity jako solidifikační příměsi a přísady je součástí ITP a jejich seznam je přílohou č. 3 PŘ Solidifikační plochy – Zařízení pro nakládání s odpady EKO – Chlebičov. |
| 15. Str. 22, pátý odstavec - Poplatky za ukládání solidifikovaného odpadu na skládku musí být odváděny v závislosti na hmotnosti a kategorii odpadu. Zákon o odpadech (ani ustanovení § 45) neumožňuje, aby se z odpadů používaných jako stabilizační příměsi a přísady (které jsou v rámci solidifikátu ukládány na skládku) neodváděly poplatky. Pokud schválený PŘ skládky umožňuje ukládání odpadů kat. čísel 190304, 190305, 190306. 190307 v rámci TZ (bez poplatku), mohou být tyto na skládku ukládány v rámci stanoveného množství za rok (viz PŘ skládky). | Viz. str. 20 PŘ Solidifikační plochy – „V případě, že solidifikované /stabilizované/ odpady jsou odstraňovány uložením na skládku, je ve smyslu § 45 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zpoplatňováno celkové množství uloženého solidifikátu/stabilizátu“. |

| 16. Str. 39, kap. F.1, první odstavec, druhá věta - Provozovatel je povinen zaznamenat při přejímce odpadů veškeré údaje uvedené v PŘ (kap. C.1 pod I.d). Mimo jiné musí evidovat a archivovat identifikační údaje jak původce, tak dodavatele odpadu. | Kapitola F. 1 PŘ Solidifikační plochy – Zařízení pro nakládání s odpady EKO – Chlebičov tyto požadované údaje obsahuje. |
| --- | --- |
| 17. Str. 39. kap. F.2. - Navrhujeme, aby provozovatel měl povinnost vést evidenci odpadů v PC programu, který umožňuje zhotovení sestav (bilancí) dle jednotlivých parametrů v evidenci uvedených (a to přímo v počítači umístěném v předmětném zařízení) z důvodu efektivní kontroly. | Provozovatel musí vést evidenci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. |
| připomínky k PŘ Biodegradace, EKO – Chlebičov a.s.: Při zpracování je nutno vycházet ze znaleckého posudku zpracovaného Ing. Zdeňkem Čížkem ze dne 27. 7. 2003 ve věci posouzení biodegradační technologie DEKONTAM – 3. Tento aparát bude použit pro účely biodegradací odpadů provozované firmou EKO – Chlebičov a.s. Vzhledem k tomu, že tato technologie je vysoce specifická, je nutno při sledování kvanitativních charakteristik odpadů přijatých do zařízení provádět: | Kritéria sledování vstupních parametrů odpadů jsou uvedena v kap. B.3 PŘ Biodegradční plochy – Zařízení pro nakládání s odpady EKO – Chlebičov v dostatečném rozsahu. |
| z hlediska technologického - obsah NEL a PAU (mg/kg) na vstupu i výstupu (účinnost procesu) - fyzikální a chemickou analýzu (porezita materiálu, struktura, velikost částic, sušinu ...) - chemickou analýzu materiálu z důvodu vyhodnocení chemického složení matrice, dále z důvodu případné přítomnosti dalších kontaminujících látek (těžké a toxické kovy, látky biocidního charakteru), nutnost uřčení pH faktoru, atd. (uvedení jasných parametrů, které s tím souvisí). |  |
| z hlediska dalšího nakládání s odpady již na vstupu sledovat: - vyluhovatelnost odpadů (mg/l) - hmotnostní obsahy požadovaných parametrů v absolutní sušině (mg/kg) v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. |  |
| Současný provozní řád sice některé tyto charakteristiky sice obsahuje, avšak jsou v provozním řádu uvedeny chaoticky na různých místech a údaje si protiřečí. Tuto kapitolu je nutno zpracovat jednotně a uceleně. | Obecná připomínka. Chaotičnost nebyla v přípomínce specifikována. |
| Provozní řád je přehuštěn nepodstatnými informacemi a ty podstatné – potřebné pro provoz zařízení zde buď zanikají a nebo zde nejsou vůbec uvedeny. | Obecná připomínka, přehuštěné a nepodstatné informace nejsou v připomínce specifikovány. |

| V rámci konzultace bylo dne 25. 3. 2004 s Ing. Barčem dohodnuto, že bude dopracován jasný údaj o kapacitě zařízení, který bude vycházet z jakýchsi průměrných technologických údajů (plocha určená pro biodegradace, výška, časová účinnost, roční období ...) Bude zpracována ucelená a podrobná kapitola o vstupních výstupních parametrech přijímaných odpadů dle předpokladu následného nakládání s nimi po provedené biodegradaci. (viz. str. 24 C.4.7) | Parametry zařízení jsou uvedeny v kap. A.1.8. PŔ Biodegradační plochy – Zařízení pro nakládání s odpady EKO – Chlebičov. Vstupní a výstupní parametry odpadů jsou uvedeny v kap. B.3 PŘ Biodegradační plochy – Zařízení pro nakládání s odpady EKO – Chlebičov a seznam odpadů povolených pro příjem na biodegradační plochu je přílohou č.1 PŘ Biodegradační plochy – Zařízení pro nakládání s odpady EKO – Chlebičov. |
| --- | --- |

Tabulka 2 - Vypořádání s připomínkami KÚ MSK OŽPZ

| Připomínky | Vyřízení |
| --- | --- |
| I. Ochrana vod: Krajskému úřadu byl dále ke schválení předložen Plán opatření pro případy havárie (dále havarijní plán) vypracovaný ve smyslu § 39 odst. 2 vodního zákona. Do tohoto havarijního plánu požadujeme doplnit postup při hlášení havárií. | kap. 3.12, bod 2) |
| II. Odpady: 1) Krajský úřad žádá odborně způsobilou osobu, aby zhodnotila předložené provozní řády pro zařízení skládky, solidifikaci a biodegradaci, zda jsou zpracovány v souladu s právními předpisy. | AIP zhodnotila předložené provozní řády a vyhodnotila, že jsou zpracovány v souladu s právními předpisy. Požadavky na doplnění či upřesnění jednotlivých bodů jsou uvedeny v kap. 4.3 b), bod 4). |
| 2) Dále požadujeme prověřit, zda zařízení biodegradace a solidifikace byla prověřena z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. | Pro zařízení bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. 779/94/Hv/Sch, které nabylo právní moci dne 24. 03. 94 a jehož podkladem bylo i stanovisko MŽP o hodnocení vlivů na ŽP podle §11, odst1. 1, zák. č. 244/92 Sb., ze dne 27. 10. 93. |
| 3) K předložené žádosti uvádíme, že solidifikovat/stabilizovat je možno pouze takové odpady, jejichž chemické složení je dostatečně známé. Katalogovým číslem odpadu nejsou zachyceny různé variace jednoho druhu odpadu, kterému je přiřazeno jedno a totéž číslo od různých původců (dodavatelů) odpadů. Proto je nutné důkladně se seznámit s chemickým složením, vlastnostmi a původem odpadů vstupujících do technologie, aby pak byla vybrána vhodná pojiva, popř. aditiva a provedenou úpravou odpadů bylo dosaženo uspokojivých a spolehlivých výsledků a s upraveným odpadem solidifikací/stabilizací bylo nakládáno takovým způsobem, který odpovídá jeho skutečným vlastnostem. Provozovatel předmětného zařízení musí mít v předstihu zvládnuty receptury a postupy k úpravě odpadu jeho solidifikací a stabilizací, tedy způsob odstraňování odpadů zahrnutý pod kódem D 9, aby ho vůbec mohl do zařízení přijmout. Na takovém zařízení s výkonovými parametry na vstupu až 60 m3 odpadů za den není přípustná možnost uskutečňování experimentů s prováděním jejich úprav technologií solidifikace/stabilizace. Provozovatel zařízení nepodal krajskému úřadu důkaz o tom, že postupy a receptury má k dispozici a ani je v rámci žádosti nepředložil krajskému úřadu k přezkoumání. | Postup solidifikace odpadu je popsán v krajskému úřadu předkládaném ITP, kde jsou popsány parametry vstupního odpadu, suroviny a parametry vystupujícího solidifikátu/stabilizátu. ITP předložené v návrhu PŘ jsou relevantní. Příklady ITP jsou součístí žádosti o změnu IP. |
| 4) Dále je nutno upřesnit vlastnosti odpadů, které mají být využívány jako plniva a pojiva, jak je uvedeno v provozním řádu. Účinnost fyzikálně-chemické úpravy je hodnocena analytickými metodami umožňujícími upravený odpad charakterizovat jak po stránce fyzikální, tak po stránce chemické; z fyzikálních testů jsou důležité zkoušky pevnosti, při kterých se zjišťuje, jak bude solidifikát snášet mechanické namáhání, zejména při následném uložení na skládce, dále toto hodnocení fyzikální stability vypovídá o schopnosti materiálu odolávat proměnlivosti klimatických faktorů - např. mráz a tání, vlhkost a vysychání, a to z důvodu, že solidifikace negarantuje stabilizaci. | Přesný popis technologického postupu, vč. použitých materiálů (odpadů) je uveden v KÚ předkládaném ITP, vč. metodiky výsledného hodnocení solidifikátu/stabilizátu. |
| III. Ochrana přírody: bez připomínek |  |
| IV. Ochrana ovzduší: Podmínky provozu zůstávají stejné dle rozhodnutí KÚ MSK č.j. ŽPZ/2957/03IKI, ze dne 6.11.2003. Předmětem nového řízení bude povolení nových provozních řádů, a to "Zařízení pro nakládání s odpady EKO-Chlebičov", červen 2004; "Solidifikační plochy - Zařízení pro nakládání s odpady EKO-Chlebičov", červen 2004 a "Biodegradační plochy - Zařízení pro nakládání s odpady EKO-Chlebičov", červen 2004. |  |

# Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

Změnou IP není porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) provedené ve Vyjádření AIP k žádosti o vydání integrované povolení společnosti EKO Chlebičov, a.s. pro zařízení „Zařízení pro nakládání s odpady EKO - Chlebičov“, č.j. 257/114/2003, ze dne 14. 07. 2003 dotčeno.

# Odůvodnění stanoviska k žádosti

Předložená žádost o změnu integrovaného povolení odpovídá rozsahem a obsahem informací požadavkům vyhlášky č. 554/2002 Sb.

Předložené návrhy provozních řádů jsou zpracovány podle požadavků ČSN 83 8039, zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb.

AIP proto doporučuje vydat rozhodnutí o změně IP vzhledem k tomu, že byly předloženy dokumenty nutné k vypracování Vyjádření.

Při zpracování Vyjádření AIP dále vycházelo z těchto skutečností:

- AIP bylo dne 17. 8. 2004 provedeno terénní šetření za účelem získání jistoty, že situace v zařízení, popsaná v žádosti, odpovídá skutečnosti.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem AIP požaduje

, aby provoz zařízení byl veden v souladu s navrženými podmínkami uvedenými v kapitole 3 Vyjádření, tedy v souladu s BAT.

Vypracoval:

Jiří Valta

Odpovědný zástupce:

RNDr. Jan Prášek, vedoucí oddělení Agentura integrované prevence

V Praze dne 4. 11. 2004

# Seznam zkratek a legislativy

| AIP | Český ekologický ústav, oddělení Agentura integrované prevence |
| --- | --- |
| BAT | Nejlepší dostupná technika |
| ČIŽP OI | Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát |
| ČSN | Česká technická norma |
| IČ | Identifikační číslo |
| IP | Integrované povolení |
| ITP | Inženýrsko – technologický postup solidifikace |
| KHS MSK | Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje |
| KÚ MSK OŽPZ | Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| OO | Ostatní odpad |
| PŘ | Provozní řád |
| NV | Nařízení vlády |
| TNO | Technická norma |
| TZS | Technické zabezpečení skládky |
| ŽP | Životní prostředí |
| vyhláška č.383/2001 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady |
| vyhláška č.554/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění |
| vyhláška č.356/2002 Sb. | Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování |
| zákon č.185/2001 Sb. | Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v aktuálním znění |
| zákon č. 76/2002 Sb. | Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci |
| zákon č. 86/2002 Sb. | Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) |