# Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti

Společnost SAFINA, a.s. jako budoucí provozovatel zařízení Plazmová tavírna žádá o vydání integrovaného povolení zařízení Plazmové tavírny, závod Vestec.

Identifikační údaje provozovatele:

Adresa: Vídeňská 104, Vestec, 252 42 Jesenice

IČO: 45147868

DIČ: CZ45147868

Plazmová tavírna – zařízení na zpracování nízkoryzostních materiálů“ bude sloužit k termickému zpracování neželezných kovů. Jedná se především o zpracování materiálů obsahujících měď a drahé kovy ve směsi s ostatními příměsemi. V zařízení budou využívány odpady od jiných původců nebo odpady vznikající v zařízení tavírny nebo ve stávajících zařízeních SAFINA, a.s.

Z těchto provozů směřují podlimitní emise znečišťujících látek do odpadních vod a do odsávaného vzduchu. Tyto emise jsou čištěny vysoce účinnými metodami, protože by jinak jejich prostřednictvím mohlo docházet ke ztrátám drahých kovů. Emise z plazmové tavírny budou splňovat veškeré povinnosti vyplývající z platné legislativy.

Popis zařízení a jeho základní parametry

Objekt rozdělen na technologickou halu Plazmové tavírny o rozměrech cca 30 x 24 m a objekt Velínu s rozměry cca 30 x 8 m.

Technologie instalované v nové hale Plazmové tavírny budou rozděleny do dvou hlavních technologických částí:

V první bude umístěn plazmový reaktor a zařízení sloužící pro míchání vstupních surovin a plnění vlastního reaktoru, zařízení pro odlévání kovových kokil a zpracování vzniklé strusky, drticí zařízení pro úpravu granulometrie materiálů.

V druhé části budou zařízení pro chlazení a čištění plynů vznikajících při plazmovém tavení, skladové zásobníky pro používané suroviny a vodu, zařízení pro separaci a manipulaci kalů získaných z výroby. Bude zde umístěno také zařízení pro spalování vyčištěných plynů za účelem využití dostupné tepelné energie.

V objektu Velínu budou, kromě vlastního velínu a sociálního zázemí pro zaměstnance, také prostory pro elektrorozvodnu, další pomocné prostory.

Vně budovy budou umístěny zásobníky na suroviny a pomocná media.

Vstupy do zařízení

Do zařízení vstupují odpadní materiály s obsahem drahých kovů. Tyto odpady, tvoří hlavní surovinu. Dále jsou zde využívány tzv. stěry (materiály s obsahem drahých kovů) z celého závodu SAFINA, a.s.

Zdrojem vody je vodovod obce Vestec a akumulované dešťové srážky.

Z chemických látek jsou v zařízení využívány zejména následující chemikálie: hydroxid sodný, tekutý dusík, CaO, SiO2, nafta a zemní plyn.

Zdroje znečišťování a další vlivy zařízení na životní prostředí

Zdroje znečišťování ovzduší

MŽP stanovilo v rozhodnutí č.j. 4056/740/05/MS ze dne 05.05.2006 pro technologii plazmová tavírna nízkoryzostních materiálů kategorii zdroje velký zdroj znečišťování ovzduší. Dle odborného posudku a provozního řádu (TPP a TOO) je však tavírna řazena jako zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší

Emise v plazmové tavírně mohou vznikat z těchto technologických zařízení nebo částí technologie:

- Centrální vzduchotechnika haly (příjem surovin, úprava surovin a manipulace se surovinami), emise TZL z těchto zařízení jsou odsávány přes textilní filtr vzduchu. Emise jsou odváděny do jednoho výduchu na střechu budovy.

- Koncové zařízení (mikroturbiny nebo kotel) – spalování zemního plynu, spaliny budou v obou varintách vypouštěny samostatným ocelovým komínem (výška min. 8 m) umístěným na střeše budovy. Syntézní plyn je v případě poruchy čištění plynů, či poruchy koncového zařízení spalován na asystované fléře společně se zemním plynem, který zajistí spálení i chudšího syntézního plynu. Spalování plynu na fléře probíhá taktéž při najíždění procesu plazmového tavení nebo při plánovaných či nouzových odstávkách. Složení spalin unikajících z fléry je obdobné jako ze spalování v koncovém zařízení.

- Dieselagregát (50 kV) - jedná se o mobilní zařízení - náhradní zdroj elektrické energie v rozsahu do 300 provozních hodin v kalendářním roce, malý zdroj znečišťování ovzduší. Zdroj není zařazen v TPP a TOO. Pokud bude koncovým zařízením kombinace dvou mikroturbín, dieselagregát nebude instalován.

Zdroje znečišťování vod

Odpadní vody z technologie jsou využity přímo v procesu výroby, jsou zaokruhovány.

V tavírně budou vznikat pouze vody splaškové ze sociálního zázemí, tyto vody budu svedeny do stávající splaškové kanalizace a poté na biologickou čistírnu odpadních vod SAFINA, a.s. Po přečištění jsou vody vypouštěny do bezejmenného přítoku Kunratického potoka.

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do jímky o objemu 20 m3, která bude napojena přepadem do nově zbudované dešťové kanalizace. Tato kanalizace bude vyústěna do obvodového zasakovacího příkopu na pozemku na pozemku  375/2; v současném perimetru závodu SAFINA, a.s. Zasakovací příkop bude mírně vyspádován ke kanalizačnímu svodu z úpravny vod. Tento svod je zaústěn do povrchové vodoteče za čistírnou odpadních vod.

Emise hluku

Zařízení není zdrojem emisí hluku. Dle Hlukové studie nepovede provoz technologie k nárůstu pozaďových hluku v referenčních bodech.

Vznikající odpady

Při provozu zařízení vznikají různé odpady, které jsou skladovány v souladu s platnými zákony. Z odpadů jsou vytříděny recyklovatelné složky (papír, sklo, dřevo, plasty, železné a neželezné kovy). Nejvíce odpadů vzniká v procesu čištění plynů jako tuhý kal, jeho množství je odhadováno na 55 t za rok, tento se na základě laboratorních analýz na obsah Se a Zn předává buď k vyžití nebo k odstranění.

Část odpadů se vrací zpět jako surovina do plazmové pece (např. odprašky z čištění odpadního vzduchu).

Další vznikající odpady jsou odpady z pravidelné údržby nebo odpady údržby během odstávek zařízení.

Odpady jsou předávány oprávněným osobám k odstranění nebo využití. Většina odpadů má charakter ostatních odpadů, které nejsou nebezpečné.

Nebezpečné odpady vznikající v zařízení jsou shromažďovány na shromažďovacích místech nebezpečných odpadů. Značeny jsou dle platné legislativy. Tyto odpady odváží a odstraňují společnosti s platným oprávněním k přepravě a nakládání s danými druhy a kategoriemi odpadů.

Stav území

Zájmové území se nachází ve východní části správního území obce Vestec. Jde o okrajovou část pražské aglomerace tvořící přechod mezi zemědělskou krajinou středních Čech na jihu a průmyslovou pražskou aglomerací severně.

Kvalita ovzduší je zde ovlivňována jak místními středními a malými průmyslovými zdroji a lokálními malými zdroji (včetně domovních tepelných zdrojů), které se vzhledem k výšce vyústění projevují poměrně výrazně, tak velkými regionálními zdroji. V předchozích letech byl provoz řady zdrojů znečišťování ovzduší ukončen či upraven, což se projevilo i na zlepšující se kvalitě ovzduší.

V pražské aglomeraci je jedním ze zásadních zdrojů znečišťování ovzduší automobilová doprava, což se částečně projeví i na zájmovém území řešeného záměru.

Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové pohyby, území není poddolováno.

Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem zátěže do 6° M.C.S.

Celkově lze území provozovny i její bezprostřední okolí charakterizovat z hlediska živých složek přírody jako území silně narušené antropogenními vlivy (stavební a zemědělská činnost). Z hlediska ekologické stability lze území hodnotit stupněm 0-1 (území zastavěná a nestabilní).

Opatření v oblasti emisí a odpadů

Některé části zařízení plazmové tavírny jsou vybaveny zařízeními pro záchyt emisí do ovzduší. Jedná se o filtry tuhých částic (TZL) – zásobník na CaO, drticí zařízení a centrální vzduchotechniku haly.

Odpadní vody z technologie  nebudou vznikat. Vznikat budou pouze vody splaškové v množství cca 135 m3/rok. Emise látek do odpadních splaškových vod budou snižovány pomocí biologické čistírny odpadních vod.

Monitoring

Na všech zdrojích znečišťování ovzduší bude probíhat autorizované měření emisí s frekvencí dle kategorie zdroje.

Kvalita odpadních vod splaškových, vypouštěných mimo zařízení není sledována. Sleduje se pouze odběr pitné vody z vodovodního řadu, který odpovídá množství vody vypuštěné, odhaduje se cca 135 m3/rok.

Sledována je pouze kvalita technologických vod v technologii, navrženo je sledování a případné prokázání dioxinů a furanů v odpadních kalech. Tato hodnota by neměla překročit hodnotu 0,3 ng TE/kg kalu, přičemž tato hodnota bude vztažena na zvodnělé kaly nikoli na jejich sušinu.

Monitorován z hlediska následného využití bude procentický obsah kovů v kalech z odpadních vod z quencheru.

Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

Navržená technologie je v současnosti jednou z nejmladších technologii, která je principiálně používána v různých průmyslových odvětvích, převážně v energetice, spalování odpadů a tavení kovů s vysokým bodem tání. Vzhledem k tomu, že průmyslové využití technologie plazmového zplyňování spadá do poloviny devadesátých let minulého století a mnohá technologická řešení jsou patentově chráněna, nepatří informace o průmyslovém využití plazmy k běžně dostupným informacím.

Dodavatelem zařízení, plazmového reaktoru a plazmového hořáku, včetně řídícího systému „plazmové části“ zařízení je PEAT, Inc., Huntsville, Alabama, USA

Navržený záměr by v České republice byl prvním reaktorem na přetavování elektroodpadu s tímto technickým řešením. V současnosti je elektroodpad separován a pokud je následně zpracováván tavením nebo elektrolyticky musí být vytříděn tak, aby zpracovávaný materiál neobsahoval chlorované látky organického původu. Při tavení konvenčními způsoby uvedenými v BREF [1] jsou využívány pece s větším obsahem vsázky a elektroodpad  převážně tvoří jen část přetavovaného materiálu. Produktem plazmového tavení nebude čistá měď, ale slitiny s různým obsahem příměsí dalších kovů přítomných ve zpracovávané vsázce, včetně železa. Jednotlivé technologické kroky jsou porovnávány dle BREF [1]. Porovnání s BREF parametry může být provedeno pouze obecně, protože navržená technologie je v ČR ojedinělá a tavící agregát bude kapacitně mnohem menší (150kg/h vsázka a 30 kg/h struskotvorných přísad) než referenční pece v BREF. (1. Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro průmysl zpracování neželezných kovů, překlad 5/2000).

Opatření preventivního charakteru

Společnost SAFINA, a.s. má zaveden systém řízení a omezování rizik, ve formě aktualizovaných řádů a směrnic pro všechny výroby, skladovací prostory a zařízení.

Součástí IP žádosti je návrh „Havarijního plánu“, dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č.254/2001 Sb. (vodní zákon), návrh „Provozního  řádu„ zařízení na využívání odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a návrh TPP a TOO dle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002.

V zařízení jsou skladovány a využívány chemické látky jako hydroxid sodný, tekutý dusík, oxid křemičitý a oxid vápenatý, dále pak nafta jako palivo do vysokozdvižných vozíků. Množství výše uvedených skladovaných látek spolu s látkami skladovanými ve stávajících provozech SAFINA, a.s. nepřekračuje hraniční limity stanovené zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.