# COGEBI a.s. je jedním z předních výrobců elektrotechnických izolačních materiálů v Evropě. Výroba izolantů má již dlouholetou tradici: její kořeny sahají do 60. let minulého století. Po roce 1989 došlo k výraznému omezení výroby, redukci počtu zaměstnanců a výrobních prostor.  Během následných let došlo k výraznému zefektivnění výroby, revitalizaci technologického vybavení a rozšíření výroby o nové produkty. V současné době společnost COGEBI a.s. splňuje evropský standard ve výrobě elektroizolačních materiálů a vyváží své produkty do mnoha zemí.

Identifikace provozovatele zařízení

| Obchodní firma | COGEBI a.s. |
| --- | --- |
| Právní forma | akciová společnost |
| Adresa sídla | Vožická 2104, 390 02 Tábor |
| IČ, | 006 59 487 |
| základní charakteristika zařízení | Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků používajících organická rozpouštědla o spotřebě organických rozpouštědel větší než 150 kg za hodinu nebo větší než 200 t za rok. |

Schéma výroby

Vlastní výrobu lze obecně rozdělit na tři základní procesy: výroba slídového papíru (remiky), lakování slídového papíru a nanášení dalších vrstev a následná finální úprava výrobků.

Při výrobě remiky se slídové fragmenty přepalují v elektrických pecních agregátech a slída se rozplaví do vody. Pro vytvoření kvalitní slídové suspenze se provádí ještě krok kyselého rozrážení, při kterém dojde k rozpadu zbývajících agregovaných částic. Vznik suspenze je podporován průchodem materiálu přes čerpadla, kdy dochází k mechanickému drcení částic. Takto upravené částice slídy se vymyjí vodou a vzniká slídová suspenze, která se zpracovává papírenským způsobem: suspenze se nanáší v papírenských lisech na plátna a odsává se přebytečná voda. Ulpívající částice slídy se za působení podtlaku formují na základní slídový papír (remiku).

V druhé části výroby je upravován slídový papír, a to podle konkrétních požadavků odběratelů na vlastnosti produktů. Tento proces lze označit lakování slídového papíru: remika je napouštěna laky a jsou nanášeny další vrstvy (převážně fólie nebo sklolaminátové vrstvy). Tímto procesem se z výchozího mechanicky neodolného slídového papíru stává kvalitní elektrotechnická izolace s výbornými dielektrickými a mechanickými vlastnostmi.

V třetí fázi výroby je zpracován vrstvený slídový papír do finálních výrobků. Jedná se o stříhání, řezání, broušení, tvarování atd. Může se jednat i o speciální operace, například ovíjení drátů jako jejich protipožární ochrana.

Spotřeba zdrojů

Technologie výroby je náročná zejména na spotřebu vody. Je čerpána povrchová voda (nádrž Jordán), dále podzemní voda (vlastní studny) a dále je nakupována voda z veřejného řadu. Omezování spotřeby vody se provádí prostřednictvím částečné cirkulace vody v jednotlivých okruzích (tam, kde je to technologicky možné). Výroba je náročná na spotřebu elektrické i tepelné energie.

Provozovatel zařízení se snaží omezovat spotřebu těchto zdrojů neustálou modernizací strojního vybavení a dodržováním technologických postupů. Úspory zdrojů znamenají nejen menší zátěž životního prostředí, ale výraznou úsporu finančních nákladů výroby.

| Základní vstupy do zařízení v roce 2005 |  |
| --- | --- |
| Surová slída | 501 t |
| Pojiva (laky) | 65 t |
| Rozpouštědla | 148 t |
| Skleněná tkanina | 33 t |
| PET fólie | 44 t |
| PE fólie | 8 t |
| Podzemní voda | 48 945 m3 |
| Povrchová voda | 50 670 m3 |
| Pitná voda | 2 789 m3 |
| Zemní plyn | 561 000 m3 |
| Elektrická energie | 2 806 MWh |
| Tepelná energie | 6 690 GJ |

Emise do ovzduší

Nejzávažnější část výroby z hlediska ochrany životního prostředí je provoz lakovacích linek, při kterém jsou uvolňovány organické látky do ovzduší. Znečištěná vzdušnina je odsávána do spalovacího zařízení, kde za využití podpůrného paliva (zemní plyn) jsou uvolněné organické polutanty spáleny. Teplo z tohoto procesu je za využití rekuperační jednotky využito zpět při výrobě páry. Lakovací linky jsou zařazeny jako velké zdroje znečišťování ovzduší.

Druhý spalovací zdroj provozovatele je kotel pro ohřev olejového okruhu jedné z lakovacích linek. Kotel spaluje zemní plyn a je zařazen jako střední zdroj znečišťování ovzduší.

Do ovzduší jsou dále přes odlučovač vypouštěny emise tuhých znečišťujících látek z odsávání brusky slídových polotovarů. Tento zdroj je kategorizován jako střední zdroj znečišťování ovzduší.

Provozovatel plánuje do roku 2008 rozšířit počet lakovacích linek o dva nové stroje, s čímž je spojena výstavba nové spalovny odpadních plynů a kotle pro ohřev olejového okruhu lakovací linky.

| Celkové emise do ovzduší v roce 2005 |  |
| --- | --- |
| TZL | 0,121 t |
| NOX | 0,935 t |
| SO2 | 0,267 t |
| organické látky | 1,067 t |
| CO | 5,855 t |

Emise do odpadních vod

Při výrobě slídového papíru – remiky vznikají průmyslové odpadní vody kyselého charakteru a s obsahem nerozpuštěných látek (slídové částice). Obsah nerozpuštěných látek je snižován v sedimentačních jímkách. Nízké pH odpadních vod je upraveno v neutralizační stanici, kde se tento parametr upravuje přídavkem roztoku vápenného hydrátu. Takto upravené odpadní vody jsou vypouštěny do veřejné kanalizace. Splaškové odpadní vody a dešťové vody ze zpevněných ploch jsou do kanalizace vypouštěny bez úpravy.

| Bilance odpadních vod v roce 2005 |  |
| --- | --- |
| množství | 102 404 m3 |
| nerozpuštěné látky | 35 t/rok |
| BSK5 | 2 t/rok |
| CHSKCr | 5,6 t/rok |

Produkce odpadů

Při výrobě vzniká nezanedbatelné množství odpadů. Největší podíl na jejich vzniku zaujímá příprava slídové suspenze. Odpady z tohoto procesu mají vysokou specifickou hmotnost – obsahují velké množství vody. Pro snížení jejího obsahu se využívají kalolisy nebo dekantační odstředivka. Další velký podíl v produkci ostatních odpadů zaujímají nestandardní polotovary, odřezky a zbytkové izolační materiály.

Nebezpečné odpady jsou ve vetší míře produkovány při používání laků a rozpouštědel (vymývání technologie, zbytky nepoužitých laků, znečištěná rozpouštědla). Tyto odpady  jsou předávány k odstranění spálením.

| Produkce odpadů v roce 2005 |  |
| --- | --- |
| ostatní odpady | 521 t |
| nebezpečné odpady | 50 t |

Monitoring zařízení

Výstupy ze zařízení jsou pravidelně monitorovány, vždy tak, jak vyžadují složkové zákony o ochraně životního prostředí nebo smluvní ujednání. V současné době jsou autorizovanými měřeními sledovány:

- výduch ze spalovny odpadních plynů (velký zdroj znečišťování ovzduší, 1x ročně)

- výduch kotle pro ohřev topného okruhu lakovací linky (střední zdroj znečišťování ovzduší, 1x za 5 let)

- odpadní voda (slévaný vzorek, 1x měsíčně)

- kvalita podzemních vod v monitorovacích vrtech (dle potřeby)

Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

Výrobní zařízení COGEBI a.s. je velmi specifické a neexistují konkrétní parametry pro porovnání s technikami BAT. Zařízení je možno porovnat s technikami uvedenými v Návrhu referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro povrchovou úpravu používající organická rozpouštědla (září 2005). Přehled nejdůležitějších srovnání uvádí následující tabulka

| Předmět porovnání | Technologické nebo technické řešení v zařízení | Nejlepší dostupná technika* | Porovnání a zdůvodnění rozdílů řešení |
| --- | --- | --- | --- |
| skladování a aplikace látek s obsahem organických rozpouštědel | obecná pravidla pro nakládání s látkami obsahující organická rozpouštědla | uzavření, tj. použít uzávěrů, vík a poklopů na zdroje možných emisí | vyhovuje, aplikováno |
|  |  | vyprázdněné sudy nebo plechovky od rozpouštědel znovu uzavřít a tam kde je to reálné, ještě utěsnit lepící páskou tak, aby se zabránilo ztrátám odpařením | vyhovuje, aplikováno |
|  |  | minimalizovat odpar tím, že se nádoby s rozpouštědlem nepřechovávají v dosahu zdroje tepla a průvanu | vyhovuje, aplikováno |
|  |  | uzavřít nádoby, reservoáry a strojní zařízení v největší možné míře za použití dobře přiléhajících uzávěrů a krytů | vyhovuje, aplikováno |
|  |  | tam kde nemají nádoby a reservoáry náležité kryty, použít folie nebo antistatické plastové pokrývky, např. připevněné pružnými pásy, duší pneumatiky, nebo nylonovými přezkami ve tvaru háku a smyčky. Takovéto pokrytí má další výhodu v tom, že se do směsi nedostane prach a úlomky | vyhovuje, aplikováno |

| skladování a aplikace látek s obsahem organických rozpouštědel | obecná pravidla pro nakládání s látkami obsahující organická rozpouštědla | skladování odpadu obsahujícího rozpouštědla (například znečistěné utěrky a zbytky rozpouštědel) v nádobách | vyhovuje, aplikováno |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | automatizované řízení | technologie nanášení přípravků s rozpouštědly je již plně automatický; neautomatizovaná zatím zůstává část dávkování prostředků do zásobníku daného povlakovacího stroje |
|  |  | školení | vyhovuje, zaměstnanci jsou pravidelně školeni dle požadavků na danou pracovní pozici |
|  | skladování (Lakárna V12, Příruční sklady hořlavých kapalin SHK V1 a SHK V4) | přímo v místech použití se skladuje pouze malé množství | vyhovuje, aplikováno |
|  |  | velké nádrže pro rozpouštědla a kapaliny obsahující rozpouštědla, se během plnění v případě možnosti odvětrávají do dávkovací nádrže. Tam kde to není možné, např. vlivem dlouhého potrubí, podtlaku, nebo smluvních dohod dodavatelů, se odtahy vzduchu směrují tak, aby za hranicemi prostoru nevznikl nepříjemný zápach | tento požadavek bude řešen společně s rekonstrukcí Lakárny V12 a připojených skladů |
|  |  | všechny stálé skladovací nádrže jsou vybaveny audiálním a/nebo visuálním vysoce účinným poplašným zařízením nebo měřením objemu varujícími před přeplněním. Tam kde je to možné z hlediska viskosity materiálu, se kterým se manipuluje, a použitého čerpacího systému, jsou plnící zařízení napojena na systém poplašného zařízení zamezující přeplnění | tento požadavek bude řešen společně s rekonstrukcí Lakárny V12 a připojených skladů |
|  |  | každá nádrž má samostatné plnící místo tak, aby nedošlo k vzájemnému znečistění látek (zejména nekompatibilních) | tento požadavek bude řešen společně s rekonstrukcí Lakárny V12 a připojených skladů |
|  | aplikace látek (stroje CAVITEC 1, CAVITEC 2, kašírovací stroj, IS4, Mechano 2) | zakrytování částí strojů, ve kterých dochází k intenzivnímu odpařování organických látek, vytvoření odpovídajícího podtlaku odváděného odpadního vzduchu | vyhovuje, aplikováno |

| Předmět porovnání | Technologické nebo technické řešení v zařízení | Nejlepší dostupná technika* | Porovnání a zdůvodnění rozdílů řešení |
| --- | --- | --- | --- |
| zpracování odpadního plynu | termické spalovací jednotky ENETEX 1 a ENETEX 2 (www.enetex.cz) | jedno z možných řešení: centrální spalování odpadní vzdušiny za využití podpůrného paliva (kontinuální proces) s využitím rekuperace tepla | vyhovuje, aplikováno |
| spalovací zdroje | termické spalovací jednotky ENETEX (www.enetex.cz) | NV č. 22/2003 Sb. ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynových paliv | vyhovuje |
| spalovací zdroje | kotel Garioni – ohřev olejového okruhu (www.garioninaval.com) | NV č. 22/2003 Sb. ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynových paliv | vyhovuje |
| spalovací zdroje | kotel Garioni – ohřev olejového okruhu (www.garioninaval.com) | Energy Efficiency Techniques (Draft duben 2006) | vyhovuje |

*Zdroj: Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro povrchovou úpravu používající organická rozpouštědla (září 2005) pokud není uvedeno jinak

Stav území, kde je zařízení umístněno

Lokalita se nachází v oblasti MT9 (podle Quitta): tj. je obvyklé dlouhé, teplé, suché až mírně suché léto s krátkým přechodným obdobím, s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná a suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Roční úhrn srážek se pohybuje kolem 600 mm.

Kvalitu ovzduší lze v dané lokalitě považovat za mírně zhoršenou vlivem intenzivní automobilové dopravy (nesouvisející s provozem zařízení). Znečištění ovzduší se projevuje v parametru koncentrace poletavého prachu, koncentrace troposferického ozónu a koncentrace oxidů dusíku. Provozováním zařízení může zejména při nepříznivých rozptylových podmínkách dojít k mírnému zatížení imisních podmínek, zejména emisemi oxidů dusíku ze spalovacích procesů a emisemi organických látek do ovzduší.

Zařízení se nachází v ochranném pásmu vodárenské nádrže Jordán. Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré odpadní vody jsou vypouštěny do veřejné kanalizace, nedochází k ovlivňování kvality vody v nádrži.

Areál společnosti je situován do průmyslové oblasti města (nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 500 m). Nejedná o pozemky spadající do zemědělského půdního fondu. Kvalita půdy ani horninové prostředí není současným provozem zařízení ovlivňována.

V současné době probíhá příprava na sanaci podzemních vod znečištěných látkami z bývalého skladu hořlavin. Tento objekt byl odstraněn a při provedených analýzách byla nalezeny vysoké koncentrace různých organických rozpouštědel v podzemních vodách. Sanace bude spočívat v odčerpání znečištěných vod, jejich úpravu ve stripovací koloně a zpětné zasákávání do půdního horizontu.

Opatření preventivního charakteru

Společnost COGEBI a.s. má zpracován Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod, který je řídícím dokumentem obsahujícím základní preventivní postupy vzniku havárie i postupy pro zdolávání vzniklé havárie. Společnost též vypracovala Protokolární záznam o nezařazení podle zákona č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami.

Společnost COGEBI a.s. je certifikována od prosince 2003 a v roce 2006 proběhl recertifikační audit systému jakosti podle ČSN EN ISO 14001:2005 a platnost nového certifikátu je do prosince 2009.

Základním směrem výroby v COGEBI a.s. jsou izolanty na bázi slídy. Z toho vyplývá i orientace environmentální politiky na snižování spotřeby slídy, vody, obalů, rozpouštědel a všech druhů energií.

Potřebnými investicemi je v COGEBI a.s. udržováno a zlepšováno pracovní prostředí. COGEBI a.s. směřuje ke zvyšování ochrany zdraví zaměstnanců a bezpečnosti jejich práce, při šetrném chování se k jednotlivým složkám životního prostředí, včetně zachování neobnovitelných přírodních zdrojů a úspor energií. COGEBI a.s. bude nadále zlepšovat systém ochrany životního prostředí a bude udržovat tento systém propojený do integrovaného managementu dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005.

Dále je společnost COGEBI a.s. certifikována od září 1998 a v roce 2006 proběhl recertifikační audit systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 a platnost nového certifikátu je do prosince 2009.

Pro realizaci politiky QEMS COGEBI a.s. vytváří vrcholové vedení podmínky pro rozvoj a zlepšování systému jakosti a EMS. Vedení vyhlásilo v roce 2006 novou Politiku jakosti a stanovilo roční Cíle jakosti a EMS, které se každý rok aktualizují. V plánovaných termínech jsou prováděna měsíční hodnocení a roční komplexní přezkoumání managementu. Důležitá je i orientace na potřeby a očekávání zaměstnanců. Jsou vytvářeny podmínky pro zvyšování jejich znalostí a způsobilosti ke kvalifikovanému plnění odpovědností v systému jakosti a EMS. Další rozvoj zaměstnanců je zajištěn výcvikem a trvalým doškolováním, to probíhá i v oblasti zvyšování znalosti jazyků. Plán školení a jeho plnění za uplynulé období se pravidelně vyhodnocuje v oddělení personalistiky. Vrcholové vedení firmy vytváří kompletní plány nákladů, jejichž cílem je jednoznačně udržovat, rozvíjet a zlepšovat systém jakosti a EMS. Dílčí významné činnosti jsou vždy projednávány na jednotlivých poradách vrcholového vedení. Toto se týká především investic zvyšujících úroveň pracovního prostředí, znalostí a dovedností všech pracovníků a technicko-technologických aspektů výroby.

Závěr

Souhrnem lze konstatovat, že výroba elektrotechnických polotovarů firmy COGEBI a.s. představuje mírné zatížení okolního životního prostředí a nepředstavuje významné riziko ohrožení zdraví lidí. Veškeré významné negativní výstupy do životního prostředí jsou technologicky řízeny tak, aby ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí bylo minimální. Firma poskytuje zaměstnání přibližně 150 lidem. Díky průběžné modernizaci je technologie výroby shodná se standardy BAT pro toto průmyslové odvětví.