Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č. j.: KUOK 120119/2006					   V Olomouci dne 25. 9. 2007

SpZn: KÚOK/120119/2006/OŽPZ/507

Sp. a sk. znak: 209.1-A/20

Vyřizuje: Ing. Barbora Malá

Tel:  585 508 644

Fax: 585 508 424

E-mail: b.mala@kr-olomoucky.cz

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako orgán státní správy, příslušný dle § 67 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a jako příslušný správní úřad podle ustanovení 
§ 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 1. 12. 2006 žádost obce Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané, IČ 002 99 421, o vydání integrovaného povolení na  zařízení „Skládka sdružení obcí Senice na Hané, Náměšť na Hané, Loučany  (skupiny S-OO3)“.

Krajský úřad, po provedeném řízení o vydání integrovaného povolení dle zákona o integrované prevenci, tímto vydává podle § 13 odst. 3 zákona 
o integrované prevenci

integrované povolení

právnické osobě obci Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice 
na Hané, IČ 002 99 421.

Identifikační údaje:

Název zařízení:	„Skládka sdružení obcí Senice na Hané, Náměšť 
na Hané, Loučany  (skupiny S-OO3)“

Provozovatel zařízení:	Obec Senice na Hané, IČ 002 99 421

Kategorie zařízení:	5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 
25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu.

Umístění zařízení:		Kraj:	  	Olomoucký

Obec:     	Senice na Hané

Katastrální území:		Senice na Hané

k provozování zařízení dle zákona o integrované prevenci, přílohy č. 1, bodu 5.4 - Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou inertního odpadu - „Skládka sdružení obcí Senice na Hané, Náměšť na Hané, Loučany  (skupiny S-OO3)“.

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností:

- Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona 
o integrované prevenci:

Řízená skládka kategorie S - 003

  - Skládka odpadů podskupiny S-003 dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška č. 294/2005 Sb.„), určená pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

  - Zařízení k odstraňování odpadů, ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, kód D1 dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o odpadech“).

  - Etapa je provozována s projektovanou kapacitou 50 000 tun odpadů. Předpoklad ukončení provozu 2022.

- Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona 
o integrované prevenci:

    - Provozní administrativní budova.

    - Akumulační jímka průsakových vod o objemu 75 m3.

- Přímo spojené činnosti:

- Nakládání s odpady.

- Nakládání se skládkovým plynem.

- Nakládání s průsakovými a splaškovými vodami.

- Monitoring.

- Rekultivace.

Krajský úřad, stanovuje právnické osobě obci Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané, IČ 002 99 421, jako provozovateli výše uvedeného zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci

závazné podmínky provozu zařízení

I. EMISNÍ LIMITY

1.	OVZDUŠÍ

Krajský úřad, posoudil předloženou žádost a prostudoval předloženou dokumentaci s tím, že z hlediska ochrany ovzduší lze předmětnou skládku odpadů a její provoz charakterizovat těmito zdroji znečišťování ovzduší:

A. 	Mobilní zdroje znečišťování ovzduší:

- dle § 4 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

-dopravní prostředky,

-nesilniční mobilní zdroje,

Podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním ovzduší způsobeným mobilními zdroji znečišťování upravují zvláštní právní předpisy.

B. Stacionární zdroje znečišťování ovzduší:

Skládka odpadů, která přijímá více než 10 t odpadu denně nebo má celkovou roční kapacitu větší než 25 000 t, mimo skládky inertního materiálu.

Dle zákona o integrované prevenci se schvaluje soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (dále jen „provozní řád zdroje“).

2. VODA

Krajský úřad dle zákona o integrované prevenci:

A) Vydává souhlas k zařízení „Skládka sdružení obcí Senice na Hané, Náměšť na Hané, Loučany  (skupiny S-OO3)“, k. ú. Senice na Hané, č. hydrologického pořadí 4-12-01-009, č. hydrogeologického rajónu 662, provozovatel obce Senice 
na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané, IČ 002 99 421.

B) Uděluje povolení k nakládání s podzemními vodami spočívající v jejich odběru ze stávajícího vrtu HV-1 na pozemku parc. č. 425/4 v k. ú. Senice 
na Hané, č. hydrologického pořadí 4-12-01-009, č. hydrogeologického rajónu 662, za účelem využití vody pro provoz WC v buňce skládkaře na skládce S-OO3 Senice na Hané v množství:

prům.: 	0,0004 l.s-1

max.: 		0,0005 l.s-1

max.: 		1,33 m3.měsíc-1

max.: 		0,016 tis. m3.rok-1

3. ODPADY

Krajský úřad dle zákona o integrované prevenci uděluje souhlas:

A) k provozování zařízení k odstraňování odpadů – řízené skládky odpadů podskupiny S-OO3, umístěné na parcelách č. 425/4, 425/5, 425/6, 425/7, 425/8 a 446/31 v k.ú. Senice na Hané,

      - s provozním řádem skládky.

II. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících 
ze zařízení po ukončení jeho činnosti

- Zařízení musí být provozováno dle schválených provozních řádů 
a v souladu s platnou legislativou.

- Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (drenážní systém, monitorovací vrty, zařízení k jímání skládkových plynů apod.) udržovat 
i po uzavření skládky v činnosti minimálně po dobu určenou ve schváleném  provozním řádu uzavřené skládky.

- Po ukončení provozu skládky zabezpečit její uzavření, rekultivaci, následnou péči a zamezit negativnímu vlivu skládky na životní prostředí. Tyto činnosti zajistit z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy nejméně 
po dobu 30 let. Po ukončení provozu monitorovat zařízení dle provozního řádu uzavřené skládky, který bude schválen krajským úřadem.

- Bezprostředně po ukončení ukládání odpadů (dovršení maximální schválené výšky tělesa) uzavřít těleso skládky. V souladu s ČSN 83 8035 zahájit celkovou rekultivaci skládky bezprostředně po ukončení skládkování.

- Rekultivaci provádět dle schválené projektové dokumentace a v souladu              s ČSN 83 8035 v aktuálním znění.

III. SOUHRNNÉ PODMÍNKY

- Podmínky při nakládání s odpady

A) Zařízení k odstraňování odpadů: skládka odpadů S - OO3

- Skládka bude provozována v rozsahu a způsobem stanoveným v provozním řádu skládky, k odstranění přijímat pouze odpady uvedené v provozním řádu skládky. Jakákoli změna provozního řádu skládky bude předem projednána s krajským úřadem ve smyslu změny integrovaného povolení.

- Příslušní pracovníci budou s provozním řádem skládky prokazatelně seznámeni a kompletní provozní řád skládky bude k dispozici kontrolnímu orgánu u provozovatele skládky.

- Odběry vzorků podzemní vody z monitorovacích míst bude provádět subjekt, který má zpracovaný standardní operační postup pro provádění vzorkovacích prací.

- Pro vzorkování podzemní vody z monitorovacích vrtů bude využíván dynamický odběr, vzorek bude z vrtu odebrán po ustálení fyzikálně – chemických parametrů vody.

- Monitorovací systém skládky bude po celou dobu jejího provozu udržován v bezvadném stavu tak, aby z důvodu vadného zařízení nedocházelo 
ke zkreslování výsledků monitoringu.

- Jakékoli odchylky ve výsledcích monitoringu oproti předchozí analýze budou ihned oznámeny krajskému úřadu.

- Kaly budou na skládku ukládány pouze upravené, v rypném stavu.

- K technickému zabezpečení skládky (TZS) nebude využito více než 25% objemu všech odpadů uložených na skládce za každý kalendářní rok.

- Bezprostředně po ukončení skládkování zabezpečí provozovatel sanaci, rekultivaci skládky a zamezení negativnímu vlivu skládky na životní prostředí.

- Rekultivace skládky bude provedena v souladu se zvláštními právními předpisy na základě schválené projektové dokumentace, která bude aktualizována dle závazných technických norem platných v době ukončení skládkování.

- Nejpozději v termínu do 31. 12. 2007 předloží provozovatel skládky krajskému úřadu projekt odplynění skládky zpracovaný v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství a ochraně ovzduší na základě výsledků měření výskytu a složení skládkového plynu.

- O každé dodávce odpadu přijaté do zařízení vystavit písemné potvrzení. Evidenci uložených odpadů archivovat po celou dobu provozu skládky 
a období následné péče.

- Pokud i po vstupní kontrole, je do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení odstraňovat, musí být vytříděn a shromažďován ve vhodném shromažďovacím prostředku tak, aby nedošlo k úniku závadných látek 
do okolního prostředí, a to do doby jeho převzetí oprávněnou osobou.

- Pro ukládání odpadů využívat co nejmenší (aktivní) plochu složiště na tělese skládky. Maximální velikost aktivní plochy je s ohledem k možnosti manipulace s ukládanými odpady stanovena na cca jednu třetinu plochy otevřené sekce. Uložené odpady, s výjimkou odpadů k TZS, průběžně zhutňovat do skládkového tělesa.

- Pro překryv uloženého a zhutněného odpadu zajistit dostatečné množství inertního materiálu/odpadu k TZS. Vrstva odpadu o mocnosti cca 2 m bude překryta vrstvou cca 0,15 m materiálu k TZS tak, aby byla zajištěna maximální ochrana životního prostředí před negativními vlivy ze skládky. V případě potřeby (odpady podléhající rychlému rozkladu, odpady se zvýšeným rizikem úletů, apod.) překrývat i menší vrstvy ukládaných odpadů. Překryv není nutný, má-li uložený odpad takové vlastnosti, že účinně brání vzniku negativních vlivů ze skládky, zejména prašnosti, úletům, šíření zápachu, přítomnosti hlodavců a ptáků. Kromě aktivní plochy musí být ostatní plochy tělesa skládky překryté materiálem/odpadem k TZS, případně inertním materiálem, o mocnosti cca 0,15 m.

- Skládkování musí probíhat takovým způsobem, aby byla zaručena stabilita skládkového tělesa a s ním spojených konstrukcí.

- Hutnění jednotlivých vrstev uloženého odpadu provádět pomocí kolového nakladače.

- 2. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí

- A) Ovzduší

- Provozní řád zdroje je trvalou a závaznou součástí provozních předpisů zdroje. Každá změna provozního řádu zdroje musí být předem projednána 
s krajským úřadem ve smyslu změny integrovaného povolení.

- Provozovatel bude pokračovat v monitorování skládkového plynu s četností a v rozsahu uvedeném ve výrokové části č. IV. ZPŮSOB MONITOROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ A JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ bod 4) integrovaného povolení a v provozním řádu zdroje. V případě termické likvidace skládkových plynů je třeba dodržovat zásady uvedené v  příloze č. 1, části I. k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., tj. Závazné podmínky provozu zařízení na spalování odpadních plynů.

- Do doby zahájení jímání bude množství skládkového plynu unikajícího 
do ovzduší eliminováno důsledným dodržováním technologie ukládání odpadů a vlastní minimalizací otevřeného pracovního prostoru při ukládání odpadů.

- Na základě výsledků měření množství a jakosti skládkového plynu bude navržen v souladu s ČSN vyhovující systém odplynění. Měření skládkového plynu bude provádět skupina s příslušným oprávněním k měření skládkového plynu. Měření skládkového plynu se bude provádět po celou dobu biodegradačního procesu.

- V souladu s § 3 písm. c) vyhlášky č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem 
a způsobu jejího zjišťování (dále jen „vyhláška č. 362/2006 Sb.“) a její přílohy, části C, bodu 7. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládky inertního odpadu, provede provozovatel stanovení koncentrace pachových látek v termínu do 1. srpna 2009. Případná další měření budou prováděna dle platné legislativy.

- Volná ventilace skládkového plynu je nepřípustná. Bioplyn vznikající 
ve skládkovém tělese jímat a využívat nebo zneškodňovat. Použitá technologie odplynění  musí být v souladu s  normou ČSN 83 8034 v aktuálním znění. Odsávání a spalování skládkového plynu není nutné, pokud bude těleso udržováno plynotěsné a skládka bude překrývána biologicky aktivním materiálem (dle ČSN 83 8034/Z1) či materiálem k TZS nebo bude odplyňovací systém napojen na biooxidační filtrační jednotku.

- Průběžně činit opatření vedoucí ke snížení prašnosti a vzniku pevných úletů              ve skládce a jejím okolí, zejména: kropit komunikace užitkovou vodou, zpětně rozlévat průsakové vody na těleso skládky, důsledně hutnit odpad, překrývat neaktivní části tělesa skládky biologicky aktivním materiálem nebo odpadem. V případě vzniku pevných úletů do okolí zařízení bez zbytečného prodlení zajistit jejich odstranění. O provedených opatřeních provést záznam do provozního deníku zařízení.

- Mechanizaci v zařízení podrobovat prohlídkám a údržbě dle návodu 
pro používání daných zařízení. O údržbách vést evidenci, např. zápisem v provozním deníku.

- B) Voda

    - Průsakové vody využívat rozléváním na povrch skládky, přebytky pak předáním oprávněné osobě dle smluvního vztahu.

    - Drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části 
a odvodňovací systém dešťových vod chránit proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření skládky.

    - Veškeré manipulační plochy a zařízení, kde se nakládá s látkami závadnými zabezpečit tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do povrchových nebo podzemních vod.

    - V zařízení umístit prostředky pro odstranění případných úniků závadných látek. Použité sanační materiály uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí tak, aby bylo zabráněno ohrožení povrchových, podzemních vod nebo geologického prostředí.

    - Sledování kvality podzemních, průsakových a drenážních vod bude prováděno v  monitorovacích místech, s četností vzorkování a v rozsahu ukazatelů uvedených v bodu IV. ZPŮSOB MONITOROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
A JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ body 1) 2) 3).

    - Odběr vzorků vod, měření jejich jakosti a následné vyhodnocení bude provádět odborně způsobilá osoba oprávněná k podnikání.

    - Při odběrech podzemní vody bude měřena úroveň hladiny podzemní vody ve vrtech.

    - V případě zjištění koncentrací sledovaných parametrů vykazujících nárůst 
o jeden řád oproti obvyklým hodnotám předchozích měření bude proveden kontrolní (opakovaný) odběr vzorku nad rámec stanoveného rozsahu. V případě potvrzení nárůstu trendu daného parametru kontrolním odběrem budou provedeny mimořádné odběry a laboratorní stanovení na všech objektech monitorovacího systému. Situace bude posouzena odborně způsobilou osobou s cílem zjištění vzniklého stavu a návrhu dalšího postupu zohledňujícího ochranu podzemních a povrchových vod.

    - Platnost povolení k nakládání s vodami je časově omezená a končí dnem 31. 12. 2022.

### C) Hluk, vibrace a neionizující záření

Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené v nařízení č. 148/2006 Sb.

Denní doba 		50 dB (6,00 až 22,00)

Pro noční dobu 		40 dB  (22,00 až 6,00)

- D) Další

- V zařízení je zakázáno zejména kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, volný pohyb zvířat, ukládání odpadů mimo vymezený prostor ve skládce, vynášet uložené odpady mimo areál skládky.

- 3. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

- Průběžně činit opatření vedoucí k hospodárnému využívání surovin 
a energie ve všech prostorách zařízení.

- Pro zvlhčování tělesa skládky přednostně využívat průsakových vod čerpaných z jímky průsakových vod. Teprve při jejich nedostatku 
a technologické potřebě je možno použít užitkovou vodu.

- Pro účel technického zabezpečení skládky zajistit úsporu přírodních zdrojů zejména jejich nahrazováním odpady povolenými k přijetí do zařízení 
pro TZS.

- Odpady využité k vytvoření rekultivační vrstvy nad těsnící vrstvou musí splňovat podmínky bodu 1 přílohy č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

- Záznamy o využívání energie a surovin, včetně opatření vedoucí 
k hospodárnému využití energie zaznamenávat do provozního deníku zařízení.

- 4. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

- V prostoru zařízení a jeho okolí je třeba respektovat, že zde může docházet k nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu. Místa ohrožená výbuchem vybavit příslušnými značkami se symbolem nebezpečí.

- Při rozšiřování skládky o nové etapy zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap. To platí jak pro zřizování skládky, tak pro její uzavírání. Celistvost  fólie je nutno po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat (například pomocí geoelektrického měření).

- Pro ochranu těsnění skládky není dovoleno, aby vozidla přivážející odpady                 a mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému.

- Pravidelně provádět školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce 
a nakládání s odpady.

- 5. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných 
od podmínek běžného provozu (dále jen „havarijní situace“), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

        - Při poruše vážního a evidenčního systému nebo výpadku elektrické energie pro jeho provoz, je obsluha skládky povinna vést evidenci v rozsahu 
a souladu s požadavky zákona o odpadech a jeho prováděcími  předpisy. Po opětovném zprovoznění vážního a evidenčního systému do něj obsluha neprodleně doplní chybějící data.

        - V případě neočekávaného výpadku elektrické energie zajistit kontrolu zaplnění jímky průsakových vod, případně včas zajistit odvoz do ČOV.

        - V případě havarijní situace bude postupováno dle schváleného provozního řádu skládky.

        - Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením:

                - místa havárie;

                - časových údajů o vzniku a době trvání havárie;

                - informované instituce a osoby;

                - data a způsobu provedeného řešení dané havárie;

                - přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií.

        - Každá havárie bude nejpozději do 24 hodin ohlášena obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc.

6. Podmínky pro monitoring

- Veškeré výsledky monitoringu za uplynulý rok, budou předkládány krajskému úřadu do 30. 4. následujícího roku, a to v rámci tzv. „Informací o plnění podmínek“.

- Provozovatel prokazatelně seznámí pracovníky skládky s provozními řády a ty budou kontrolnímu orgánu k dispozici v zařízení.

- Změna jakéhokoli provozního řádu bude projednána s krajským úřadem, 
ve smyslu změny integrovaného povolení.

- IV. ZPŮSOB MONITOROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ A JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Během provozování skládky probíhá sledování podle programu kontroly 
a monitorování. Program kontroly je navržen v následujících parametrech:

- sledování jakosti a množství průsakových vod,

- sledování jakosti podzemních a povrchových vod v okolí skládky,

- sledování množství a složení skládkového plynu,

- sledování tělesa skládky,

- sledování těsnosti těsnění skládky,

- kontrolu souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro zařízení,

- kontrolu funkčnosti všech opatření určených k ochraně životního prostředí,

- kontrolu plnění podmínek stanovených v integrovaném povolení.

  - Jakost a množství průsakových vod

- monitoring průsakové vody realizovat odběrem bodového vzorku z jímky průsakových vod.

Tabulka č. 1: Parametry a četnost měření průsakových vod

| Parametr | Četnost měření během provozu |
| --- | --- |
| úroveň hladiny průsakové vody v jímce | denně |
| množství předaných průsakových vod (m3) | při čerpání a při předávání oprávněné osobě |
| pH, vodivost, CHSKCr, BSK5, Fe, Al3+, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Be, Hg, Zn, Crcelk., F-,Cl-, NO3-, NO2-,NH4+, SO42-, CN-, RL, NEL, TOC, fenoly, anion. tenzidy | 2 x ročně (jaro) |

- podmínky a způsob odběru vzorků průsakové vody – vzorky budou odebírány oprávněnou osobou.

- metoda a podmínky měření, autorizace – analýza vzorků bude prováděna akreditovanou laboratoří.

2)  Jakost podzemních vod

-	monitoring podzemních vod realizovat pomocí odběru vzorků z monitorovacích vrtů HV-1, HV-5, HV-6.

Tabulka č. 2: Parametry sledování jakosti podzemních vod

| Parametr | Četnost měření během provozu |
| --- | --- |
| pH, vodivost, BSK5, CHSKCr, Fe, Al3+, Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Be, Hg, Zn, Crcelk., F-,Cl-, NO3-, NO2-,NH4+, SO42-, TOC, NEL, fenoly, anion. tenzidy | 2 x ročně (jaro, podzim) |

-	podmínky a způsob odběru vzorků podzemní vody - vzorky budou odebírány oprávněnou osobou.

-	při odběru vzorků bude změřena změna úrovně hladiny podzemní vody.

-	metoda a podmínky měření, autorizace - analýza vzorků bude prováděna akreditovanou laboratoří.

3) Jakost drenážních vod

- monitoring drenážních vod realizovat pomocí odběru vody z odvodnění stavby (kontrolní šachtě, do které je zaústěn drenážní systém odvodnění podloží skládky)

Tabulka č. 3: Parametry sledování jakosti drenážních vod

| Parametr | Četnost měření během provozu |
| --- | --- |
| pH, vodivost, celková tvrdost, NEL, fenoly, PCB, uhlovodíky, těžké a toxické kovy (Cu, Zn, Pb, Cd, Crcelk., As, Hg, Al3+) CHSK, BSK5, obsah kationů (Ca, Na, K, NH4, Mg) a anionů (NO3, Cl, SO4) | 2 x ročně |

- podmínky a způsob odběru vzorků průsakové vody – vzorky budou odebírány oprávněnou osobou.

- metoda a podmínky měření, autorizace – analýza vzorků bude prováděna akreditovanou laboratoří.

- minimálně jednou měsíčně obsluha zkontroluje stav v kontrolní šachtě, 
do které je zaústěn drenážní systém odvodnění podloží skládky

4) Jakost a množství skládkového plynu

- 	Monitoring skládkového plynu realizovat pomocí zárazných sond 
a zjišťováním povrchové migrace plynu.

Tabulka č. 4: Parametry a četnost měření skládkového plynu

| Ukazatel | Parametr | Četnost měření během provozu |
| --- | --- | --- |
| Zjišťování jakosti a množství skládkového plynu | CH4, CO2, O2, N2 (dopočítáním do 100 %), atmosférický tlak, H2S a CO | 2 x ročně (jaro, podzim) |

-  Monitorování musí být prováděno skupinou s příslušným oprávněním k měření skládkového plynu.

-	Monitorování provádět v jarním a podzimním období, tj. v období, kdy existují pro mikroorganismy vhodné podmínky k tvorbě skládkového plynu. Venkovní teplota nesmí klesnout pod 5 °C.

5) Pachové látky

-	Nejpozději do 1. srpna 2009 provést měření pachových látek v souladu s požadavky vyhlášky č. 362/2006 Sb.

6) Další monitoring

- Níže popsaný monitoring zařízení bude realizován provozovatelem nebo třetí osobou.

- Denně sledované ukazatele:

-	zhodnocení meteorologických ukazatelů na konci směny (teplota vzduchu, přítomnost vertikálních srážek, oblačnost, větrnost);

-	množství recirkulované průsakové vody na těleso skládky (výpočtem dle výkonu čerpadel a doby čerpání);

-	množství předané průsakové vody do smluvní ČOV;

-	funkčnost technického vybavení skládky – vizuálně.

- Ročně sledované ukazatele:

-	množství odpadů na skládce, dodržování schválené figury skládky (zejména sklon svahů), sesedání a změny tvaru skládkového tělesa – dle ČSN 83 8036, kap. 9.

- Ukazatele sledované 1 x za 5 let:

-	kontrola nepropustnosti jímky průsakových vod. První kontrola proběhne nejpozději do dvou let od data nabytí právní moci integrovaného povolení.

7) Způsob zaznamenávání výsledků a vyhodnocení monitoringu

- Výsledky provedených měření zaznamenávat do provozního deníku, s výjimkou monitoringu zajišťovaného externími dodavateli, jejichž výsledky budou uloženy v sídle provozovatele zařízení k případné kontrole. Zaznamenány budou časové údaje o provedených pozorováních 
a měřeních, výsledky pozorování a měření, okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit (např. údaje o teplotě, srážkách), a také mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření nebo v období od posledního předchozího pozorování nebo měření.

- Kompletní výsledky monitorování budou součástí dokumentu „Informace 
o plnění podmínek“, který předá provozovatel krajskému úřadu 
ve  stanoveném termínu.

- Pokud bude na základě získaných výsledků monitoringu potřeba upravit jeho rozsah a četnost, provozovatel tuto skutečnost oznámí krajskému úřadu ve smyslu změny integrovaného povolení.

8) Monitorování ve fázi následné péče

- Monitoring části uzavřené a rekultivované plochy skládky a jejího technického vybavení během následné péče bude probíhat podle schváleného provozního řádu uzavřené skládky.

- Při stanovování rozsahu a frekvence monitorování v provozním řádu uzavřené skládky bude přihlédnuto k výsledkům monitoringu během provozu skládky a přiměřeně se, včetně způsobu vyhodnocování, upraví tak, aby bylo dostatečně dokumentováno a kontrolováno veškeré dění v zařízení 
a jeho okolí po ukončení provozu.

## Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění 
či znečištění překračujícího hranice států

- Provoz plynového hospodářství a všech zdrojů znečišťování vést tak, aby nedocházelo k nadměrným únikům emisí znečišťujících látek do ovzduší 
a překračování emisních limitů, stanovených v integrovaném povolení.

- Průběžně činit opatření k omezení pevných úletů odpadů ze zařízení, a to       hutněním odpadů, překrýváním, recirkulací průsakové vody a pravidelným sběrem odpadů, které se dostaly ze složiště nebo svozových vozidel 
do areálu zařízení a jeho bezprostřední blízkosti.

- V případě výskytu obtížného hmyzu, hlodavců či nežádoucích rostlin (zejména křídlatky japonské a bolševníku velkolepého) zajistit dezinsekci 
a deratizaci, resp. jejich odstranění.

- V. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

Z důvodu pravidelné kontroly dodržování vydaného integrovaného povolení, má  držitel tohoto povolení za povinnost závazně a pravdivě informovat příslušný krajský úřad o plnění emisních limitů a podmínek stanovených integrovaným povolením, a to vždy v termínu 1 x ročně za uplynulý rok do 30. 4. následujícho roku. Toto se nazývá „Informace o plnění podmínek“. Tento dokument bude podáván ve formě přehledných tabulek v elektronické podobě na CD a zároveň v písemné formě. Emisní limity jednotlivých ukazatelů znečištění stanovené předmětným rozhodnutím, jednotlivé podmínky a jejich plnění budou zpracovány do tabulky a porovnány s naměřenými hodnotami a doloženy protokoly o měření popřípadě jinými dokumenty. Uvedené údaje budou sloužit také pro informování veřejnosti na její žádost, a to jako celek, popřípadě mohou být informace poskytovány zčásti dle jednotlivých konkrétních požadavků. Ostatní ustanovení §§ 16, 18 a 19 zákona o integrované prevenci, tím nebudou dotčena.

Nabytím právní moci tohoto integrovaného povolení pozbývají platnosti níže uvedená rozhodnutí a opatření, jenž jsou tímto povolením nahrazena:

- Výrokovou část rozhodnutí Krajského řadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 12. 5. 2006, č.j.: KUOK 27501/2006, kterým se dle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech uděluje souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů – řízené skládky odpadů podskupiny S-OO3, umístěné na parcelách č. 425/4, 425/5, 425/7, 425/8 a 446/31 v k.ú. Senice na Hané a s provozním řádem skládky.

- Výrokovou část rozhodnutí Krajského řadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 28. 7. 2003, č.j.: OŽPZ 3988/5056/03/Ne, kterým se dle ust. § 17 odst. 2 pís,. g) a § 48 odst. 1 písm. r) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje provozní řád k zajištění provozu skládky TKO Senice na Hané.

- Výrokovou část rozhodnutí Městského úřadu Litovel, odboru životního prostředí ze dne 18. 9. 2007, č.j.: ŽP-5670/1/06-Pa, kterým se povoluje v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, odběr podzemních vod.

Ostatní vydaná a dosud platná rozhodnutí, případně jejich jednotlivé výrokové části, které nebyly nahrazeny rozhodnutím o integrovaném povolení, zůstávají nadále v platnosti.

Odůvodnění

I.

Průběh správního řízení

Krajský úřad obdržel dne 1. 12. 2007 žádost společnosti obce Senice 
na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané, IČ 002 99 421, o vydání integrovaného povolení podle ustanovení §§ 3, 4 zákona o integrované prevenci 
na  zařízení “Skládka sdružení obcí Senice na Hané, Náměšť na Hané, Loučany  (skupiny S-OO3)“ v listinné podobě. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o vydání integrovaného povolení dle ustanovení zákona 
o integrované prevenci.

Vzhledem k tomu, že předložená žádost neobsahovala zákonem 
o integrované prevenci uvedené náležitosti, potřebné k jejímu posouzení, vyzval krajský úřad dopisem ze dne 18. 12. 2006, č.j.: KUOK 125319/2006 žadatele, aby své podání o požadované náležitosti doplnil. Zároveň krajský úřad řízení podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona o integrované prevenci přerušil.

Podáním ze dne 25. 4. 2007 byla žádost doplněna a krajský úřad dopisem ze dne 3. 5. 2007, č.j.: KUOK 45312/2006 oznámil pokračování v řízení ve věci vydání integrovaného povolení a žádost postoupil podle § 8 zákona všem účastníkům řízení, dotčeným správním úřadům a odborně způsobilé osobě. Stručné netechnické shrnutí údajů bylo po dobu 30 dnů zveřejněno na úředních deskách obce Senice na Hané a Krajského úřadu Olomouckého kraje, dále byly výše uvedené údaje zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup 
na internetových stránkách www.portal.gov.cz a www.env.cz/ippc.

Krajský úřad v průběhu lhůty stanovené v oznámení obdržel od účastníků řízení a dotčených správních úřadů stanoviska a vyjádření k předmětnému řízení. 
Ta v souladu s ustanovení § 9 odst. 1 zákona zaslal odborně způsobilé osobě, kterou byla ve smyslu ustanovení § 6 zákona vybrána CENIA, česká informační agentura pro životní prostředí, úsek pro agenturní činnost (dále jen „odborně způsobilá osoba“). Úřad v průběhu řízení obdržel následující stanoviska 
a vyjádření:

- Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství.

- ČIŽP OI Olomouc ze dne 7. 6. 2007, č.j.: 48/IPP/0700332.01/07/OLK.

- Olomouckého kraje ze dne 14. 5. 2007, č.j.: KUOK/49204/2007-3/866.

- KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne 4. 6. 2007, č.j.: 2007/827/611.

- Městského úřadu Litovel, odboru životního prostředí, ze dne 4. 6. 2007, č.j.: ŽP-3410/07-Kf.

Krajský úřad obdržel dne 26. 7. 2007 pod č.j.: 6365/CEN/07 vyjádření odborně způsobilé osoby. Její připomínky byly zapracovány do závazných podmínek integrovaného povolení. Odborně způsobilá osoba ve svém vyjádření zhodnotila nejlepší dostupné techniky (BAT) dle § 11 odst. 2 a konstatuje, že provoz zařízení je v souladu s BAT. Návrh závazných podmínek byl ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona odborně způsobilou osobou projednán se zástupci provozovatele.

Úřad zaslané vyjádření zveřejnil na své úřední desce a na portálu veřejné správy. Dopisem ze dne 8. 8. 2007, č.j.: KUOK 85890/2007 bylo dle ustanovení 
§ 12 zákona o integrované prevenci, nařízeno ústní jednání ve věci. To se konalo dne 11. 9. 2007 v budově krajského úřadu. Z ústního projednání byl pořízen písemný protokol, který je společně s prezenční listinou součástí spisového materiálu.

II.

Odůvodnění výroku rozhodnutí

Krajský úřad objektivně posoudil předloženou žádost, a shledal, že byla zpracována v souladu se zákonem o integrované prevenci a s prováděcí vyhláškou MŽP č. 554/2002 Sb. Zvážil návrhy provozovatele, týkající se stanovení podmínek pro provoz uvedeného zařízení dle platných právních předpisů, vzal v úvahu jednotlivé připomínky účastníků řízení a příslušných správních úřadů a neshledal důvody, které by bránily vydání integrovaného povolení ve smyslu ustanovení § 13 odst. 3 zákona.

Ve výrokové části tohoto rozhodnutí byl dle zákona o integrované prevenci schválen soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (provozní řád).

V rámci integrovaného povolení vydal krajský úřad pro zařízení skládky souhlas a nahradil dříve vydané rozhodnutí o povolení k odběru podzemních vod ze stávající studny.

K  vypouštění odpadních vod do vod povrchových v zařízení nedochází.

Rozhodnutím o integrovaném povolení byl mj. vydán souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů a s provozním řádem skládky. Současně krajský úřad stanovil podmínky pro nakládání s odpady.

Ostatní podmínky provozu zařízení vycházejí z požadavků jednotlivých právních předpisů a požadavků a připomínek účastníků řízení a dotčených správních úřadů, jež byly v rámci správního řízení vzneseny.

III.

Vypořádání připomínek obsažených ve vyjádřeních účastníků řízení 
a dotčených správních úřadů

V průběhu řízení byly z řad účastníků řízení a dotčených správních úřadů vzneseny  připomínky, jejichž obsah byl posouzen odborně způsobilou osobou 
ve svém vyjádření. Krajský úřad se s těmito připomínkami vypořádal při ústním projednání s tím, že ve výroku stanovil konkrétní podmínky provozu zařízení.

Připomínky a požadavky, jež byly obsahem vyjádření účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy v rámci řízení, jsou v rozhodnutí zapracovány takto:

- Olomoucký kraj -  bez připomínek.

- Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí - bez připomínek.

  - Krajská hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - bez připomínek.

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc

- Upozorňuje na povinnost vypracovat plán opatření pro případ havárie, zpracovaný v rozsahu dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. – vzhledem k tomu, že opatření k omezení negativních vlivů a opatření pro případ havárie je součástí provozního řádu skládky (Kapitola 7), který je schválen v rámci integrovaného povolení, výše uvedený plán není u tohoto zařízení vyžadován.

- Upozorňuje na změnu legislativy. Od 1. 1. 2007 nabylo účinnosti NV č. 615/2006 Sb. – zohledněno ve výrokové části integrovaného povolení a v aktualizaci provozního řádu zdroje.

- Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství

  - nakládání s odpady: zapracováno do výrokové části rozhodnutí,

  - vodní hospodářství: zapracováno do výrokové části rozhodnutí,

  - lesní hospodářství: bez připomínek,

  - ochrana přírody a ZPF: bez připomínek,

  - ochrana ovzduší: zapracováno do výrokové části rozhodnutí.

Krajský úřad v integrovaném povolení stanovil závazné emisní limity 
a podmínky provozu zařízení, včetně monitoringu jejich plnění, v souladu 
se zákonem o integrované prevenci a dalšími platnými právními předpisy. V řízení 
o vydání integrovaného povolení byla ve výrokové části V. tohoto rozhodnutí zrušena některá povolení, vydaná dle složkových zákonů, která byla vydaným rozhodnutím o integrovaném povolení nahrazena.

Na základě provedeného správního řízení ve výše uvedené věci, krajský úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal závazné podmínky provozu zařízení a rozhodl ve věci tak, jak je výše uvedeno.

IV.

Ostatní náležitosti správního řízení

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
ve znění pozdějších předpisů, položky 96 sazebníku, ve výši 30 000 Kč, byl bankovním převodem poukázán na bankovní účet Olomouckého kraje dne 25. 9. 2007.

V.

Shrnutí

Krajský úřad objektivně posoudil předloženou žádost, která byla zpracována v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 
a s prováděcí vyhláškou MŽP č. 554/2002 Sb., řádně přezkoumal jednotlivé připomínky účastníků řízení a příslušných správních úřadů a neshledal důvod 
k zamítnutí žádosti dle § 13 odst. 3 zákona. Dílčí výroky rozhodnutí o integrovaném povolení jsou v souladu s příslušnými ustanoveními jednotlivých složkových zákonů a zákona o integrované prevenci. Veškerá vyjádření a stanoviska jednotlivých účastníků řízení a dotčených správních úřadů v plném znění jsou součástí správního spisu, uloženém na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence. S jejich obsahem se mohli všichni účastníci v rámci správního řízení seznámit.

Na základě výše uvedených skutečností úřad rozhodl tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mají účastníci řízení dle § 81 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, právo podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u krajského úřadu, který rozhodnutí vydal.

Ing. Josef Veselský

vedoucí odboru

životního prostředí a zemědělství

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:

Účastníci řízení

- Obec Senice na Hané

- Olomoucký kraj

Dotčené správní úřady

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, nám. Př. Otakara 778, 784 01  Litovel

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, 
Wolkerova 6, 779 11 Olomouc

- ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 11 Olomouc

Odborně způsobilá osoba

- CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Litevská 8/1174, 
100 05 Praha 10

Na vědomí:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Na vědomí (po nabytí právní moci)

- Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

- Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS VIII., tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc