- Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti

- Identifikace provozovatele zařízení

Tab. č.1

| Obchodní firma nebo název, anebo jméno a příjmení | OBIO s.r.o. |
| --- | --- |
| Právní forma | 112 – Společnost s ručením omezeným |
| Adresa sídla nebo místa podnikání | Habrovany 34, 683 02 Habrovany |
| Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od výše uvedené) | --- |
| Počet zaměstnanců | Po uvedení do provozu cca 5 |

- Umístění

Tab. č. 2

| Adresa, na které se nalézá zařízení nebo místo, kde bude zařízení umístěno | Dolní Sukolom 1600, Uničov |
| --- | --- |
| Umístění zařízení (kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla, popř. označení stavby) | Olomoucký kraj, okres Olomouc, Obec Uničov, k.ú. Dolní Sukolom, parcely (155/2 a 155/5 – hala č. 1, 452 – hala č. 2) |

- Zařízení a jeho základní parametry

Areál slouží k zneškodňování především kontaminovaných zemin a kalů a odpadních vod z mycích linek aut. Objekt je situován uvnitř bývalého areálu ZD Újezd u Uničova na jihovýchodním okraji integrované obce města Uničova Dolní Sukolom. Bývalá výkrmna býků byla minulým majitelem přestavěna pro účely biodegradace znečištěných zemin a kalů, kompostování organických odpadů-zemědělské odpady, biologickou část, kuchyňské odpady, atd. Po převzetí areálu současným majitelem bylo prováděno odstraňování staré zátěže ve schválené a povolené hale biodegradace. V průběhu roku 2010 je plánované dokončení rekonstrukce skladu vstupního materiálu. Nejvýznamnější rozdíly oproti provozu minulým majitelem jsou především v umístění vlastní ČOV, rekonstrukci haly vstupního materiálu s ohledem na snížení nebezpečí průsaku nebezpečných látek do okolí a snížení roční kapacity z 10 000 tun nebezpečného odpadu na cca 3 000 tun.

Areál je pro příjem materiálu vybaven vstupní budovou s váhou. Hlavní objekty areálu jsou dvě haly. První hala slouží pro třídění, úpravu a jako sklad vstupního materiálu. Po plánované rekonstrukci zde bude umístěna i vlastní ČOV. Halu tvoří čtyři žlaby a manipulační plocha. Nejprve dojde k vytřídění materiálu (cca 5% materiálu nelze v tomto areálu zpracovat a předají se oprávněné osobě k zneškodnění). Přivezené kontaminované zeminy a kaly jsou nejprve odmočeny, poté upraveny dalšími procesy a pomocí vzorků zjištěno jejich složení. Nakonec je tento materiál smíchán se slámou (nebo jinými organickými materiály) a hnojivy. Takto vzniklý substrát je odvezen do haly č. 2, kde probíhá vlastní proces biodegradace. Přivezené odpadní vody jsou nejprve odkaleny. Poté slouží pro zkrápění zemin a kalů v umístěných žlabech 2 a 3. Všechny odpadní vody z areálu jsou sbírány do záchytných jímek a budou čištěny na vlastní ČOV.

Biodegradace je založena na rozkladu nežádoucích složek (PAU, NEL) pomocí mikroorganismů. Tyto organismy využívají škodliviny jako zdroj energie a uhlíku. Tímto se kontaminující látky štěpí až na konečné produkty, kterými jsou voda a oxid uhličitý. Ke správné funkci biodegradace patří udržování optimálních podmínek pro žijící mikroorganismy a jejich množení (správná teplota, vlhkost, přístup vzduchu a živin). Biodegradace je řízena oprávněnou osobou. Biopole je umístěno v uzavřené hale, která je opatřena vzduchotechnickým systémem s filtry s aktivním uhlím pro záchyt pachových látek a uhlovodíků. Umístěním do haly jsou podstatně sníženy emise pachových látek a TZL do okolí v porovnání s variantou biopole umístěného na otevřeném prostoru. Proces biodegradace zpracovává přírodě blízkou cestou odpady a staré ekologické zátěže a svým principem a řešením snižuje vliv na okolí na minimum.

- Vstupy do zařízení

Tab. č. 3

| Kontaminovaná zemina, kaly | Množství do 3 000 t ročně |
| --- | --- |
| Odpadní vody z mycích linek aut | Tyto jsou používány dále v procesu. Areál je vybaven i vlastní ČOV. |
| Biopreparát | DEKONTAM 3 - schválený Státním zdravotním ústavem ČR a Hlavním hygienikem ČR. |
| Další potřebné suroviny | Hnojivo |

- Zdroje znečišťování, monitoring

Jako zdroj možného znečišťování ovzduší v areálu by mohl být materiál přivážený k biodegradaci. S tímto materiálem je manipulováno především v obou halách. Tímto je omezena možnost nadměrné prašnosti do okolí na minimum. Dochází ze zkrápění vlastního substrátu určeného k biodegradaci, což snižuje jeho prašnosti uvnitř hal. Největší příspěvek na imisní situaci má materiál v průběhu biodegradace, kdy v jejím náběhu jsou emitovány nejvíce pachové látky a uhlovodíky. Z důvodu snížení emisí z tohoto zdroje je v hale č. 2, kde probíhá biodegradace, umístěn vzduchotechnický systém spolu s filtry s aktivním uhlím, který slouží zejména k zachycování pachových látek a uhlovodíků.

Je zřízen monitorovací systém sledující kvalitu podzemních vod. Monitoring je prováděn v monitorovacích vrtech MV-1, MV-2, MV-3 a dále je sledován přítok podzemních vod (pozadí) ve vrtu MV-4 a studni DS-2. Sledovanými ukazateli budou: NEL a bakteriální znečistění. Odběry i analýzy vzorků bude provádět odborně způsobilá osoba dle ustanovení §92 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. O výsledcích rozborů je a bude vedena evidence.

- Stav území, kde je nebo má být zařízení umístěno

Areál se nachází v místě bývalého zemědělského družstva. Dle územního plánu města Uničov se jedná o území výrobní aktivity – výrob průmyslová. Nedochází k záboru půdy, jedná se o stávající provoz. Stavba se nenachází a ani se nedotýká zvláště chráněných území. Nedochází k ovlivnění lesních porostů.

- Opatření v oblasti emisí a odpadů

Ovzduší

Zdroje emisí a jejich omezování jsou popsány v předcházející kapitole „Zdroje znečišťování, monitoring“. Z důvodu snížení možných negativních vlivů na okolí je sestaven provozní řád celého biodegradačního zařízení, provozní řád adsobrberu organických plynů a par a také havarijní plán pro případ ohrožení kvality povrchových a podzemních vod. V oblasti nakládání s odpady je vytvořen plán odpadového hospodářství a zřízena funkce odpadového hospodáře. Odpady přivážené do areálu jsou především kontaminovaná voda z mycích linek aut a zeminy a kaly kontaminované ropnými produkty. Při aplikování procesu biodegradace je jako technologická voda používána upravená kontaminovaná voda, která bude předčištěna na vlastní ČOV. Tím je značně sníženo množství vody z jiných zdrojů, které by pro tento proces bylo potřeba. Odpady, které nebude možno zpracovat v areálu biodegradace budou předány na zpracování autorizované osobě, dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech.

Vody

Žádné emise do povrchových a podzemních vod nejsou areálem vypouštěny. Všechny plochy sloužící k umístění kontaminovaného materiálu jsou dostatečně zabezpečeny a izolovány. Do konce roku 2010 bude dokončena rekonstrukce haly skladu materiálu určeného k biodegradaci, kde jedním z bodů rekonstrukce je vyspravení žlabů a jejich vybavení další dodatečnou izolací. Areálová dešťová kanalizace je vybavena odlučovačem ropných látek. Pro areál je vypracován provozní řád a Plán opatření pro případ ohrožení kvality podzemních a povrchových vod.

- Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

Pro porovnání zařízení „Biodegradační zařízení Dolní Sukolom“ a souvisejících zařízení s nejlepší dostupnou technikou (BAT) bylo využito průřezových i sektorových referenčních dokumentů a platné legislativy. Díky svému umístění do uzavřených hal, přítomnosti vlastní ČOV, filtrů pro zachycování pachových látek a uhlovodíků, systému detekce úniku nebezpečných látek, odlučovače ropných látek a dalších technických i organizačních opatření se jedná o nejlepší dostupnou techniku.

- Opatření preventivního charakteru

Zaměstnanci pracující v areálu biodegradačního zařízení Dolní Sukolom budou seznámeni s provozním řádem zařízení. Toto je základní dokument upravující činnosti probíhající uvnitř areálu. Dále je sestaven havarijní plán pro případ ohrožení kvality podzemních a povrchových vod. S tímto plánem budou zaměstnanci opět seznámeni.

Pro případ požáru je areál vybaven hasícími přístroji a požárním řádem. V případě úniku kontaminovaných látek jsou v hale č. 2 umístěny prostředky pro zvládání této situace. Rekonstrukce haly č. 1 (sklad materiálu určeného k biodegradaci) je zaměřena na zvýšení izolace těchto žlabů a snížení rizika průsaku kontaminovaných vod do okolních půd a podzemních a povrchových vod prakticky na nulu. Haly jsou vybaveny záchytnými žlaby a manipulace s nebezpečnými látkami je prováděna na plochách k tomu určených.