odbor životního prostředí a zemědělství

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení č.j.: 815/05/ZPZ/IP-1/Z1/Sk, z 18.05. 2006, se změnami č.j.: 602/ŽPZ/07/IP-1/Z2/Rc, z 11.04. 2007, č.j.: 1469/ŽPZ/07/IP-1/Z3/Rc, z 21.06 2007, č.j.: 1639/ŽPZ/07/IP-1/Z4/Rc, z 21.06. 2007, č.j.: 2235/ŽPZ/07/IP-1/Z5/Rc, z 10.09. 2007, č.j.: 2416/ŽPZ/07/IP-1/Z6/Rc, z 15.10. 2007, č.j.: 413/ŽPZ/08/IP-1/Z7/Rc, z 11.02. 2008, č.j.: 1272/ŽPZ/08/IP-1/Z8/Rc, z 26.05. 2008, č.j.: 1679/ŽPZ/08/IP-1/Z9/Rc, z 23.06. 2008, č.j.: 2443/ŽPZ/08/IP-1/Z10/Rc, z 11.12. 2008, č.j.: 885/ŽPZ/09/IP-1/Z11/Rc, z 12.08. 2009, č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z12/Tom, z 30.10. 2009, č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010, č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z14/Tom, z 23.06. 2010, č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z15/Tom, z 10.08. 2010, č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z16/Tom, z 01.09. 2010, č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z17/Tom, z 22.12. 2010, č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z18/Tom, z 11.01. 2011 a č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z19/Tom, z 11.04. 2011, společnosti CELIO a.s., pro zařízení „Skládkový komplex CELIO a.s.“

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen „Krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), a podle § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, vydává po provedeném řízení toto rozhodnutí, jímž se

v y d á v á   z mě n a   i n t e g r o v a n é h o   p o v o l e n í

ve smyslu ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci společnosti CELIO a.s., se sídlem V Růžodolu 2, 435 14  Litvínov 7, IČ 48 28 99 22, pro zařízení „Skládkový komplex CELIO a.s.“ (dále jen „zařízení“).

Toto povolení se vydává na dobu  n e u r č i t o u.

- Identifikační údaje:

| Provozovatel zařízení: | CELIO a.s. |
| --- | --- |
| Adresa sídla provozovatele: | V Růžodolu 2, 435 14 Litvínov 7 |
| IČ: | 4828 9922 |
| Kategorie dle přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb.: | 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně; 5.4. Skládky, které přijímají více než 10 tun denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 tun, s výjimkou skládek inertního odpadu |
| Název zařízení: | Skládkový komplex CELIO a.s. |
| Umístění zařízení: | kraj: Ústecký, obec: Litvínov, k.ú.: Růžodol |

Popis zařízení

- Technické technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

- Biodegradační plocha (BDP) na skládce S-OO:

- zařízení jsou umístěna na vodohospodářsky zabezpečené ploše rekultivované skládky ostatního odpadu (S-OO), o rozloze 12 600 m2 a kapacitě 37 800 m3

- kategorie 5.1 dle zákona č. 76/2002 Sb.

- uvedení zařízení BDP na skládce S-OO do provozu: 08/2003

- Skládka skupiny S-OO:

- těleso se nachází na p.p.č. 475/42, 533/6 a 533/9 k.ú. Růžodol, s celkovou kapacitou realizovaných dvou sektorů 612 330 m3 (z toho v prvním sektoru 370 000 m3, ve druhém sektoru 242 330 m3) a plánovanou kapacitou 1 030 000 m3,

- kategorie 5.4 dle zákona č. 76/2002 Sb.;

- Skládka skupiny S-NO:

- těleso se nachází na p.p.č. 475/39 a 475/38 k.ú. Růžodol, s celkovou kapacitou realizovaných sektorů 189 900 m3 (z toho v prvním sektoru 79 193 m3, ve druhém sektoru 66 163 m3, v prostoru po demontáži silnice mezi nimi 44 544 m3); pro rozšíření skládky S-NO na celkovou plánovanou kapacitou 546 100 m3 je vyčleněna plocha na p.p.č. 531/2 k.ú. Růžodol.

- kategorie 5.4 dle zákona č. 76/2002 Sb.;

  - Linka pro úpravu odpadů

- slouží k úpravě odpadů za účelem jejich dalšího využívání, příp. odstranění. Jedná se buď o fyzikálně – chemickou úpravu odpadů (stabilizaci) – kód D9 nebo o úpravu odpadů za účelem jejich využití jako paliva (kombinace fyzikálních a mechanických postupů) – kód R12.

- pro úpravu odpadů – kód R12 mohou být využity dvě vodohospodářsky zabezpečené jímky, které se nacházejí na vrcholu kazety skládky S-NO; úprava odpadů – kód D9 může být prováděna na volné části vodohospodářsky zabezpečené biodegradační plochy, která se nachází na skládce S-OO. Rovněž mohou být využity vodohospodářsky zabezpečené jímky na vrcholu kazety S-NO.

- kategorie 5.1. dle zákona o integrované prevenci

- kapacita zařízení je 15 t upraveného odpadu za hodinu

- uvedení zařízení do provozu: rok 2003

- Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

- Skládka skupiny S-IO:

- těleso se nachází na p.p.č. 522/2 a 527/3 k.ú. Růžodol s projektovanou kapacitou skládky  320 000 m3.

- Překladiště odpadů:

  - zařízení je umístěné na p.p.č. 515/35 a 515/25 k.ú. Růžodol.

- slouží k dočasnému uskladnění, vytřídění a úpravě odpadů, k uskladnění vytříděných odpadů před jejich následným přepracováním, odvozem k dalšímu využití, recyklaci nebo odborné úpravě;

- projektovaná kapacita:	1400 m3 (hlavní objekt, na ploše 1260 m2),

4400 m3 (vedlejší objekt, na ploše 2200 m2).

- Zařízení pro úpravu a zpracování elektroodpadu:

- slouží k demontáži a následnému využití elektroodpadů včetně pracoviště na úpravu TV a PC obrazovek.

- Čerpací systém skládkového plynu BGS 350D a fléra VSF160:

- fléra slouží k dokonalému spálení skládkového plynu ze skládky S-OO;

- jmenovitý výkon 660 kW.

- Čerpací stanice PHM Bencalor:

- dvouplášťová beztlaká nádrž na naftu o objemu 16 m3.

- Čistírna odpadních vod CINIS I:

- 1. větev I – OV ze skládek S-OO, S-IO, 2. větev II – OV ze skládky S-OO, S-IO.

  - Čistírna odpadních vod CINIS II:

- větev I – splaškové OV z provozního areálu, 2. větev II – průmyslové OV z provozního areálu.

- Kompostárna

- zařízení je umístěno na vodohospodářsky zabezpečené biodegradační ploše, která se nachází na uzavřeném sektoru skládky ostatního odpadu (S-OO) s technickou bariérou (p.p.č. 475/42 a 533/6), o rozloze 1 500 m2 a roční kapacitě cca 1 800 m3/rok (1 080 t/rok)

- uvedení zařízení do provozu: rok 2010

  - Využívání odpadů na povrchu terénu k rekultivaci skládek odpadů

Vytváření rekultivačních (vyrovnávacích a uzavíracích) vrstev bude řízeno projektem rekultivace v souladu s podmínkami příslušného stavebního úřadu.

- Centrum pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu

- zařízení je umístěno na jižní straně areálu společnosti CELIO a.s. na p.p.č. 515/1, 515/23, 515/24, 515/25, 515/34, 515/35, 515/36, 515/37

- účelem zařízení je úprava odpadů dle kódu R12 (Úprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11) a skladování materiálů dle kódu R13 (Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem). Technologický postup zahrnuje příjem a kontrolu vstupních odpadů, skladování vstupních odpadů, drcení a třídění odpadů, skladování upravených odpadů a nakládku a expedici upravených odpadů. Třídění a mechanická úprava objemného komunálního a průmyslového odpadu slouží k separování kovů, minerálních složek, biologického odpadu, energeticky využitelného odpadu a materiálně ani energeticky nevyužitelného odpadu, který bude odstraněn skládkováním. Kapacita zařízení činí 10 tun odpadů za hodinu. Maximální množství zpracovaných odpadů v zařízení činí 60 000 t za rok.

- uvedení zařízení do provozu: rok 2011

- Přímo spojené činnosti

- příjem a evidence odpadu;

- technologie skládkování;

- nakládání s průsakovými vodami;

- nakládání se skládkovým plynem;

- monitoring.

I.

V souladu s § 13 odst. 3 písm. d) a odst. 4 zákona o integrované prevenci se stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek.

- Ochrana ovzduší a související monitoring

V souladu s § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), se stanoví následující podmínky trvalého provozu pro zdroje znečišťování ovzduší:

- Skládkový komplex CELIO a.s. (S-NO a S-OO) je podle ustanovení bodu 5.1. kapitoly 5 přílohy č. 1 k NV č. 615/2006 Sb., v platném znění, kategorizován jako střední zdroj znečišťování ovzduší.

- Kogenerační jednotky typu CENTO T150 SP BIO a CENTO T140, obé výrobce TEDOM s.r.o. spalující skládkový plyn, jsou podle ustanovení § 4 odst. 5 písm. c) zákona o ochraně ovzduší kategorizovány jako střední spalovací zdroje. Jmenovité tepelné výkony dvou kogeneračních jednotek umístěných v areálu skládkového komplexu CELIO, a.s. se nesčítají.

- Neveřejná čerpací stanice nafty typu BENCALOR NDN 16-A je podle ustanovení bodu 4.8 kapitoly 4 přílohy č. 1 k NV č. 615/2006 Sb., v platném znění, kategorizována jako střední zdroj znečišťování ovzduší.

- Přepravitelná čerpací stanice nafty je podle ustanovení bodu 4.8. přílohy č.1 k NV č. 615/2006 Sb., v platném znění, kategorizována jako střední zdroj znečišťování ovzduší.

- Biodegradační plocha (BDP) na skládce S-OO je podle ustanovení bodu 6.12. kapitoly 6. části III přílohy č. 1 k NV č. 615/2006 Sb., v platném znění, kategorizována jako střední zdroj znečišťování ovzduší.

- Kompostárna na skládce S-OO je podle ustanovení bodu 5.2. kapitoly 5. části III přílohy č. 1 k NV č. 615/2006 Sb., v platném znění, kategorizována jako střední zdroj znečišťování ovzduší.

1.1.	V souladu s ustanovením § 2 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 362/2006 Sb. bude prováděno jednorázové stanovení koncentrace pachových látek po každé změně používaných paliv, surovin nebo druhů odpadů, dále po změnách využívání technologického zařízení, ke kterým bude vydáno povolení podle § 17 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně ovzduší, a po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zařízení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně koncentrace pachových látek. Stanovení koncentrace bude provedeno do 3 měsíců od provedení změny.

1.2.	Stanovení koncentrace pachových látek bude prováděno způsobem stanoveným v § 2 vyhlášky MŽP č. 362/2006 Sb. autorizovanou měřící skupinou dle § 15 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší.

1.3.	Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.

1.4.	Provozem obou kogeneračních jednotek budou dodržovány specifické emisní limity podle kapitoly 2. A. přílohy č. 4 k NV č. 146/2007 Sb., v platném znění (Emisní limity pro spalovací zdroje – pístové spalovací motory, jejichž stavba či přestavba byla zahájena před 17. květnem 2006).

| Emisní zdroj | Látka nebo ukazatel | Zákonný emisní limit | Stanovený emisní limit | Dosažení emisního limitu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kogenerační jednotky | NOX jako NO2 | 1000 mg/m3 | shodný | Od nabytí právní moci změny IP |
|  | CO | 1300 mg/m3 | shodný |  |
|  | TZL | 130 mg/m3 | shodný |  |
|  | SO2 | Ve skládkovém plynu nesmí obsah síry překročit 2200 mg/m3 v přepočtu na obsah methanu, nebo 60 mg.MJ tepla přivedeného v palivu. | shodný |  |

  - V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 písm. d) vyhlášky MŽP č. 205/2009 Sb., v platném znění, bude prováděno u obou kogeneračních jednotek jednorázové měření emisí NOX, CO a TZL v četnosti jednou za 5 kalendářních roků, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření. Měření emisí musí provést měřící skupina, které bylo uděleno oprávnění k autorizovanému měření.

  - Fléra (pochodeň) – bude provozována v souladu se závaznými podmínkami provozu zařízení na spalování odpadních plynů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k NV č. 615/2006 Sb., v platném znění.

  - Skládka odpadů, kompostárna a biodegradační plocha budou provozovány pouze v souladu se schválenými provozními řády.

  - Monitoring skládkového plynu bude pokračovat po celou dobu biodegradačního procesu, tzn. i po ukončení ukládání odpadu, pokud maximální koncentrace hořlavého plynu ve skládkovém plynu neklesne pod 1 % objemové v průměrné hodnotě měřené na všech monitorovacích místech.

  - Jednorázové stanovení koncentrace pachových látek u kompostárny bude provedeno do 3 měsíců od uvedení zdroje do provozu.

  - Podmínka zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z17/Tom, z 22.12. 2010.

  - V souladu s ustanovením § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší se povoluje vydání Provozních řádů středních zdrojů znečišťování ovzduší „Skládka skupiny S-OO“, z 08/2009, „Skládka skupina S-NO“, z 08/2009, „Průmyslová kompostárna CELIO“, z 04/2010 a „Biodegradační plocha“, z 12/2010. Veškeré změny budou předkládány ke schválení Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

  - Podmínka zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010.

  - Podmínka zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010.

  - Manipulovaným médiem na obou čerpacích stanicích nafty bude pouze motorová nafta či jiná pohonná hmota s podobnými fyzikálními vlastnostmi.

  - Provozování přepravitelné čerpací stanice nafty je omezeno pouze na areál CELIO a.s. v Litvínově.

  - Provozovat stacionární čerpací stanici nafty v souladu s místním provozním řádem.

- Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

  - Technická opatření, bezprostředně následující po ukončení skládkování na skládce nebo její části, jsou:

- úprava tvaru tělesa skládky,

- překrytí povrchu vyrovnávací vrstvou z odpadu k TZS nebo jiného vhodného materiálu,

- provozování uzavřené skládky včetně monitorování.

  - Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (drenážní systém, monitorovací vrty, zařízení k jímání skládkových plynů apod.) udržovat i po uzavření skládky v činnosti minimálně po dobu určenou ve schváleném  provozní řádu uzavřené skládky.

  - Po ukončení provozu skládky zabezpečit její uzavření, rekultivaci, následnou péči a zamezit negativnímu vlivu skládky na ŽP. Tyto činnosti zajistit z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy nejméně po dobu 30 let.

  - Monitoring skládky bude prováděn i po ukončení skládkování. Stávající monitorovací objekty zůstanou zachovány. Nejméně šest měsíců před ukončením skládkování provozovatel předloží návrh na stanovení podmínek péče o skládku po ukončení jejího provozu, zahrnující mj. návrh monitorování skládky pro dobu provádění rekultivace skládky i následné péče o ni (viz ČSN 83 8035).

- Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ŽP při nakládání s odpady

  - V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), se v y d á v á  s o u h l a s k provozování zařízení:

- k odstraňování odpadů – Skládka odpadů skupin S-NO, S-OO a S-IO,

- k využívání odpadů – Biodegradační plochy, Linka pro úpravu odpadů, Překladiště odpadů, Linka pro zpracování a úpravu elektroodpadu a Kompostárna, Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu k rekultivaci skládek

- k úpravě odpadů dle kódu R12 a skladování materiálů dle kódu R13 - Centrum pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu

a s provozními řády (Základní provozní předpis skládkového komplexu CELIO a.s., z 04/2006, Provozní řád „Skládka S – nebezpečný odpad“, z 04/2006, Provozní řád „Skládka S – ostatní odpad“, z 04/2006, Provozní řád „Skládka S – inertní odpad“, z 04/2006, Provozní řád „Biodegradační plocha“, z 08/2009, Provozní řád „Linka pro úpravu odpadů“, z 06/2010, Provozní řád „Překladiště odpadů“, z 04/2006, aktualizovaný Provozní řád „Linka pro úpravu a zpracování elektroodpadu“, z 12/2010, Provozní řád „Průmyslová kompostárna CELIO“, z 03/2011, Provozní řád „Využívání odpadů na povrchu terénu pro technologickou rekultivaci skládky a pro terénní úpravy tělesa skládky při formování skládkových těles“, z 07/2010 a Provozní řád „Centrum pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu“, z 02/2011).

3.1.a)	Podmínka zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010.

Společné podmínky pro nakládání s odpady:

    - Provoz všech zařízení, kterými jsou skládka S-NO, skládka S-OO, skládka S-IO, biodegradační plochy, linka pro úpravu odpadů, překladiště odpadů, linka pro zpracování a úpravu elektroodpadu a kompostárna, se řídí schválenými provozními řády, jejich ověřené stejnopisy jsou nedílnou součástí integrovaného povolení.

    - Veškeré kaly přijímané do všech zařízení musí být v rypném stavu a obsah sušiny nesmí být nižší než 25 % obj. a nesmí po uložení uvolňovat kapalnou fázi. Tato skutečnost musí být ověřena zkouškou; doklad o zkoušce musí být součástí základního popisu odpadu.

    - V případě, že při přejímce odpadů nebude odpad do zařízení převzat, protože jeho vlastnosti, druh či původ jsou zjevně v rozporu s příslušnou průvodní dokumentací nebo by jeho převzetí bylo v rozporu se schváleným provozním řádem, bude tato skutečnost oznámena bez zbytečného prodlení Krajskému úřadu Ústeckého kraje, včetně označení původce či dodavatele takového odpadu, a to i v případě, že ani nedojde k jeho vyložení.

    - Provozovatel je povinen hlásit příslušným orgánům případně zjištěný výskyt radioaktivních odpadů, munice a výbušnin, zbraní, lidských ostatků, kadaverů a konfiskátů živočišného původu, jakož i jiných nebezpečných předmětů, zamezit přístupu k nim a místo jejich nálezu označit.

    - Není-li v tomto povolení uvedeno jinak, budou jednotlivé součásti provozní evidence archivovány nejméně po dobu pěti let.

    - Evidence odpadů bude vedena samostatně pro každé výše uvedené zařízení.

    - Veškeré kontrolní odběry vzorků odpadů nebo odpadních, povrchových či podzemních vod budou odpovídat Metodickému pokynu č. 3 uveřejněnému ve Věstníku ministerstva životního prostředí č. 5/2001, ČSN EN 1899-1 a ČSN EN 1899-2 a v průběhu vzorkování musí být důsledně zajištěna jakost a řízení kvality vzorkování. Veškeré analytické rozbory, ekotoxikologické testy a mikrobiologické testy pro účely kontroly a monitorování provozu jednotlivých zařízení lze provádět pouze na pracovištích, které jsou pro příslušné metody akreditovány podle ČSN EN ISO/IEC 17025 resp. jsou oprávněny ke kontrole jakosti odpadních vod podle § 92 odst. 1 vodního zákona.

    - Odpad druhu 16 01 03 Pneumatiky nesmí být v zařízeních Skládkového komplexu CELIO odstraňován; může být pouze využíván k zajištění ochranné vrstvy těsnícího prvku skládek nebo jako dopravní zábrana na pojezdových plochách, a to v rozsahu uvedeném v provozním řádu.

    - U odpadů z podskupiny 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) a 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika a 17 02 Dřevo, sklo a plasty, které budou přijímány k odstranění na skládkách, musí být v provozní evidenci u každé dodávky dokumentováno, že nejsou za přiměřených ekonomických podmínek materiálově využitelné.

    - Na zařízeních Skládkového komplexu CELIO nesmí být odpad přepravený ze zahraničí ani odpad vzniklý úpravou odpadu přepraveného ze zahraničí odstraňován a nesmí být předáván dalším osobám k odstranění ani k využití na povrchu terénu. Každé převzetí odpadu přepraveného ze zahraničí ohlásí provozovatel zařízení do patnácti dnů písemně Krajskému úřadu Ústeckého kraje, s uvedením množství a druhu přijatého odpadu a názvu a úplné adresy sídla jeho dodavatele.

    - Všechna zařízení Skládkového komplexu CELIO budou v potřebném množství vybavena prostředky pro zamezení úniků závadných látek a jejich asanaci – podle potřeby např. sorpčními prostředky, uzávěry kanalizačních vpustí, shromažďovacími prostředky pro uložení zachycených závadných látek, lopatou, pěnovým nebo práškovým hasicím přístrojem, ochrannými prostředky a lékárničkou vybavenou podle pokynů obsažených v identifikačních listech nebezpečných odpadů.

    - Odpady upravené v jednotlivých zařízeních Skládkového komplexu CELIO, které jsou předávány dalším oprávněným osobám, musí být vybaveny základním popisem ve smyslu příl. č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

    - Hladina podzemních vod bude v případě potřeby upravována čerpáním tak, aby nepřekročila úroveň 0,7 m pod nejnižší kótou těsnění dna jednotlivých skládek.

    - Provozovatel umožní kontrolní odběr vzorků odpadů, odpadních, podzemních nebo povrchových vod nebo materiálů využívaných ke konstrukčnímu zajištění skládek  spolu s odpady osobě, která se prokáže písemným pověřením ke kontrolnímu odběru vzorků vydaným Krajským úřadem Ústeckého kraje. Zároveň určí z řad zaměstnanců pracovníka, který bude osobně přítomen kontrolnímu odběru vzorků a podepíše protokol o kontrolním odběru vzorků.

    - Veškeré mimořádné provozní stavy a havárie oznámí provozovatel neprodleně krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Tyto situace jsou definovány ve schváleném havarijním plánu, jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí integrovaného povolení; může se jednat zejména o narušení těsnících prvků skládek, vznik chemické reakce nebo mimořádný  vývin tepla v tělese skládek, požár, únik průsakových vod nebo překročení mezních hodnot koncentrací vybraných látek v průsakových vodách, deformace tělesa skládek, závažné poruchy provozní technologie, ohrožení nebo havarijní zhoršení jakosti vod únikem nebezpečných látek, výskyt odpadu, jehož vlastnosti neumožňují jeho odstranění nebo využití v zařízeních Skládkového komplexu CELIO nebo porušení povinností ze strany dodavatelů odpadu.

    - Veškeré změny provozních řádů, s výjimkou změn a doplňků identifikačních údajů provozovatele a údajů o jménech, adresách a telefonních číslech, musí být předem odsouhlaseny Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství; změny identifikačních údajů provozovatele; změny v určení odpovědných osob a správních orgánů, adres a telefonních čísel budou Krajskému úřadu Ústeckého kraje pouze oznámeny do jednoho měsíce od doby, kdy tyto změny nastaly.

    - Provozovatel předloží vždy do 31.3. každého kalendářního roku Krajskému úřadu Ústeckého kraje písemnou zprávu o provozu všech zařízení Skládkového komplexu CELIO a srovnání s uplynulým obdobím. Zpráva musí obsahovat pro jednotlivá zařízení:

- kompletní výsledky monitorování všech zařízení v rozsahu schváleného programu monitorování (průsakové vody, podzemní vody, drenážní vody vypouštěné z podloží, odpadní vody, depozice prachu, teplota skládek, stabilita těles skládek a změny jejich objemu, množství a kvalita skládkového plynu, denní srážkové úhrny a denní průměry teplot v lokalitě skládek, funkce těsnících prvků),

- vyhodnocení průběhu havárií a mimořádných provozních stavů,

- množství odpadů přijatých do zařízení a předaných oprávněným osobám podle jednotlivých druhů,

- množství odstraněných biologicky rozložitelných odpadů,

- množství odpadů využitých k technickému zabezpečení skládek podle jednotlivých druhů s uvedením konkrétního způsobu využití,

- informace o využití skládkového plynu.

Provozem skládky S-NO budou dodrženy následující podmínky:

    - Není-li dále uvedeno jinak, řídí se provoz skládky S-NO schváleným provozním řádem (dále „provozní řád“), jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí integrovaného povolení. Obsah dále používaných pojmů odpovídá definicím uvedeným ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

    - Na skládku S-NO budou přijímány a ukládány pouze odpady uvedené v příloze 1 nebo 2 provozního řádu, pokud vyhovují podmínkám pro skládky S-NO uvedeným v bodech 9 a 10 přílohy č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

    - Před uložením jednotlivých odpadů na skládku bude provedeno vyhodnocení jejich mísitelnosti tak, aby byla minimalizována možnost vzájemných chemických reakcí mezi různými odpady navzájem, jakož i mezi různými odpady a průsakovou vodou. O vyhodnocení bude proveden záznam v provozní evidenci. Odpady navzájem neslučitelné budou ukládány do oddělených sektorů skládky. Místo odděleného uložení navzájem neslučitelných odpadů bude dokumentováno v provozní evidenci a tento údaj bude archivován po celou dobu péče o skládku následující po jejím uzavření.

    - Před přijetím odpadů na skládku bude orientačně ověřen podíl biologicky rozložitelné složky v odpadu (například vizuální kontrolou nebo převzetím údajů základního popisu). Výsledek ověření bude dokumentován v provozní evidenci.

    - Průsakové vody ze skládky – nebudou-li využity ke zkrápění skládky - budou odstraňovány pouze na čistírnách odpadních vod po ověření jejich jakosti v rozsahu odpovídajícím platnému provoznímu řádu čistírny. Technologie čištění průsakových vod musí vzhledem k jejich složení odpovídat aktuálnímu stavu technického pokroku. O době čerpání a způsobu zneškodnění průsakových vod budou vedeny záznamy v provozní evidenci.

    - Jako technologické materiály pro konstrukční zajištění skládky a k uzavírání a rekultivaci skládky mohou být využívány pouze odpady uvedené v příloze č. 2 provozního řádu, jejichž jakost odpovídá podmínkám v něm uvedeným. Odpady mohou být využívány výhradně k účelům uvedeným v provozním řádu.

    - Před využitím odpadů jako technologického materiálu pro zajištění skládky bude ověřeno splnění jejich jakostních parametrů předepsaných provozním řádem. Splnění těchto parametrů může být ověřeno převzetím a kontrolou údajů základního popisu v průvodní dokumentaci odpadu nebo zkouškou provedenou provozovatelem skládky. Výsledek tohoto ověření bude v každém jednotlivém případě dokumentován v provozní evidenci.

    - Odpady mohou být využívány na skládce jako technologický materiál v maximálním množství 30 % z celkové hmotnosti všech odpadů přijatých na skládku za jeden kalendářní rok, nejvýše však v množství odpovídajícím 25 % jejich celkového objemu. Využívání odpadů pro jednotlivé konstrukční účely uvedené v provozním řádu bude dokumentováno v provozní evidenci tak, že pro každou dodávku odpadu přijatého k využití bude uveden jeho účel. K ověření dodržení předepsaného objemového limitu pro využívání odpadů bude provedeno geodetické zaměření tělesa skládky a výpočet jeho objemu vždy k 31.12. každého kalendářního roku. Výsledky geodetického zaměření a výpočtu objemu tělesa skládky budou předány povolujícímu orgánu vždy do 31.1. každého kalendářního roku v rámci zprávy o provozu zařízení podle bodu 3.1.17.

    - Uzavírání a rekultivace skládky, jakož i využívání odpadů k tomuto účelu, se řídí schváleným projektem uzavření a rekultivace skládky, jehož ověřený stejnopis se stane nedílnou součástí integrovaného povolení. O stanovení podmínek pro péči o skládku po uzavření jejího provozu požádá provozovatel Krajský úřad Ústeckého kraje před zahájením rekultivačních prací.

    - Pokud nebudou odpady obsahující azbest na skládce uloženy v neprodyšném a mechanicky odolném obalu, musí být ihned po uložení překryty dostatečnou vrstvou krycího materiálu (např. výkopových zemin), který zabrání šíření částic azbestu do ovzduší. Pojezd mechanismů po místě uložení odpadu s obsahem azbestu je možný až po překrytí tohoto odpadu vrstvou krycího materiálu a jiných odpadů o minimální tloušťce 1 m. Povinnosti vyplývající z ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. tím nejsou dotčeny.

    - Monitorování skládky bude zahrnovat pravidelné sledování množství a jakosti průsakových vod, úrovně hladiny a jakosti podzemních vod, měření tvaru a objemu tělesa skládky, vybraných meteorologických prvků (zejména denní srážkový úhrn a teplota vzduchu) v místě skládky, množství a jakosti skládkového plynu, depozice prachu a azbestových částic v okolí skládky, a dále měření podpovrchové teploty v tělese skládky. Četnost a rozsah měření se bude řídit schváleným programem monitorování, jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí integrovaného povolení. Při haváriích se rozsah a četnost měření bude řídit schváleným havarijním plánem, jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí integrovaného povolení.

    - Součástí provozní evidence skládky S-NO bude:

- základní popis přijímaných odpadů v rozsahu příl. č. 1 vyhl. č. 294/2005 Sb., včetně dokladů o provedených zkouškách a ostatní části průvodní dokumentace přijatých odpadů,

- záznam o průběhu a výsledku vyhodnocení mísitelnosti přijímaného odpadu,

- záznam o orientačním ověření podílu biologicky rozložitelné složky v přijímaném odpadu,

- záznam o ověření vlastností odpadu využívaného ke konstrukčnímu zajištění,

- záznam o konkrétním způsobu využití odpadu ke konstrukčnímu zajištění,

- údaj o místě uložení odpadu v tělese skládky (použitém sektoru a vrstvě),

- záznam o provedených kontrolních odběrech a kontrolních zkouškách přijatých nebo uložených odpadů, protokoly o odběrech a rozborech vzorků odpadů,

- veškeré záznamy o prováděných měřeních, zkouškách a odběrech vzorků prováděných při plnění programu monitorování,

- záznamy o zneškodňování průsakových a drenážních vod,

- průběžná evidence odpadů,

- operativní evidence partnerů,

- provozní deník,

- záznamy o provedených kontrolách a školeních personálu,

- zápisy o haváriích a mimořádných provozních stavech.

Provozem skládky S-OO budou dodrženy následující podmínky:

    - Není-li dále uvedeno jinak, řídí se provoz skládky S-OO schváleným provozním řádem (dále „provozní řád“), jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí integrovaného povolení. Obsah dále používaných pojmů odpovídá definicím uvedeným ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

    - Na skládku S-OO budou přijímány a ukládány pouze odpady uvedené v příloze 1 nebo 2 provozního řádu, pokud vyhovují podmínkám pro skládky S-OO3 uvedeným v bodech 8 a 10 přílohy č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

    - Před uložením jednotlivých odpadů na skládku bude provedeno vyhodnocení jejich mísitelnosti tak, aby byla minimalizována možnost vzájemných chemických reakcí mezi různými odpady navzájem, jakož i mezi různými odpady a průsakovou vodou. O vyhodnocení bude proveden záznam v provozní evidenci. Odpady navzájem neslučitelné nesmí být na skládku ukládány ani využívány k jejímu technickému zabezpečení.

    - Průsakové vody ze skládky – nebudou-li využity ke zkrápění skládky - budou odstraňovány pouze na čistírnách odpadních vod po ověření jejich jakosti v rozsahu odpovídajícím platnému provoznímu řádu čistírny. Technologie čištění průsakových vod musí vzhledem k jejich složení odpovídat aktuálnímu stavu technického pokroku. O době čerpání a způsobu zneškodnění průsakových vod budou vedeny záznamy v provozní evidenci.

    - Jako technologické materiály pro konstrukční zajištění skládky a k uzavírání a rekultivaci skládky mohou být využívány pouze odpady uvedené v příloze č. 2 provozního řádu, jejichž jakost odpovídá podmínkám v něm uvedeným. Odpady mohou být využívány výhradně k účelům uvedeným v provozním řádu.

    - Před využitím odpadů jako technologického materiálu pro zajištění skládky bude ověřeno splnění jejich jakostních parametrů předepsaných provozním řádem. Splnění těchto parametrů může být ověřeno převzetím a kontrolou údajů základního popisu v průvodní dokumentaci odpadu nebo zkouškou provedenou provozovatelem skládky. Výsledek tohoto ověření bude v každém jednotlivém případě dokumentován v provozní evidenci.

    - Odpady mohou být využívány na skládce jako technologický materiál v maximálním množství 30 % z celkové hmotnosti všech odpadů přijatých na skládku za jeden kalendářní rok, nejvýše však v množství odpovídajícím 25 % jejich celkového objemu. Využívání odpadů pro jednotlivé konstrukční účely uvedené v provozním řádu bude dokumentováno v provozní evidenci tak, že pro každou dodávku odpadu přijatého k využití bude uveden jeho účel. K ověření dodržení předepsaného objemového limitu pro využívání odpadů bude provedeno geodetické zaměření tělesa skládky a výpočet jeho objemu vždy k 31.12. každého kalendářního roku. Výsledky geodetického zaměření a výpočtu objemu tělesa skládky budou předány povolujícímu orgánu vždy do 31.3. každého kalendářního roku v rámci zprávy o provozu zařízení podle bodu 3.1.17.

    - Uzavírání a rekultivace skládky, jakož i využívání odpadů k tomuto účelu, se řídí schváleným projektem uzavření a rekultivace skládky, jehož ověřený stejnopis se stane nedílnou součástí integrovaného povolení. O stanovení podmínek pro péči o skládku po uzavření jejího provozu požádá provozovatel Krajský úřad Ústeckého kraje před zahájením rekultivačních prací.

    - Pokud nebudou odpady obsahující azbest na skládce uloženy v neprodyšném a mechanicky odolném obalu, musí být ihned po uložení překryty dostatečnou vrstvou krycího materiálu (např. výkopových zemin), který zabrání šíření azbestových vláken do ovzduší. Pojezd mechanismů po místě uložení odpadu s obsahem azbestu je možný až po překrytí tohoto odpadu vrstvou krycího materiálu a jiných odpadů o minimální tloušťce 1 m. Povinnosti vyplývající z ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. tím nejsou dotčeny.

    - Podmínka zrušena.

    - Monitorování skládky bude zahrnovat pravidelné sledování množství a jakosti průsakových vod, úrovně hladiny a jakosti podzemních vod, měření tvaru a objemu tělesa skládky, vybraných meteorologických prvků v místě skládky, množství a jakosti skládkového plynu, atmosférické depozice prachu a azbestu v okolí skládky a dále měření podpovrchové teploty v tělese skládky. Četnost a rozsah měření se bude řídit schváleným programem monitorování, jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí integrovaného povolení. Při haváriích se rozsah a četnost měření bude řídit schváleným havarijním plánem, jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí integrovaného povolení.

    - Součástí provozní evidence skládky S-OO bude:

- základní popis přijímaných odpadů v rozsahu příl. č. 1 vyhl. č. 294/2005 Sb., včetně dokladů o provedených zkouškách a ostatní části průvodní dokumentace přijatých odpadů,

- záznam o průběhu a výsledku vyhodnocení mísitelnosti přijímaného odpadu,

- záznam o ověření vlastností odpadu využívaného ke konstrukčnímu zajištění,

- záznam o konkrétním způsobu využití odpadu ke konstrukčnímu zajištění,

- údaj o místě uložení odpadu s obsahem azbestu v tělese skládky,

- záznam o provedených kontrolních odběrech a kontrolních zkouškách přijatých nebo uložených odpadů, protokoly o odběrech a rozborech vzorků odpadů,

- veškeré záznamy o prováděných měřeních, zkouškách a odběrech vzorků prováděných při plnění programu monitorování,

- záznamy o zneškodňování průsakových a drenážních vod,

- průběžná evidence odpadů,

- operativní evidence partnerů,

- provozní deník,

- záznamy o provedených kontrolách a školeních personálu,

- zápisy o haváriích a mimořádných provozních stavech.

Provozem skládky S-IO budou dodrženy následující podmínky:

    - Není-li dále uvedeno jinak, řídí se provoz skládky S-IO schváleným provozním řádem (dále „provozní řád“), jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí integrovaného povolení. Obsah dále používaných pojmů odpovídá definicím uvedeným ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

    - Na skládku S-IO budou přijímány a ukládány pouze odpady uvedené v příloze 1 nebo 2 provozního řádu, pokud vyhovují podmínkám pro skládky S-IO uvedeným v bodech 5 a 10 přílohy č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

    - Průsakové vody ze skládky a drenážní vody z podloží skládky – nebudou-li využity ke zkrápění skládky - budou vypouštěny po předčištění na čistírně odpadních vod CINIS do Mračného potoka za podmínek stanovených v části B tohoto integrovaného povolení. V případě, že jejich jakost těmto podmínkám nevyhoví, musí být odstraňovány pouze na čistírnách odpadních vod po ověření jejich jakosti v rozsahu odpovídajícím platnému provoznímu řádu čistírny. Technologie čištění těchto vod musí vzhledem k jejich složení odpovídat aktuálnímu stavu technického pokroku. O době čerpání a způsobu zneškodnění průsakových a drenážních vod budou vedeny záznamy v provozní evidenci.

    - Odpady mohou být využívány na skládce jako technologický materiál v maximálním množství 10 % z celkové hmotnosti všech odpadů přijatých na skládku za jeden kalendářní rok, nejvýše však v množství odpovídajícím 10 % jejich celkového objemu. Využívání odpadů pro jednotlivé konstrukční účely uvedené v provozním řádu bude dokumentováno v provozní evidenci tak, že pro každou dodávku odpadu přijatého k využití bude uveden jeho účel. K ověření dodržení předepsaného objemového limitu pro využívání odpadů bude provedeno geodetické zaměření tělesa skládky a výpočet jeho objemu vždy k 31.12. každého kalendářního roku. Výsledky geodetického zaměření a výpočtu objemu tělesa skládky budou předány povolujícímu orgánu vždy do 31.1. každého kalendářního roku v rámci zprávy o provozu zařízení podle bodu 3.1.17.

    - Uzavírání a rekultivace skládky, jakož i využívání odpadů k tomuto účelu, se řídí projektem uzavření a rekultivace skládky, jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí integrovaného povolení. O stanovení podmínek pro péči o skládku po uzavření jejího provozu požádá provozovatel Krajský úřad Ústeckého kraje před zahájením rekultivačních prací.

    - Monitorování skládky bude zahrnovat pravidelné sledování množství a jakosti průsakových vod, úrovně hladiny a jakosti podzemních vod, měření tvaru a objemu tělesa skládky, vybraných meteorologických prvků v místě skládky a depozice prachu v okolí skládky. Četnost a rozsah měření se bude řídit schváleným programem monitorování, jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí integrovaného povolení. Při haváriích se rozsah a četnost měření bude řídit schváleným havarijním plánem, jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí integrovaného povolení.

    - Součástí provozní evidence skládky S-IO bude:

- základní popis přijímaných odpadů v rozsahu příl. č. 1 vyhl. č. 294/2005 Sb., včetně dokladů o provedených zkouškách a ostatní části průvodní dokumentace přijatých odpadů,

- záznam o konkrétním způsobu využití odpadu ke konstrukčnímu zajištění,

- záznam o provedených kontrolních odběrech a kontrolních zkouškách přijatých nebo uložených odpadů, protokoly o odběrech a rozborech vzorků odpadů,

- veškeré záznamy o prováděných měřeních, zkouškách a odběrech vzorků prováděných při plnění programu monitorování,

- záznamy o zneškodňování průsakových a drenážních vod,

- průběžná evidence odpadů,

- operativní evidence partnerů,

- provozní deník,

- záznamy o provedených kontrolách a školeních personálu,

- zápisy o haváriích a mimořádných provozních stavech.

Provozem biodegradační plochy budou dodrženy následující podmínky:

    - Na biodegradaci mohou být přijímány pouze odpady uvedené v provozním řádu, jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí integrovaného povolení, u nichž bude upravitelnost prokázána testem biodegradability; doklad o výsledku testu bude součástí provozní evidence.

    - Biodegradace odpadů bude probíhat v oddělených zakládkách, které budou označeny tak, aby byly jednoznačně identifikovatelné (např. umístěním v označených a navzájem oddělených sektorech biodegradační plochy nebo označením přenosnými značkami). Po založení zakládek, počátečních odběrech vzorků a první aplikaci biopreparátu nesmí být do zakládek doplňován odpad, nesmí být míšeny navzájem a průběh biodegradace musí být pro každou zakládku dokumentován tak, aby nebyly vzájemně zaměnitelné. Dokumentace procesu u každé zakládky je součástí provozní evidence a obsahuje základní popis přijatých odpadů v rozsahu příl. č. 1 k vyhl. č 294/2005 Sb. včetně dokladů o provedených zkouškách, protokol o testu biodegradability, protokoly o kontrolních odběrech vzorků, výsledcích rozborů, překopávkách, aplikacích biopreparátů, stimulátorů, přípravků a surovin a o klimatických a jiných podmínkách biodegradačního procesu, závěrečný protokol o ukončení biodegradace včetně dokladu o dosažení cílové jakosti upraveného odpadu. Vlastnosti upraveného odpadu musí být dále ověřeny zkouškami zaměřenými na všechny ukazatele dle příl. 4 respektive 10 (podle způsobu dalšího nakládání s upraveným odpadem) vyhl. č. 294/2005 Sb.

    - Biodegradace může být prováděna pouze na nepropustné a vodohospodářsky zabezpečené ploše. Pokud bude prováděna na částech skládek S-NO a S-OO, musí být tyto části označeny, nesmí na nich zároveň probíhat skládkování odpadů a musí být zajištěna technická bariéra k zamezení styku upravovaných odpadů s odpady ukládanými na skládce. Jakost a množství průsakových vod odváděných z biodegradačních ploch budou sledovány v souladu s programem monitorování skládkového komplexu CELIO, jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí integrovaného povolení.

    - Upravený odpad může být předán jiné osobě nebo uložen či využit na vlastním zařízení až po ukončení biodegradace a dosažení jeho cílové jakosti. Pokud bude předán jiné osobě, musí být vybaven základním popisem odpadu v rozsahu příl. č. 1 vyhl. 294/2005 Sb., jehož součástí bude závěrečný protokol a doklady o provedených zkouškách. V případě uložení nebo využití upraveného odpadu na vlastní skládce bude závěrečný protokol převzat do provozní evidence skládky. Povinnost splnit kritéria pro uložení na skládku nebo využití na povrchu terénu vyplývající z vyhlášky č. 294/2005 Sb. není úpravou odpadu nijak dotčena.

    - Snižování obsahu jakýchkoliv látek v odpadu jeho ředěním je v průběhu biodegradace nepřípustné.

Provozem linky pro úpravu odpadu budou dodrženy následující podmínky:

    - K úpravě mohou být přijímány pouze odpady uvedené v provozním řádu (PŘ-06), jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí integrovaného povolení.

    - Úprava odpadů bude probíhat v oddělených vsázkách, jejichž vstupní složení se bude řídit individuální recepturou, stanovenou na základě testu k ověření receptury (poloprovozní zkouška dle PŘ). Množství a jakost upravovaných odpadů a použitých surovin bude u každé vsázky odpovídat této receptuře. Test k ověření receptury nemusí být proveden pouze v případě, že vlastnosti a původ upravovaných odpadů jsou prokazatelně shodné s odpady, pro něž byl test za shodných podmínek již jednou proveden.

    - Dokumentace procesu úpravy bude vedena pro každou vsázku a musí obsahovat základní popis přijatých odpadů v rozsahu příl. č. 1 k vyhl. č 294/2005 Sb., v platném znění včetně dokladů o provedených zkouškách, protokolu o testu k ověření receptury, popisu receptury, dokladu o ověření cílové jakosti upraveného odpadu. Dokumentace procesu je součástí provozní evidence.

    - V homogenizátoru budou společně upravovány odpady, které spolu chemicky neřízeně nereagují a nevytvářejí dále nezpracovatelné směsi. Snižování obsahu jakýchkoliv látek v odpadu jeho prostým ředěním je v průběhu úpravy nepřípustné. Kaly přijímané do zařízení musí být v rypném stavu (min. 25% sušiny), tato skutečnost bude uvedena v základním popisu odpadu.

3.1.58	Další podmínky pro provoz zařízení za účelem stabilizace odpadů:

3.1.58.1	Úprava může být prováděna pouze na vodohospodářsky zabezpečené biodegradační ploše na skládce S-OO nebo ve vodohospodářsky zabezpečených jímkách na vrcholu kazety skládky S-NO. Na výše uvedených částech skládek S-NO a S-OO musí být zajištěna technická bariéra k zamezení styku upravovaných odpadů s odpady ukládanými na skládce. Jakost a množství srážkových a odpadních vod odváděných z plochy stabilizace budou sledovány v souladu s programem monitorování skládkového komplexu CELIO, jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí integrovaného povolení.

3.1.58.2	Vlastnosti odpadu upraveného stabilizací musí být ověřeny zkouškou zaměřenou na dosažení jeho cílové jakosti a dále zkouškami zaměřenými na všechny ukazatele dle příl. 4 respektive 10 (podle způsobu dalšího nakládání s upraveným odpadem) vyhl. č. 294/2005 Sb., v platném znění.

      - Odpad upravený stabilizací nesmí být předán jiné osobě a může být uložen či využit pouze na vlastním zařízení provozovatele po ukončení stabilizace a dosažení jeho cílové jakosti. Doklad o výsledku zkoušek ověřujících dosažení cílové jakosti upraveného odpadu ve všech ukazatelích podle příl. č. 4 (v případě využití na povrchu terénu podle příl. č. 10) vyhl. č. 294/2005 Sb., v platném znění bude převzat do provozní evidence zařízení, na němž bude odpad odstraněn nebo využit.

      - Odpady s obsahem azbestu přijímané do zařízení za účelem úpravy nesmí být drceny.

3.1.59	Další podmínky pro provoz zařízení za účelem úpravy odpadů k energetickému využití:

      - Vlastnosti odpadů upravených k využití podle kódu R1 musí být ověřeny zkouškami podle požadavků odběratele. Využitelnost upravených odpadů bude potvrzena odběratelem – provozovatelem koncového zařízení (např. cementářské rotační pece).

      - Upravené odpady mohou být předávány pouze osobě oprávněné k provozování zařízení, pro které byla ověřena využitelnost odpadu zkouškami podle bodu 3.1.59 (např. cementářské rotační pece).

Provozem překladiště odpadů budou dodrženy následující podmínky:

    - K úpravě na překladišti odpadů mohou být přijímány pouze odpady uvedené v provozním řádu, jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí integrovaného povolení.

    - Nejméně 1 kóje hlavního objektu překladiště bude zastřešena tak, aby byla spolehlivě chráněna před vniknutím dešťových vod. Odpady s obsahem závadných látek ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, budou skladovány a upravovány pouze v zastřešeném prostoru.

    - S odpady ze skupiny 13 a 14 a s odpady 16 01 13 a 16 01 14 může být na překladišti nakládáno pouze v zastřešeném prostoru. Povinnosti vyplývající z § 7 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění, a § 39 odst. 4 vodního zákona tím nejsou dotčeny.

    - Odpadní oleje mohou být po úpravě nebo skladování předány výhradně oprávněným osobám.

    - Podmínka zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010

    - Vyřazená zařízení obsahující CFC, HCFC a HFC nesmí být na překladišti upravována, nebyla-li předtím zbavena těchto plynů jejich odsátím ze zásobníků, rozvodů a jiných uzavřených prostorů zařízení, které provede osoba k této činnosti oprávněná podle § 29 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) v platném znění. S plastovými součástmi vyřazených zařízení, obsahujícími dispergované CFC, HCFC a HFC, nesmí být nakládáno způsobem, který by vedl k úniku těchto látek do ovzduší; tyto součásti musí být šetrně odděleny, odděleně skladovány a předány pouze osobě, oprávněné k provozování zařízení k odstranění nebo využití odpadů s obsahem CFC, HCFC a HFC. Tyto součásti nesmí být odstraňovány uložením na skládku.

Provozem linky na zpracování a úpravu elektroodpadu budou dodrženy následující podmínky:

    - K úpravě na lince pro úpravu a zpracování elektroodpadu mohou být přijímány pouze odpady uvedené v provozním řádu, jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí integrovaného povolení.

    - Podmínka zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010.

Provozem kompostárny budou dodrženy následující podmínky:

    - Souhlas k provozování zařízení se vztahuje výhradně na následující druhy odpadu zařazené dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů:

| Kód odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 020101 | Kaly z praní a čištění | O |
| 020103 | Odpad rostlinných pletiv | O |
| 020107 | Odpady z lesnictví | O |
| 020301 | Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace | O |
| 020304 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | O |
| 020305 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku | O |
| 020401 | Zemina z čištění a praní řepy | O |
| 020403 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku | O |
| 020501 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | O |
| 020502 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku | O |
| 020601 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | O |
| 020603 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku | O |
| 020701 | Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin | O |
| 020702 | Odpady z destilace lihovin | O |
| 020704 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | O |
| 020705 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku | O |
| 030101 | Odpadní kůra a korek | O |
| 030105 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 | O |
| 030301 | Odpadní kůra a dřevo | O |
| 030307 | Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky | O |
| 030308 | Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci | O |
| 030309 | Odpadní kaustifikační kal | O |
| 030310 | Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění | O |
| 030311 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10 | O |
| 040107 | Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku | O |
| 040210 | Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) | O |
| 040220 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19 | O |
| 040221 | Odpady z nezpracovaných textilních vláken | O |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 150103 | Dřevěné obaly | O |
| 160306 | Organické odpady neuvedené od číslem 16 03 05 | O |
| 170201 | Dřevo | O |
| 190503 | Kompost nevyhovující jakosti | O |
| 190603 | Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu | O |
| 190604 | Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu | O |
| 190605 | Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu | O |
| 190606 | Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu | O |
| 190805 | Kaly z čištění komunálních odpadních vod | O |
| 190812 | Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 | O |
| 190814 | Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13 | O |
| 190901 | Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) | O |
| 190902 | Kaly z čiření vody | O |
| 190903 | Kaly z dekarbonizace | O |
| 191201 | Papír a lepenka | O |
| 191207 | Dřevo neuvedené od číslem 19 12 06 | O |
| 191212 | Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 | O |
| 200101 | Papír a lepenka | O |
| 200110 | Oděvy | O |
| 200111 | Textilní materiály | O |
| 200138 | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 | O |
| 200201 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 200302 | Odpad z tržišť | O |
| 200304 | Kal ze septiků a žump | O |
| 200307 | Objemný odpad | O |

    - Pro vylepšení vlastností kompostů mohou být v případě potřeby dodány do zakládek následující odpady vhodné frakce, max. však v množství do 10 % z celkového množství odpadů v zakládce:

| Kód odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 191209 | Nerosty (např. písek, kameny) | O |
| 200202 | Zemina a kameny | O |

    - Před založením nové zakládky bude provedena kontrola stavu plochy s ohledem na zachování vodohospodářského zabezpečení lokality. Případná poškození plochy či jejího odvodnění budou před novou zakládkou odstraněny.

    - S minimální četností 1 x za 5 let bude provedena zkouška těsnosti jímky výluhových vod.

    - Při zakládání odpadů, které jsou zdrojem zvýšeného zápachu či výskytu hmyzu (např. kaly z ČOV), bude před homogenizací zakládky důsledně dbáno na jejich denní krytí vhodnými odpady (např. dřevní hmota, sláma, zeminy, piliny).

    - Tekuté nebo kašovité vstupní suroviny budou naváženy přímo do zakládek, případně skladovány v nepropustných kontejnerech; nebudou skladovány na vodohospodářsky nezabezpečených plochách.

    - Kompostování odpadů bude prováděno na vodohospodářsky zabezpečené biodegradační ploše, která se nachází na uzavřeném sektoru skládky ostatního odpadu (S-OO) s technickou bariérou. Kompostárna bude vybavena nepropustnou jímkou k zachycení a odvádění výluhových vod. Jímka bude realizována při provádění těsnících rekultivačních vrstev, resp. tak, aby nebyla porušena uzavírací těsnící bariéra. Technickou bariérou se rozumí zpevněná plocha, která zabrání smísení odpadů upravovaných na povrchu skládky s odpady uloženými na skládce při překopávkách odpadů a další manipulaci s nimi.

    - Místa, kde je prováděno kompostování odpadů musí být v místě skládkového tělesa označena identifikační tabulkou.

    - Budou-li ke zkrápění kompostů, či ke zkrápění skládky využity vody akumulované v jímce výluhových vod skládky, bude analyticky ověřeno, že vody neobsahují těžké kovy vyluhované z odpadů uložených na skládce. Za limitní hodnoty pro možnost využití výluhových vod v ukazatelích As, Cd, Zn, Pb, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni se považují hodnoty pro ostatní povrchové vody ve smyslu nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. V případě zvýšených srážek budou tyto zneškodňovány na příslušné čistírně odpadních vod po ověření jakosti vod ve smyslu provozního řádu čistírny odpadních vod (resp. kanalizačního řádu, budou-li výluhové vody předávány v režimu odpadních vod). V provozním deníku budou vedeny záznamy o době čerpání výluhových vod a o způsobu jejich zneškodňování.

    - Odpady vyžadující mechanickou úpravu (např. dřevo) budou před založením rozdrceny nebo naštěpkovány na potřebnou frakci.

    - Do zařízení nebude přijímáno stavební dřevo obsahující barvy a nátěry.

    - Výstupy ze zařízení budou vyhovovat jakostním znakům rekultivačního kompostu dle vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhláška č. č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady):

| Znak jakosti | Hodnota |
| --- | --- |
| Vlhkost v % hm. | Od zjištěné hodnoty spalitelných látek do jejího dvojnásobku, avšak min.40 až 65 |
| Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % hm. | min. 25 |
| Celkový dusík přepočtený na vysušený vzorek v % hm. | min. 0,6 |
| Poměr C : N | min. 20 (max. 30) |
| Hodnota pH | 6,0 - 8,5 |
| Nerozložitelné příměsi v % | max. 2,0 |

Limitní koncentrace rizikových látek a prvků ve výstupu za zařízení:

| Sledovaný ukazatel | Jednotka | Výstupy (skupina 2) |  |  | Stabilizovaný biologicky rozložitelný odpad (skupina 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Třída I | Třída II | Třída III |  |
| As | mg/kg sušiny | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Cd | mg/kg sušiny | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Crcelkový | mg/kg sušiny | 100 | 250 | 300 | 600 |
| Cu | mg/kg sušiny | 170 | 400 | 500 | 600 |
| Hg | mg/kg sušiny | 1 | 1,5 | 2 | 5 |
| Ni | mg/kg sušiny | 65 | 100 | 120 | 150 |
| Pb | mg/kg sušiny | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Zn | mg/kg sušiny | 500 | 1200 | 1500 | 1800 |
| PCB | mg/kg sušiny | 0,02 | 0,2 | - | dle způsobu využití |
| PAU | mg/kg sušiny | 3 | 6 | - | dle způsobu využití |
| Nerozložitelné příměsi >2 mm | % hm. | max. 2% hm. | max. 2% hm. | - | - |
| AT4 | mg O2/ g sušiny | - | - | - | < 10 |

    - V případě kompostování kalů z čištění komunálních odpadních vod, kalů ze septiků a žump a pevných odpadů z česlí a filtrů ČOV musí vyrobený kompost splňovat následující kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace prováděné na základě sledování indikátorových mikroorganismů:

| Indikátorový mikroorganismus | Jednotky | Počet zkoušených vzorků při každé kontrole výstupu |  | Limit (nález/kolonie tvořící jednotky - KTJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salmonellla spp. | nález v 50g | 5 |  | negativní |
| Termotolerantní koliformní bakterie | KTJ v 1 g | 5 | 2 | <103 |
| Enterokoky | KTJ v 1 g | 5 | 2 | <103 |

    - Kontroly výstupů ze zařízení z hlediska výše uvedené koncentrace vybraných rizikových látek a hygienizace budou prováděny s minimální četností 4 x za rok.

    - Odběratel kompostů bude seznámen s jakostními znaky kompostu a s doporučeným způsobem nakládání s kompostem.

    - V případě zjištění nevyhovující kvality výstupu bude tento výstup předán do odpovídajícího zařízení k úpravě či k odstranění.

    - Bude-li kompost využíván, resp. dáván do oběhu jako organické či organominerální hnojivo, musí limitní hodnoty rizikových prvků vyhovovat limitům vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, v platném znění.

    - Dále bude prováděna kontrola účinnosti hygienizace vnesenými organismy a to v rozsahu a četnosti přílohy č. 5 (část A, bod 8) k vyhlášce č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

    - Způsob využití výstupů ze zařízení je stanoven jejich zařazením dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

    - V případě využití výstupů ze zařízení jako technologického materiálu na zajištění skládky (včetně využití při uzavírání a rekultivaci skládky k vytváření vyrovnávací vrstvy pod uzavírací těsnící vrstvou skládky) nesmí jejich vodný výluh překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 2.1. v příloze č. 2 vyhl. č. 294/2005 Sb. pro výluhovou třídu č. IIa a současně respirační aktivita po čtyřech dnech (AT4) musí být menší než 10 mg O2/ g sušiny.

    - Provoz kompostárny bude odpovídat požadavkům stanoveným ve vyhlášce č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

    - Do zařízení nebudou přijímány vedlejší živočišné produkty (např. hnůj, kuchyňské odpady a další) podléhající nařízení č. 1774/2002 ES.

Další podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu k rekultivaci skládky:

    - Vytváření rekultivačních vrstev bude řízeno projektem rekultivace a v souladu s podmínkami příslušného stavebního úřadu.

    - K vytvoření vyrovnávací vrstvy na skládce S-NO pod těsnící vrstvou skládky budou přijímány odpady, jejichž vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 – 4 (83 8005) nepřekračuje v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo III vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění a k vytvoření vyrovnávací vrstvy na skládce S-OO pod uzavírací těsnící vrstvou skládky budou přijímány odpady, jejichž vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 – 4 (83 8005) nepřekračuje v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 pro výluhovou třídu číslo IIa vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění.

    - Povinnou součástí základního popisu odpadů přijímaných k vytvoření vyrovnávací vrstvy vymezených v provozním řádu budou výsledky testování vyluhovatelnosti; příjem těchto odpadů pouze na základě odborného úsudku je vyloučen s výjimkou vybraných odpadů uvedených ve schváleném provozním řádu.

    - K vytvoření ochranné vrstvy kryjící těsnící vrstvu skládek S-NO, S-OO a pro rekultivaci skládky S-IO budou přijímány odpady katalog. čísel 17 05 04 a 17 05 06 kategorie „ostatní“, které splňují požadavky na výsledky ekotoxikologických testů stanovených v tabulce 10.2 přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění. Zároveň budou dodrženy limitní hodnoty pro obsah škodlivin v sušině odpadů v rozsahu tab. 10.1 přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění.

    - Příjem odpadů k vytvoření ochranné vrstvy kryjící těsnící vrstvu skládek S-NO, S-OO a pro rekultivaci skládky S-IO je podmíněn provedením testů dle výše uvedeného bodu, příjem odpadů k vytvoření ochranné vrstvy na základě odborného úsudku je vyloučen.

    - V případě, že pro vytvoření vyrovnávací vrstvy budou přijímány směsné stavební a demoliční odpady (katalogová čísla 17 01 01, 17 01 06*, 17 01 07, 17 09 03*, 17 09 04) vhodných vlastností, budou z těchto vytříděny všechny velkoobjemové kusy a nežádoucí složky.

    - S ohledem na skutečnost, že skládka S-OO je určena pro ukládání odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek (skládka podskupiny S-OO3) nebudou zde využívány pro vytvoření vyrovnávací vrstvy odpady stabilizované anorganickými pojivy a odpady s vysokým obsahem síry.

- Provozem centra pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu budou dodrženy následující podmínky:

    - Souhlas k provozování zařízení se vztahuje výhradně na následující druhy odpadu zařazené dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů:

| Kat. č. odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv | O |
| 02 01 04 | Odpadní plasty | O |
| 02 01 07 | Odpady z lesnictví | O |
| 03 01 01 | Odpadní kůra a korek | O |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 | O |
| 03 03 01 | Odpadní kůra a dřevo | O |
| 03 03 07 | Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky | O |
| 03 03 08 | Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci | O |
| 03 03 10 | Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění | O |
| 04 01 01 | Odpadní klihovka a štípenka | O |
| 04 02 09 | Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) | O |
| 04 02 21 | Odpady z nezpracovaných textilních vláken | O |
| 04 02 22 | Odpady ze zpracovaných textilních vláken | O |
| 04 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené (syntetický elastomer, molitan, koženka koženka | O |
| 07 02 13 | Plastový odpad | O |
| 07 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené (pryž – odřezky, hadice, pasy) koženka | O |
| 12 01 05 | Plastové hobliny a třísky | O |
| 12 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené (odpady ze svařování plastů) | O |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |
| 15 01 09 | Textilní obaly | O |
| 15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 | O |
| 16 01 03 | Pneumatiky | O |
| 16 01 19 | Plasty | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 19 12 01 | Papír a lepenka | O |
| 19 12 04 | Plasty a kaučuk | O |
| 19 12 07 | Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 | O |
| 19 12 08 | Textil | O |
| 19 12 12 | Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 | O |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O |
| 20 01 10 | Oděvy | O |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 | O |
| 20 01 39 | Plasty | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 20 03 02 | Odpad z tržišť | O |
| 20 03 07 | Objemný odpad | O |

    - Do zařízení mohou být přijímány pouze odpady uvedené v provozním řádu (PŘ-18), jehož ověřený stejnopis je nedílnou součástí integrovaného povolení.

    - Přijaté odpady budou v zařízení soustřeďovány výhradně na místech k tomu určených schváleným provozním řádem.

    - Budou-li odpady před úpravou skladovány v prostoru skládky S-OO, bude skladovací prostor jednoznačně označen a oddělen tak, aby nemohlo dojít k míšení se skládkovanými odpady.

    - Jestliže budou v převzatých odpadech dodatečně zjištěny nebezpečné odpady, musí být vytříděny, předepsaným způsobem shromažďovány po nezbytně nutnou dobu a poté musí být předány oprávněné osobě k odstranění či využití.

    - Do zařízení nebudou přijímány odpady pevných plastů polymerů vinylchloridu a polytetrafluorethylenu (teflon, PTFE). V případě, že se nebude jednat o jednodruhové plasty s jednoznačně deklarovaným složením, budou součástí přejímky těchto odpadů výsledky analýz dokladující obsah chloru.

    - Odpady katal. čísel 02 01 03, 02 01 07, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 10, 04 02 21, 15 01 01, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 01, 19 12 07, 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38 a 20 02 01 určené ke kompostování budou upravovány a skladovány v oddělených šaržích.

    - Množství přijímaného odpadu do zařízení je limitováno odběrem odpadů na výstupu.

    - Vlastnosti a složení vystupujících odpadů určených k energetickému využití bude sledováno a řízeno tak, aby odpovídalo požadavkům koncových odběratelů - oprávněných osob pro odběr a využití odpadů, minimálně však v rozsahu:

| Kritické ukazatele | Četnost analýz | Jednotka | Mezní hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| popel | ucelená dodávka | hm.% | max. 20 |
| výhřevnost | ucelená dodávka | MJ/kg | min. 15 |
| chlor | ucelená dodávka | hm.% | max. 1 |
| síra | ucelená dodávka | hm.% | max. 8 |
| thalium | ucelená dodávka | mg/kg | max. 10 |
| rtuť | ucelená dodávka | mg/kg | max. 2 |
| olovo | ucelená dodávka | hm.% | max. 0,2 |
| zinek | ucelená dodávka | hm.% | max. 1 |
| PCB | ucelená dodávka | mg/kg | max. 30 |

    - Kontrola kvality vystupujících odpadů určených k energetickému využití bude prováděna s minimální četností 1x ročně akreditovanou laboratoří. Minimálně na každých 100 tun výstupů bude provedena kontrola provozní laboratoří provozovatele nebo odběratele. Výsledky rozborů budou archivovány nejméně po dobu 5 let. Odběratel odpadů bude prokazatelně seznámen s původem odpadů a s ekologickými vlastnostmi na výstupu ze zařízení.

    - Vlastnosti a složení vystupujících odpadů určených ke kompostování bude sledováno a řízeno v souladu s podmínkami 3.1.77. a 3.1.78. integrovaného povolení.

    - Provozní deník bude obsahovat záznam o přejímce odpadů, obsahující množství a druh převzatého odpadu, datum převzetí odpadu, označení osoby, od které byl odpad převzat a označení původce odpadu, a záznam o předání odpadů k využití obsahující množství a druh odpadu, datum předání a osobu, které byl odpad předán. Každému předání či převzetí odpadu bude odpovídat jeden záznam v provozním deníku. Záznamy v provozním deníku budou uchovávány nejméně po dobu 5 let. Evidence odpadů bude vedena pro přijímané odpady i pro odpady vzniklé provozem zařízení v souladu se zákonem o odpadech a předpisy vydanými k jeho provedení.

Podmínky pro čerpání z prostředků finanční rezervy:

  - Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  u d ě l u j e  v souladu s § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech), v platném znění, za použití § 11 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, s o u h l a s :

3.2.1.	K dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související se zavodněním uzavřené skládky TKO z důvodu zlepšení podmínek pro vývoj bioplynu a urychlení biodegradace uzavřené skládky TKO, ve výši 1 868 244,86 Kč. Souhlas byl platný pouze pro čerpání prostředků v roce 2007.

3.2.2.	K dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související se IV. etapou skládky pevných a průmyslových odpadů – Chemopetrol Litvínov (skládka TKO) - technická rekultivace 2. sektoru – 1. etapa (uzavření horní plošiny skládky), ve výši 3 500 000,- Kč. Zbývající částka ve výši 1 715 002,- Kč pro realizaci 1. etapy technické rekultivace 2. sektoru skládky pevných a průmyslových odpadů – Chemopetrol Litvínov bude uvolněna po nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem. Souhlas byl platný pouze pro čerpání prostředků v roce 2007.

3.2.3.	K dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související se IV. etapou skládky pevných a průmyslových odpadů – Chemopetrol Litvínov (skládka TKO) - technická rekultivace 2. sektoru – 1. etapa (uzavření horní plošiny skládky), ve výši 1 715 002,- Kč. Souhlas byl platný pouze pro čerpání prostředků v roce 2007.

3.2.4.	K dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související se IV. etapou skládky pevných a průmyslových odpadů –  Chemopetrol Litvínov (skládka TKO) - technická rekultivace 3. sektoru – SO 71 – odplynění 1. patro, ve výši 748 630,80,- Kč. Souhlas byl platný pouze pro čerpání prostředků v roce 2007.

3.2.5.	K dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související se IV. etapou skládky pevných a průmyslových odpadů – Chemopetrol Litvínov (skládka TKO) - technická rekultivace 3. sektoru – SO 71 – odplynění 1. patro, ve výši 831 812,- Kč. Souhlas byl platný pouze pro čerpání prostředků v roce 2008.

3.2.6.	K dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související se IV. etapou skládky pevných a průmyslových odpadů – Chemopetrol Litvínov (skládka TKO) - technická rekultivace 2. sektoru – 2.část – Uzavření povrchu severovýchodních svahů, ve výši 3 146 147,- Kč. Zbývající částka ve výši 349 572,- Kč, tj. 10 % rozpočtových prostředků, bude uvolněna po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o řádném provedení stavby a stavebních prací potřebných k rekultivaci skládky. Souhlas byl platný pouze pro čerpání prostředků v roce 2008.

3.2.7.	K dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související se IV. etapou skládky pevných a průmyslových odpadů – Chemopetrol Litvínov (skládka TKO) - 3. sektor – SO 71 – Odplynění 2. patro, ve výši 489 833,- Kč. Zbývající částka ve výši 54 426,- Kč, tj. 10 % rozpočtových prostředků, bude uvolněna po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o řádném provedení stavby a stavebních prací potřebných k rekultivaci skládky. Souhlas byl platný pouze pro čerpání prostředků v roce 2008.

3.2.8.	K dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související s rekultivací kazety ostatního odpadu „Skládky pevných a průmyslových odpadů Litvínov“ – V. etapa, SO 86 Uzavření kazety ostatního odpadu – 1. část uzavření - vyrovnávací vrstva z jemného odpadu prováděné na pozemcích p.p.č. 522/2, 527/3, 533/1, 513/1, 523/1 vše k.ú. Růžodol, ve výši 1 978 997,- Kč. Zbývající částka ve výši 219 888,- Kč, tj. 10 % rozpočtových prostředků, bude uvolněna po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o řádném provedení stavby a stavebních prací potřebných k rekultivaci skládky. Souhlas byl platný pouze pro čerpání prostředků v roce 2008.

3.2.9.	K dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související se IV. etapou skládky pevných a průmyslových odpadů – Chemopetrol Litvínov (skládka TKO) - 3. sektor – SO 71 – Odplynění 3. patro, ve výši 495 000,- Kč. Zbývající částka ve výši 55 000,- Kč, tj. 10 % rozpočtových prostředků, bude uvolněna po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o řádném provedení stavby a stavebních prací potřebných k rekultivaci skládky. Souhlas byl platný pouze pro čerpání prostředků v roce 2008.

3.2.10.	K dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související s akcí „Skládka TKO - IV etapa 2. sektor Technická rekultivace – 3. a 4. část – Uzavření povrchu odpadu“, ve výši 2 814 169,- Kč. Zbývající částka ve výši 312 685,- Kč, tj. 10 % rozpočtových prostředků, bude uvolněna po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o řádném provedení stavby a stavebních prací potřebných k rekultivaci skládky. Souhlas byl platný pouze pro čerpání prostředků v roce 2008.

3.2.11.	K dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související s akcí „Skládka TKO - IV etapa, Litvínov- Rekonstrukce řídícího systému čerpací stanice bioplynu“, ve výši 447 872,- Kč. Zbývající částka ve výši 49 764,- Kč, tj. 10 % rozpočtových prostředků, bude uvolněna po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o řádném provedení stavby. Souhlas byl platný pouze pro čerpání prostředků v roce 2008.

3.2.12.	K dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související s akcí „Skládka TKO - IV etapa 2. sektor Technická rekultivace – 3. a 4. část – Uzavření povrchu odpadu“, ve výši 312 685,- Kč tj. zbývajících 10 % rozpočtových prostředků na již realizovanou technickou rekultivaci 2. sektoru 3. a 4. části – Uzavření povrchu odpadu (skládky TKO) – IV.etapa. Souhlas byl platný pouze pro čerpání prostředků v roce 2009.

3.2.13.	K dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související s akcí „Skládka TKO - IV etapa, Litvínov- Rekonstrukce řídícího systému čerpací stanice bioplynu“, ve výši 49 764,- Kč tj. zbývajících 10 % rozpočtových prostředků na práce související s akcí „Skládka TKO - IV etapa, Litvínov- Rekonstrukce řídícího systému čerpací stanice bioplynu“. Souhlas byl platný pouze pro čerpání prostředků v roce 2009.

    - K dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související s akcí „Skládka ostatního odpadu - rekultivace - SO 86 Uzavření kazety ostatního odpadu – 3. část, rok 2010“, ve výši 2 832 725,- Kč. Zbývající částka ve výši 314 747,- Kč, tj. 10 % rozpočtových prostředků, bude uvolněna po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o řádném provedení stavby. Souhlas byl platný pouze pro čerpání prostředků v roce 2010.

    - K dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související s akcí „Odplynění kazety komunálního odpadu - IV. sektor, 2. patro“, ve výši 444 990,- Kč. Zbývající částka ve výši 49 443,- Kč, tj. 10 % rozpočtových prostředků, bude uvolněna po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o řádném provedení stavby. Souhlas byl platný pouze pro čerpání prostředků v roce 2010.

    - K dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související s akcí „Odplynění kazety komunálního odpadu - IV. sektor, 2. patro“.

Ve smyslu § 78 odst. 2 písm. l) zákona o odpadech se souhlas udělený v bodu 3.2.16. váže na tyto podmínky:

      - Účastník řízení může v termínu do 31.12. 2011 vyčerpat z vázaného účtu č. 20500661/0300 zřízeného u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Most, částku ve výši 49 443,- Kč (slovy čtyřicet devět tisíc čtyři sta čtyřicet tři korun českých), tj. zbývajících 10 % rozpočtových prostředků na již realizované práce související s akcí „Odplynění kazety komunálního odpadu - IV. sektor, 2. patro“.

      - Finanční prostředky budou využity pro úhradu prací provedených v souladu se stavebním povolením Městského úřadu Litvínov, stavebního úřadu, ze dne 18.09. 1995, č.j.: SÚ/395-ZMSP/905/Ko/95 a v souladu se smlouvou o dílo č. 20100810, ze dne 10.08. 2010, v termínu srpen – září 2010.

      - Po vyčerpání výše uvedené částky bude Krajskému úřadu Ústeckého kraje, zaslána kopie výpisu z účtu zřízeného dle § 50 odst. 1 zákona o odpadech za měsíc, kdy proběhlo čerpání těchto finančních prostředků.

      - Souhlas je platný pouze pro čerpání prostředků v roce 2011.

3.3.	Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, n e u d ě l u j e  s o u h l a s k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy podle ustanovení § 51 odst. 1 zákona o odpadech na práce související s akcemi:

- „Odplynění skládky CELIO a.s., IV. sektor – 1. patro“,

- „Skládka ostatního odpadu - rekultivace - SO 86 Uzavření kazety ostatního odpadu – 3. část uzavření“,

- „Skládka pevných a průmyslových odpadů Litvínov - IV etapa – Intenzifikace prostoru pro likvidaci nebezpečného odpadu“ – „SO 91 etapy uzavření kazet 1. a 2. část“,

- „Skládka pevných a průmyslových odpadů Litvínov – VI. etapa – Intenzifikace prostoru pro likvidaci nebezpečného odpadu – SO 91 etapy uzavření kazet 2. část, rok 2010“.

3.4.	Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  u d ě l u j e  v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech), v platném znění, za použití § 11 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, s o u h l a s :

3.4.1.	K dispozici se zvláštním vázaným účtem, a to k převodu finančních prostředků z vázaného účtu č. 20500661/0300 zřízeného u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Most na nově zřízený vázaný účet č. 4591792/0800, vedený Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 (dále jen ČS, a.s.), pro účely ukládání peněžních prostředků k vytváření finanční rezervy na rekultivaci skládky dle zákona o odpadech.

- Podmínky zajišťující ochranu životního prostředí při nakládání s vodami

V souladu s § 8 odst. 1 písm. b) bod. 5. a § 8 odst. 1 písm. c), za použití § 38 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále nařízení vlády) se vydává

1.

povolení k čerpání podzemních vod v čerpací jímce SA 10 za účelem udržování jejich  hladiny pod skládkou S-IO na úrovni 259,00 – 250,50 m n.m.; množství a jakost čerpaných drenážních vod bude sledován způsobem uvedeným pod bodem 2,

2.

povolení k vypouštění odpadních vod z přepadu odpadních vod z retenční nádrže RN1, které nejsou využity jako užitková voda ve skládkovém areálu, charakterizovaných jako směs

vod splaškového charakteru z administrativní budovy, dílen a zázemí linky na zpracování a úpravu elektroodpadu po předčištění v ČOV CINIS,

průmyslových vod z překladiště odpadů, váhy a mycí rampy po předčištění v ČOV CINIS (dešťové a oplachové vody),

nadbilančních průsakových vod ze skládky S-IO a drenážních vod z jejího podloží a z okolí recyklační plochy.

Odpadní vody jsou vypouštěny spolu s povrchovými a drenážními vody ze sběrného systému skládkového komplexu do otevřeného koryta, které se napojuje do železničního příkopu a následně do přeložky Mračného potoka v říčním km 3,25, č. hydrol. poř. 1-14-01-024, břeh levý, v tomto množství a jakosti:

Tab. 1

| Průměrné množství (l.s-1) | Max. množství (l.s-1) |  | Max.množství (m3.měsíc-1) | Max.množství (m3.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 |  | 3 000 | 25 000 |
| Ukazatele přípustného stupně znečištění vypouštěných odpadních vod |  |  |  |  |
| ukazatel |  | hodnota „p“ (mg.l-1)* | hodnota „m“ (mg.l-1)** | hmotnost. tok (t.rok-1) |
| pH |  | 6-9 | 6-9 |  |
| Chemická spotřeba kyslíku -CHSKCr |  | 40 | 70 | 0,800 |
| C10 – C40 |  | 1 | 2 | 0,020 |
| Nerozpuštěné látky - NL |  | 25 | 40 | 0,500 |
| Fenoly jedn. |  | 0,01 | 0,02 | 0,0002 |
| Rozpuštěné látky žíhané - RAS |  | 1500 | 2000 | 20,000 |
| Celkový fosfor Pcelk. |  | 5 | 10 | 0,100 |
| Amoniakální dusík N-NH4+ |  | 7 | 10 | 0,140 |

* Hodnota „p“ přípustná hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů, která může být překročena 1x za rok

**Hodnota „m” – maximální přípustná hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů, která nesmí být překročena

Stanovují se následující povinnosti monitorování množství a jakosti vypouštěných odpadních vod:

- množství vypouštěných odpadních vod bude zjišťováno denním měřením průtoku na výstupu z retenční nádrže RN 1 prostřednictvím Thomsonova měrného přelivu na konci odpadního potrubí, správnost měřidla bude ověřována podle zák.č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhl.č. 262/2000 Sb., kterou se zabezpečuje jednotnost a správnost měřidel a měření,

- množství drenážních vod vypouštěných do systému vod odpadních a množství průsakových vod ze skládky S-IO bude sledováno zvlášť; může být zajištěno i sledováním prokázaného odběru elektrické energie čerpadly – v takovém případě bude přepočtový koeficient odvozen způsobem odpovídajícím § 2 odst. 7 vyhl. č. 20/2002 Sb.,

- jakost vypouštěných vod bude sledována v ukazatelích dle tab. 1 s četností 4 x ročně v pravidelném časovém intervalu na přepadu z retenční nádrže RN 1, typ vzorků dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut; způsob odběru vzorků se bude řídit ČSN EN 25667-2 a ČSN ISO 5667-10,

- jakost drenážních vod a průsakových vod ze skládky S-IO bude sledována zvlášť v ukazateli RAS ještě před jejich smíšením v jímce A21; četnost sledování 4x ročně, a typ vzorků dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut; způsob odběru vzorků se bude řídit ČSN EN 25667-2 a ČSN ISO 5667-10, vzorky budou v případě drenážních vod odebírány v čerpací jímce SA10 a v případě průsakových vod v čerpací jímce SB 11,

- v případě zavedení samostatného vypouštění drenážních vod z podloží skládky S-IO zůstane způsob a rozsah monitoringu jejich množství a jakosti zachován,

- po schválení plánu oblasti povodí budou stávající koncentrační limity přezkoumány a případně změněny tak, aby byly v souladu s imisními standardy v recipientu uvedenými v plánu oblasti povodí,

- rozbory vzorků bude provádět laboratoř oprávněná ve smyslu § 92 odst. 1 vodního zákona; stanovení hodnoty znečištění v jednotlivých ukazatelích se bude řídit následujícími technickými normami:

| Ukazatel | Způsob stanovení |
| --- | --- |
| pH | ČSN ISO 10523 |
| CHSKCr | TNV 75 7520 |
| NEL | ČSN 75 7505 n. ČSN EN ISO 9377-2 |
| NL | ČSN EN 872 |
| Fenoly jedn. | ČSN ISO 6439 n. ČSN ISO 8164-1 n. ČSN EN ISO 14402 |
| RAS | TNV 75 7347 |
| Pcelk | ČSN EN ISO 6878 n. TNV 75 7466 n. ČSN EN ISO 11885 |
| N-NH4+ | ČSN ISO 5664, ČSN ISO 7150-1 n. 2, ČSN EN ISO 11732, ČSN ISO 6778, ČSN EN ISO 14977 |

- výsledky rozborů, včetně protokolů o rozborech vzorků, protokolů o odběru vzorků, protokolů a záznamů  o měření objemu vypouštěných vod a protokolů o ověřování a kalibraci měřidel budou archivovány nejméně po dobu pěti let a na vyžádání předloženy vodoprávnímu úřadu,

- povolení k vypouštění odpadních vod z přepadu odpadních vod z retenční nádrže RN1 se vydává na dobu do 31.12. 2014.

- Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření (metodika měření, frekvence, vedení záznamů)

  - Kontrola a monitorování zařízení budou prováděny v následujícím rozsahu:

| Parametr | Četnost měření | Místo odběru vzorků | Sledované ukazatele |
| --- | --- | --- | --- |
| Geodetické sledování skládek S-NO, S-OO a S-IO | 1x za rok | pozorovací místa dle PD skládky | zaměření hladiny odpadů a tvaru skládkového tělesa |
| Množství průsakových vod S-NO | odvozeno z výkonu čerpadla |  | m3 |
| Jakost průsakových vod S-NO | 1x za 6 měsíců | dynamický odběr z kontrolních šachet na patě skládky | RAS, pH, N-NH4+, CHSKCr, fenoly, NEL, vodivost |
| Množství průsakových vod S-OO | odvozeno z výkonu čerpadla |  | m3 |
| Jakost průsakových vod S-OO | 1x za 6 měsíců | dynamický odběr z kontrolní šachty SB 04 | RAS, pH, N-NH4+, CHSKCr, fenoly, NEL, vodivost |
| Množství průsakových vod S-IO | odvozeno z výkonu čerpadla |  | m3 |
| Jakost průsakových vod S-IO | 4x ročně | dynamický odběr z kontrolní šachty SB 11 | RAS, pH, N-NH4+, CHSKCr, fenoly, NEL, vodivost |
| Jakost podzemních vod | 1x za 3 měsíce | Dynamický odběr z monitorovacích vrtů JH 1, JH 12, JH 13, JH 25, JH 27 | RAS, pH, Ca2+, Mg2+, N-NH4+, F-, Cl-, NO2-, NO3-, SO42-, Fecelk., Mncelk., CHSKCr, fenoly, anionaktivní tenzidy, NEL, TOC, vodivost |
|  | 1x za 6 měsíců | Dynamický odběr z monitorovacích vrtů JH 1, JH 12, JH 13, JH 25, JH 27 | As, Ba, Be, Cd, Crcelk., Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, |
| Úroveň hladiny podzemních vod | 1x za 3 měsíce | JH 1, JH 12, JH 13, JH 17, JH 18, JH 24, JH 25, JH 26, JH 27, JH 28, JH 29, JH 30, JH 31, JH 32, JH 34, HJ 3101, HJ 3102, HV 6, HV 7, HJ 7, HJ 15 | výška v m n.m. |
| Jakost drenážních vod S-IO | 4x ročně | Dynamický odběr z kontrolní šachty SA – 10 |  |
| Ověření emisí plynů ze skládky | 1x za 6 měsíců | Povrch skládky |  |
| Množství jímaného skládkového plynu | průběžně | Pro kogeneraci | m3 |
| Složení jímaného skládkového plynu | průběžně | Pro kogeneraci | CH4, CO2, O2 |
| Množství odpadních vod | denně | Podle podmínek pro nakládání s vodami |  |
| Jakost odpadních vod | 4x ročně | Podle podmínek pro nakládání s vodami |  |
| Depozice prachu | 6x ročně | Hranice pozemku |  |
| Teplota skládky | 1x měsíc | 1 m pod povrchem skládky |  |
| Meteorologické prvky | denně | observatoř Kopisty |  |

- Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

  - V prostoru zařízení a v jeho okolí je třeba respektovat, že zde může docházet k nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu. Místa ohrožená výbuchem vybavit příslušnými značkami se symbolem nebezpečí. V místech takto označených je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm.

  - Při rozšiřování skládky o nové etapy zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap. To platí jak pro zřizování skládky, tak pro její uzavírání. Celistvost fólie je nutno po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat (například pomocí geoelektrického měření).

  - Pro ochranu těsnění skládky zamezit, aby vozidla přivážející odpady a mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému.

  - Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky udržovat a provozovat v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

  - V zařízení umístit prostředky pro likvidaci případných úniků závadných látek. Použité sanační materiály uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí tak, aby bylo zabráněno ohrožení povrchových, podzemních vod nebo geologického prostředí.

  - Vést záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými látkami, a tyto záznamy uchovávat po dobu alespoň 5 let.

## Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

  - Při poruše vážního a evidenčního systému nebo výpadku elektrické energie, je obsluha skládky povinna vést evidenci v rozsahu a souladu s požadavky zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Po opětovném zprovoznění vážního a evidenčního systému do něj obsluha neprodleně doplní chybějící data.

  - V případě neočekávaného výpadku elektrické energie zajistit kontrolu zaplnění jímky průsakových vod a případně včas zajistit odvoz těchto vod do ČOV.

  - Veškeré mimořádné provozní stavy a havárie oznámí provozovatel nejpozději do 24 hodin Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ČIŽP, OI ÚL a místnímu úřadu. Tyto situace jsou definovány v provozním řádu skládky; může se jednat zejména o narušení těsnících prvků skládky, mimořádný vývin tepla v tělese skládky, požár, únik průsakových vod, deformace tělesa skládky, závažné poruchy provozní technologie, ohrožení nebo havarijní zhoršení jakosti vod únikem nebezpečných látek, výskyt odpadu, jehož vlastnosti neumožňují jeho odstranění na skládce nebo porušení povinností ze strany dodavatelů odpadu.

  - Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením:

    - místa havárie;

    - časových údajů o vzniku a době trvání havárie;

    - informované instituce a osoby;

    - data a způsobu provedeného řešení dané havárie;

    - přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií.

- Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí

  - Průběžně činit opatření vedoucí ke snížení prašnosti a vzniku pevných úletů ve složišti a jeho okolí, zejména: kropit komunikace užitkovou vodou, zpětně rozlévat průsakové vody na těleso skládky, důsledně hutnit odpad, překrývat neaktivní části tělesa skládky biologicky aktivním materiálem nebo odpadem TZS a v případě potřeby instalovat záchytné sítě.

  - Pro ukládání odpadů nejprve na vnějším okraji skládky vytvořit hrázku z materiálu k TZS tak, aby nezajištěným okrajem skládky nedocházelo k nekontrolovanému úniku skládkového plynu do ovzduší.

  - V případě vzniku pevných úletů do okolí zařízení bez zbytečného prodlení zajistit jejich odstranění. O provedených opatřeních provést záznam do provozního deníku zařízení.

  - Mechanizaci v zařízení podrobovat prohlídkám a údržbě dle návodu pro používání daných zařízení. O údržbách vést evidenci, např. zápisem v provozním deníku.

  - V zařízení je zakázáno zejména kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, volný pohyb zvířat, ukládání odpadů mimo vymezený prostor ve skládce, vynášet uložené odpady mimo areál skládky.

  - Dodržovat hodnoty venkovních hygienických limitů v chráněném prostoru nejbližší obytné zástavby stanovených v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, tj. LAeq,T = 50 dB ve dne a LAeq, r = 40 dB v noci.

- Podmínky pro hospodárné využívání energie

  - Průběžně činit opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení.

  - Pro zvlhčování tělesa skládky přednostně využívat průsakových vod čerpaných z jímky průsakových vod. Teprve při jejich nedostatku a technologické potřebě použít užitkovou vodu.

  - Pro účel technického zabezpečení skládky zajistit úsporu přírodních zdrojů zejména jejich nahrazováním odpady povolenými k přijetí do zařízení pro TZS.

  - Budou-li při uzavírání skládky využívány odpady k vytváření rekultivační vrstvy kryjící těsnící vrstvu, musí tyto odpady splňovat podmínky využití odpadů na povrchu terénu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

  - Opatření vedoucí k hospodárnému využití energie zaznamenávat do provozního deníku zařízení.

## Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

  - Provoz plynového hospodářství a všech zdrojů znečišťování vést tak, aby nedocházelo k nadměrným únikům emisí znečišťujících látek do ovzduší nad úroveň stanovenou emisními limity v kapitole 1 tohoto rozhodnutí a zároveň aby nedocházelo k obtěžování zápachem.

  - Průběžně činit opatření k omezení pevných úletů odpadů ze zařízení, a to hutněním odpadů, překrýváním, recirkulací průsakové vody a pravidelným sběrem odpadů, které se dostaly ze složiště nebo svozových vozidel do areálu zařízení a jeho bezprostřední blízkosti.

  - V případě výskytu obtížného hmyzu, hlodavců zajistit dezinsekci a deratizaci.

- Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

Provozovatel zařízení je povinen:

  - Průběžně bude vedena provozní evidence všech zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s § 11 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší . V provozní evidenci se budou zaznamenávat stálé a proměnné údaje podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 205/2009 Sb., v platném znění. Za uplynulý kalendářní rok bude provozovatel předávat ČIŽP prostřednictvím integrovaného registru znečišťování životního prostředí (ISPOP) souhrnnou provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší, která bude obsahovat náležitosti podle přílohy č. 7 k vyhlášky č. 205/2009 Sb., v platném znění.

  - Provozovatel bude v souladu s § 19 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší zasílat každoročně oznámení o poplatku za zdroje znečišťování ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Městskému úřadu Litvínov, jako správci poplatku za střední zdroje znečišťování ovzduší.

  - Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

  - Zasílat pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů za kalendářní rok obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny prostřednictvím ISPOP, v termínu dle platné legislativy.

  - Ohlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje plánovanou změnu zařízení v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci.

  - Výsledky rozborů a měření množství vypouštěných vod budou 1x za rok předkládány Povodí Ohře, s.p. Chomutov.

  - Neprodleně hlásit příslušným správním úřadům havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.

  - Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených v integrovaném povolení dle § 16 odst. 1 písmena e) zákona o integrované prevenci.

  - V případě překročení prahových hodnot uvedených v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlášení do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, v platném znění, bude splněna ohlašovací povinnost do IRZ prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP, v termínech dle platné legislativy.

  - V případě zjištění překročení emisního limitu bude do 1 měsíce od obdržení protokolu z měření tento protokol zaslán Krajskému úřadu Ústeckého kraje, OŽPaZ, včetně návrhu nápravných opatření.

12.		Kapitola zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010.

13.		Kapitola zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010.

14.		Kapitola zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010.

15.		Kapitola zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010.

16.		Kapitola zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010.

17.		Kapitola zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010.

18.		Kapitola zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010.

19.		Kapitola zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010.

20.		Kapitola zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010.

21.		Kapitola zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010.

22.		Kapitola zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010.

23.		Kapitola zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010.

24.		Kapitola zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010.

25.		Kapitola zrušena rozhodnutím č.j.: 2889/ŽPZ/09/IP-1/Z13/Tom, z 23.04. 2010.

II.

V souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší následující pravomocná rozhodnutí:

- Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, OŽPaZ, č.j. 8018/03/ZPZ/IP-1.5/Sk z 16. 12. 2003, kterým se vydává integrované povolení.

Ing. Taťána Krydlová

vedoucí odboru