Dle rozdělovníku

# Krajský úřad

# PARDUBICKÝ KRAJ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:	KrÚ 76611/2011/ŽPZ/Př

Spisová značka:  SpKrÚ 35350/2011/OŽPZ

Vyřizuje:	Ing. Pilař

Telefon:	466 026 357

E-mail:	josef.pilar@pardubickykraj.cz

Mobil:

Fax:	466 026 392

Datum:	7. 9. 2011

Rozhodnutí o 4. změně integrovaného povolení na zařízení „Energetika“ společnosti Synthesia a. s., se sídlem  Semtín 103, 532 17 Pardubice

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), mění podle ustanovení  § 19a  odst. 2 zákona o integrované prevenci

integrované povolení

vydané  podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci rozhodnutím krajského úřadu  pod č. j. OŽPZ/41312-13/2006/Př  dne 24. 9. 2007, ve znění 1. změny č.j. KrÚ 15349-5/2008/OŽPZ/Př ze dne 1. 10. 2008, 2. změny č.j. KrÚ 4173-6/2009/OŽPZ/Př ze dne 23. 6. 2009 a 3. změny č.j. KrÚ 35659/ŽPZ/Př ze dne 13. 5. 2010, pro zařízení „Energetika“, které je uvedeno v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii č. 1.1., žadateli – provozovateli společnosti Synthesia, a. s.,  se sídlem Semtín č.p. 103, 532 17 Pardubice, IČ 60108916, takto:

1.

V části 1. Závazné podmínky provozu, písmeno i) způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně   specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování, č. 2. Monitoring produkovaných odpadních vod, se ruší bod č. 1. Monitoring odběru povrchových vod  a stanovuje se nový bod 1 ve znění:

1.   Monitoring odběru povrchových vod:

a) Odběr vody bude měřen měřidly, která jsou stanovenými měřidly dle zákona 
č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Naměřené hodnoty celkového odběru povrchové vody budou zaznamenány do provozních záznamů, které budou k nahlédnutí u provozovatele (odběratele povrchové vody) pro účely kontroly.

Typ měřidel: měřič stavu.

Četnost kontroly a odečtu údajů měření: minimálně 1x za týden.

2.

V části 1. Závazné podmínky provozu, písmeno a) emisní limity, 1. Ovzduší, se ruší tabulka č. 1 a stanovuje se nová tabulka č. 1 ve znění:

Tabulka č. 1

| Látka znečišťující ovzduší | Zdroj, zařízení | Emisní limit dle platné právní úpravy (mg/m3) | Závazný emisní limit (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| TZL 1) | K11, K12 | 100 | 60 |
|  | K13, K14 | 100 | 60 |
| SO2 1) | K11, K12 | 1700 | 1700 |
|  | K13, K14 | 1700 | 1400 |
| NOx 1) | K11, K12 | 650 | 650 |
|  | K13, K14 | 650 | 600 |
| CO 2) | K11, K12 | 250 | 250 |
|  | K13, K14 | 250 | 150 |

1)  podle nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách    provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 1, písm. A

2)  podle nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách    provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 2.

3.

V části 1. Závazné podmínky provozu, písmeno c) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady, se ruší bod č. 1 a body č. 2 – 5 se nově označují jako č. 1 – 4.

4.

V části 1. Závazné podmínky provozu, písmeno d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny, se ruší bod č.1 a body č. 2 – 5 se nově označují jako č. 1 – 4.

5.

V části 1. Závazné podmínky provozu, písmeno i) způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně   specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování, se ruší odstavec č. 1. Monitoring ovzduší  a  stanovuje se nový odstavec č. 1 ve znění:

1. Monitoring ovzduší:

a) U kotlů K11 až K14 provádět kontinuální měření emisí podle § 9 a § 15 zákona 
o ochraně ovzduší a podle ustanovení  vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,  metodami a postupy kontinuálního měření v místě přímé svislé části kouřovodu za výstupem z EO a z kouřového ventilátoru u znečišťujících látek TZL, SO2, NOx, CO, fyzikálních a chemických stavových i referenčních parametrů nezbytných k vyhodnocení výsledků měření.

b)  U kotlů K11 až K14 provádět měření emisí metodami a postupy jednorázového měření 
při obvyklém provozním výkonu zdroje jednou za 3 kalendářní roky, případně i mimo tento cyklus vždy do 6 měsíců po každé záměně paliva nebo po každém významném 
a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, podle měřícího plánu uvedeného v provozním řádu zdroje, u znečišťujících látek, resp. stanovených skupin znečišťujících látek (plynné anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl, plynné anorganické sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF, Cd, Hg, Pb, As, PCDD/PCDF, PAH a PCB). Naměřené hodnoty porovnat s emisními limity uvedenými ve vyhlášce č.  205/2009 Sb., resp. nařízení vlády č. 146/2007 Sb. Vyhodnocení zahrnout do  roční zprávy předkládané krajskému úřadu dle kapitoly  k) bodu 1. tohoto rozhodnutí.

c)  Odběrná místa pro měření instalovat a udržovat v souladu s platnými právními předpisy a s provozním řádem zdroje. Měření a odběry vzorků při jednorázovém měření 
a při ověřování správnosti údajů EMS provádět podle § 8 vyhlášky č. 205/2009 Sb. autorizovanou osobou podle § 15 zákona o ochraně ovzduší a v souladu s provozním řádem zdroje.

d) Při spalování paliv nesmí být odcházející kouř tmavší než 2. stupeň při měření 
a hodnocení Ringelmannovou stupnicí a změřená hodnota opacity nesmí být větší 
než 40 %.

Jediným účastníkem řízení dle § 27, odst. 1 správního řádu je společnost Synthesia, a. s.,  se sídlem Semtín č.p. 103, 532 17 Pardubice, IČ 60108916.

Odůvodnění:

Krajský úřad obdržel od společnosti Synthesia, a. s.,  se sídlem Semtín č.p. 103, 532 17 Pardubice, IČ 60108916, žádost o změnu integrovaného povolení vydaného na provoz zařízení „Energetika“, který byl povolen rozhodnutím úřadu č.j. OŽPZ/41312-12/2006/Př  dne 24. 9. 2007 ve znění 1. změny č.j. KrÚ 15349-5/2008/OŽPZ/Př ze dne 1. 10. 2008, 2. změny č.j. KrÚ 4173-6/OŽPZ/Př ze dne 23. 6. 2009 a 3. změny č.j. KrÚ 35659/2010/OŽPZ/Př ze dne 13. 5. 2010. Společnost  navrhla zrušení podmínek  uvedených  v části 1. Závazné podmínky provozu, písmeno i) způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování, č. 2. Monitoring produkovaných odpadních vod, bod č. 1. Monitoring odběru povrchových vod. Svoji žádost odůvodnila změnou právní úpravy v oblasti vodního hospodářství.

Krajský úřad dále, podle ust. § 18 odst. 2 písm. d) zákona o integrované prevenci, provedl přezkum závazných podmínek vydaného integrovaného povolení a došel k závěru, že je nutné provést změny některých závazných podmínek a tedy výrokové části rozhodnutí. Tyto skutečnosti si vyžádaly  změnu integrovaného povolení podle § 19 a odst. 2 zákona o integrované prevenci.

Nejednalo se o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale bylo nezbytné provést změnu integrovaného povolení tak,  jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad nejdříve vymezil okruh účastníků řízení a dotčených správních úřadů.

Vzhledem k výsledku provedeného přezkumu krajský úřad oznámil pod č.j. KrÚ 68761/2011/OŽPZ/Př ze dne 8. 8. 2011 ve smyslu § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům, že z moci úřední bylo v předmětné věci zahájeno správní řízení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci o vydání 4. změny uvedeného integrovaného povolení a navrhl citované integrované povolení změnit tak, jak je shora uvedeno a stanovil lhůtu pro možnost vyjádření.

V průběhu řízení krajský úřad obdržel k žádosti následující vyjádření.

1. ČIŽP oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 18. 8. 2011:

Oddělení integrace navrhuje vypustit podmínku uvedenou v části 1. Závazné podmínky provozu, písmeno d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny, bod č. 1,  která se týká pravidelné aktualizace bezpečnostních listů  používaných chemických látek a chemických přípravků, neboť je toho názoru, že provozovatel není dodavatelem látek nebo směsí ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Odpady ze spalovacího procesu (směs popela, popílku a škváry) jsou certifikovány na výrobek a dle sdělení provozovatele jsou ukládány na odkaliště Synthesia, a. s.

Připomínka byla akceptována ve výrokové části tohoto rozhodnutí, odstavec 4.

Další účastníci řízení a příslušné správní úřady se k přezkumu a navržené změně integrovaného povolení nevyjádřili.

Úřad v průběhu řízení zjistil, že žádost poskytovala dostatečné informace o navrhované změně, a že nejsou dány důvody pro zamítnutí žádosti uvedené v § 13 odst. 2 zákona o integrované prevenci.

Krajský úřad z výše uvedených skutečností ověřených v průběhu řízení došel k závěru, že navrhovaná změna integrovaného povolení je v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí a požadavky zákona o integrované prevenci, a že tedy nic nebrání tomu navrhovanou změnu povolit. Vyhověl proto žádosti společnosti Synthesia, a. s.,  se sídlem Semtín č.p. 103, 532 17 Pardubice, IČ 60108916  a vydal 4. změnu integrovaného povolení na provozování výše uvedeného zařízení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení není předmětem správního poplatku ve smyslu položky 96 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání v souladu s ustanovením § 81, § 82 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, do patnácti dnů ode dne jeho  doručení  k  Ministerstvu životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VI. se sídlem v Hradci Králové, a to prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.

Účastníci řízení dle § 27 správního řádu

Synthesia, a. s. Pardubice

Městský obvod Pardubice VII

Pardubický kraj – zde

Povodí Labe Hradec Králové

Ing. Josef Hejduk

vedoucí odboru

Rozdělovník

Příslušné správní úřady:

Obvodní úřad Pardubice VII

Magistrát města Pardubice – úřad s rozšířenou působností

Krajský úřad Pardubického kraje

Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

Příloha:

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení č. j. OŽPZ/41312-13/2006/Př  dne 24. 9. 2007 ve znění změn č. 1 – 4.

Na vědomí:

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, Praha 10-Vršovice (do  7  dnů  ode  dne  nabytí  právní moci tohoto rozhodnutí)

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové (do 7 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Úřední deska Pardubického kraje do 5 dnů ode dne nabytí  právní moci  po dobu  60 dnů

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Úplné znění výrokové části rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti SYNTHESIA a. s.,  pro zařízení „Energetika“ ve znění změny č. 1 č.j. KrÚ 15349-5/2008/OŽPZ/Př ze dne 1.10.2008, změny č. 2 č.j. KrÚ 4173-6/2009/OŽPZ/Př ze dne 23.6.2009, změny č. 3 č.j. KrÚ 35659/ŽPZ/Př ze dne 13.5.2010 a změny č. 4 č.j. KrÚ 76611/2011/OŽPZ/Př ze dne 7.9.2011

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), vydává podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

integrované povolení

žadateli – provozovateli SYNTHESIA a. s., se sídlem 532 17 Pardubice – Semtín, s přiděleným IČ 60108916, pro zařízení „Energetika“, kategorie 1. 1.  podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci.

Umístění zařízení:

Kraj: Pardubický kraj

Obec:  Pardubice - Semtín

Katastrální území: k. ú. Rosice – kód k. ú. 741 205, resp. k. ú. Semtín  – kód k.ú. 747 386.

Čísla parcel: Semtín – 393, Rosice – 562/1, 983/1, 983/2, 984.

Identifikační údaje o zařízení:

Zařízení „Energetika“ je základním zdrojem tepelné a elektrické energie pro potřeby všech odběratelů v areálu společnosti Synthesia, a. s., v Semtíně. Přebytek elektrické energie 
je dodáván do veřejné distribuční sítě. Teplo je získáváno spalováním paliv na uhelných kotlích v kogeneraci s výrobou elektřiny ve čtyřech turbosoustrojích.

### a)  Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona

Hlavní technologickou jednotkou zařízení je skupina čtyřech kotlů označených K11, K12, K13 a K14.

Kotle K11 a K12 (strmotrubné, práškové, granulační, s přirozenou cirkulací) spalující černé uhlí prachové (výhřevnost 20 - 23,5 MJ/kg, obsah síry v sušině do 0,6 % hm.) se stabilizací a najížděním na lehký topný olej (výhřevnost 42,3 MJ/kg, obsah síry do 1,0 % hm.) byly uvedeny do provozu v roce 1954, zásadním způsobem byly rekonstruovány v letech  1994 až 1997. Příkon každého z nich činí 90 MW. Jmenovitý tepelný výkon je 79,0 MW, tj. 100 t/h páry o teplotě 470 ºC a tlaku 7,4 MPa. Oba kotle mají společný 100 m vysoký komín. Výrobcem kotlů byla firma ZVÚ Hradec Králové.

Kotle K13 a K14 (strmotrubné, práškové, granulační, s přirozenou cirkulací) spalující černé prachové uhlí, v zimním období pak variantně i jeho směs s hnědým uhlím prachovým 
(do 25 %) se stabilizací a najížděním na lehký topný olej byly uvedeny do provozu v r. 1963, zásadním způsobem byly rekonstruovány v letech 1994 až 1997. Příkon každého z nich je 99,0 MW. Jmenovitý tepelný příkon činí 87,0 MW, tj. 125 t/h páry o teplotě 518 ºC a tlaku 9,2 MPa. Oba kotle mají společný 100 m vysoký komín. Výrobcem kotlů byla firma SEZ Tlmače.

Zařízení k omezování emisí TZL

Odlučování TZL na kotlích K11 až K14 je prováděno v elektrostatických odlučovačích popílku s účinností záchytu vyšší než 99,95 %.

Zařízení k omezování emisí oxidů dusíku

U kotlů K11 a K12 jsou osazeny nízkoemisní vířivé práškové hořáky výrobce Ekoenergia Varšava. U kotlů K13 a K14 se jedná o proudové hořáky typu Babcock, výrobce fa Alstom Power (dříve I.PBS). Je prováděna regulace přívodu spalovacího vzduchu a paliva 
do spalovacího prostoru. Další opatření nejsou realizována.

Zásobování palivy

Na kotlích K11 a K12 je spalováno černé uhlí prachové o výhřevnosti 20,0 – 23,5 MJ/kg. Pro zajištění dodávky paliva na skládku a do zásobníků paliva nad kotli je instalováno dvoupasové zauhlování. Na kotlích K13 a K14 je spalováno černé uhlí prachové o výhřevnosti 20,0 – 23,5 MJ/kg, resp. jeho směs s  uhlím hnědým (tříděným nebo prachovým) popsaným v příslušném povolení krajského úřadu, č.j. OPZE/18031/2004/Pl, ze dne 31. 1. 2005. Pro zajištění dodávky paliva na skládku a do zásobníků paliva nad kotli je instalováno dvoupasové zauhlování. Palivo je dodáváno po železnici z OKD a od dodavatelů hnědého uhlí SU, a. s. resp. SD, a. s. Je skladováno na dvou skládkách ZL1 a ZL2. Celoroční spotřeba uhlí je cca 250 000 t. Je instalováno protiprachové výsypné zařízení (rukávec). Skrápěcí zařízení je instalováno na výstupu z hlubinného zásobníku na přesypu do skládky ZL1. Na všech přesypech je zaveden systém průmyslového odsávání prachu. Manipulace palivem na skládce je prováděna dozerem. Na uhelných kotlích K11 až K14 je jako najížděcí a stabilizační palivo spalován LTO o výhřevnosti 42,3 MJ/kg. Ke kotlům je přiváděn z čerpací jednotky úložiště LTO. Do zařízení je dodáván v autocisternách. Jeho celková spotřeba dle žádosti je cca 200 t/rok.

### Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona

Výroba elektřiny. Strojovna turbosoustrojí TG11 až TG14.

Jsou instalována čtyři turbosoustrojí TG11 (10,5 MW), TG12 (10,5 MW), TG13 (25,0 MW) a TG14 (25,0 MW). Parní turbíny jsou u TG11 až TG13 odběrové kondenzační, se dvěma regulovanými odběry. U TG 14 se jedná o parní turbínu protitlakou. Turbosoustrojí jsou vybavena centrálním olejovým systémem s nádrží na olej, chladičem oleje, olejovým čerpadlem, měřením a regulací.

Olejový systém a olejové hospodářství.

Olejové hospodářství turbínového a transformátorového oleje je situováno do budovy ZL11. Zde se skladuje cca 10 m3 turbínového oleje Mogul TB 46 a cca 10 m3 transformátorového oleje ITO 100. Oleje se skladují v ocelových nadzemních nádržích. Budova nemá napojení na kanalizaci. V případě havarijního úniku olej nateče do záchytného betonového potrubního kanálu objektu skladu.

U zařízení „Energetiky“ – olejových nádrží turbín, turbokompresorů, turbonapáječek, elektronapáječek, ložiskových stojanů a převodovek strojů hrozí riziko úniku oleje a vniknutí do kanalizace „A“.

Olejové hospodářství LTO.

Hospodářství LTO je umístěno v objektu ZL16. Slouží ke skladování, stáčení a přečerpávání LTO určeného k roztápění kotlů a ke stabilizaci hoření. Sestává ze dvou nadzemních nádrží o objemu 60 m3 a provozní budovy, ve které jsou umístěna stáčecí a hořáková čerpadla a další pomocná zařízení. Případné úkapy jsou svedeny do sedimentační nádrže. Zásobní nádrže jsou umístěny v betonové záchytné jímce.

Redukce tlaku páry. Redukční stanice a napáječky.

Součástí zařízení „Energetika“ je celkem deset redukčních stanic s různými technickými parametry, určením a dobou provozu. RS 0,7/0,35 MPa zajišťující páru k termickému odplynění napájecí vody je v provozu trvale. RS 10/0,7 MPa se používá při výpadku TG14. Další RS slouží zejména při najíždění po odstávkách, havarijních stavech nebo kapacitních potížích. Oběh napájecí vody zajišťuje devět elektronapáječek a jedna turbonapáječka.

Transformace elektrického proudu. Trafostanice. Vyvedení elektrického výkonu.

Výstup z generátorů je realizován přes hlavní rozvodny 6 kV označené R 6.01, R 6.02 
a R6.03. Z nich jsou vyvedeny hlavní napájecí vývody pro distribuční trafostanice, kterých 
je v areálu provozovatele instalováno celkem 64. Přebytek elektřiny je expedován 
do rozvodné sítě VČE. Trafostanice jsou vybaveny záchytnými nepropustnými jímkami. Prostor je střežen systémem EPS (elektronická protipožární signalizace). Oleje s obsahem PCB zařízení neobsahuje, což je analyticky ověřeno akreditovanou laboratoří.

### Přímo spojené činnosti

Nakládání s vodami. Odběr povrchových vod a vody pitné. Úprava technologické vody – CHÚV. Odkaliště. Neutralizace, likvidace a vypouštění odpadních vod splaškových, průmyslových a dešťových.

Pitná voda je odebírána z městského vodovodu na základě platné smlouvy o dodávce vody s VAK a. s. Pardubice. Je používána zejména pro hygienické účely. Pro požární účely a proplachy ionexových filtrů se používá užitkové vody labské. Povrchová užitková voda je odebírána z vodního toku Labe v odběrovém objektu „Hlavní vodárna“ s kapacitou odběru 9 800 m3/h. Jako záložní zařízení je vedena „Stará vodárna“ s kapacitou 2 250 m3/h. Je situována také na řece Labi. Provoz vodáren a potrubních sítí rozvodů povrchové, resp. pitné vody je po stránce technické i ekonomické součástí zařízení „Energetika“ (totéž platí i pro rozvody zemního plynu pro celý areál Synthesia, a. s.). Měření odebraného množství povrchových vod je prováděno průtokoměry na výtlačných odbočkách z čerpací stanice. Provoz čerpací stanice se řídí manipulačním řádem schváleným vodoprávním orgánem. Vypouštění odpadních splaškových vod se provádí přes septiky (celkem sedm) do vod povrchových, a to do Velké strouhy. Vypouštění odpadních vod průmyslových je u zařízení „Energetika“ prováděno výhradně z přelivných věží odkališť.

Oteplené odpadní vody z procesu chlazení nejsou primárně vypouštěny – cirkulují v uzavřeném chladícím okruhu se vřazenými chladícími věžemi. Množství odpadních vod splaškových, resp. průmyslových vypouštěných ze zařízení „Energetika“ (přesněji specifikováno z areálu ZL) není měřeno, ale je odvozováno z údajů měřidel stanovujících množství odebraných vod (pitné resp. užitkové).  Množství dešťové vody není měřeno.

Vliv odkališť na okolní prostředí je sledován v rozsahu ČSN 838036  Monitorování skládek. 
Je zjišťována úroveň hladiny podzemních vod v okolí odkaliště pomocí 21 pozorovacích vrtů. Je prováděn hydrogeologický dohled v okolí odkališť, a to na vrtu VP326 situovaném poblíž Černé u Bohdanče. Odběr vzorků v četnosti jednou za kalendářní rok a jejich rozbory provádí akreditovaná laboratoř na základě smlouvy s provozovatelem. Pro kontrolu těsnosti hrázových systémů odkališť č. 5 a 7  jsou zřízeny obvodové žlaby pod hrázemi.

Nakládání s popelovinami. Bagrovací stanice, popílkové a struskové hospodářství. Provoz odkaliště. Vedlejší energetické produkty.

Popílek z provozu zařízení je certifikován jako výrobek, který je možno využívat 
ke stavebním účelům. Při vypouštění do odkališť je popílek spolu se struskou od vynašečů 
a drtičů strusky u kotlů splavován gravitačně do bagrovací stanice, odkud je bagrovacím čerpadlem čerpán do odkališť č. 5 a 7. Vodní směs škváry a popela je do nich přiváděna nadzemním potrubím. Po sedimentaci je voda z odkaliště vypouštěna přes přelivné věže odpadním potrubím do recipientu. Tyto výpusti jsou jedinými vypouštěcími místy průmyslových odpadních vod ze zařízení.

Skladování. Skladování nebezpečných látek, olejů, paliv, technických plynů.

Sklad provozních olejů a olejů pro buldozery je situován v objektu ZL13. Oleje jsou skladovány v ocelových sudech. Podlaha skladu je spádována do nepropustné záchytné jímky.

Skladování chemikálií a závadných látek je popsáno ve vodohospodářském havarijním plánu. Chemikálie pro CHÚV jsou skladovány v  nádržích s vnitřním pogumováním. Vzhledem k tomu, že úložiště není vybaveno záchytnými jímkami a vanami, je havarijním únikům závadných látek zabraňováno prováděním technickoorganizačního opatření stanoveného v místním provozním předpisu. Pevné materiály jsou skladovány na paletách v uzavřeném skladu. V areálu zařízení je instalována jednostojanová příruční čerpací stanice nafty s připojenou podzemní skladovací nádrží na naftu o objemu 25 m3. Stav a způsobilost nádrže jsou v pravidelných pětiletých cyklech revidovány. Aktuálně disponuje provozovatel „Osvědčením o technickém stavu nádrže“ vystaveném společností EKOESO podle ČSN 75 3415. V areálu je zbudován sklad LTO s havarijní jímkou popsaný výše.

Nakládání s odpady.

Popis postupů při nakládání s odpady uvedený v žádosti o vydání IP je limitován skutečností, že činnosti se řídí rozhodnutími a POH vydanými pro celý areál průmyslového chemického komplexu společnosti Synthesia, a. s., v Semtíně. Nebezpečné odpady a ostatní jsou ukládány podle druhu do kontejnerů. Veškeré odpady jsou na základě smlouvy předávány externí firmě mající příslušná oprávnění k nakládání s odpady. Nakládání s  odpady se řídí platnou právní úpravou a platným POH.

Výroba tlakového vzduchu. Turbokompresorová stanice.

Stanice tlakového vzduchu je osazena 3 ks radiálních turbokompresorů. Celkový výkon stanice je 52 000 m3/h. Stlačený vzduch je rozváděn tlakovým potrubím o celkové délce 35 km. Na potrubní síti je umístěno celkem 46 měřících míst. Provozní tlak dodávaného vzduchu je 0,3 – 0,4 atp.

Rozvod topných médií. Teplárenská síť zařízení.

Dodávky páry pro spotřebitele jsou zajišťovány rozvodem o celkové délce cca 51 km. Energetika neprovozuje sekundární rozvody ani sekundární výměníkové stanice. Rozváděna je pára nízkotlaká (0,6 MPa, 240 ºC, 350 t/h) využívaná k vytápění a částečně pro provoz technologie společnosti provozovatele a pára vysokotlaká (3,0 MPa, 380 ºC, 65 t/h) využívaná zejména pro provoz technologie společnosti provozovatele a otápění teplosměnných kotlů na různých provozech provozovatele v areálu Synthesia, a. s.

Řídící systém provozu a technologických procesů.

U všech technik zařízení je provozován centrální systém sběru dat a v jeho rámci dílčí ovládací a dispečerské systémy (CHÚV, kotelna, strojovna). Společnost Synthesia, a. s., je držitelkou certifikátu systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001. Jako jeho nadstavba je v současnosti zaváděn systém environmentálního managementu EMS.

Rozvod zemního plynu.

ZP je nakupován z veřejné distribuční sítě. Provoz „Energetika“ zajišťuje a zodpovídá za jeho rozvod po celém areálu společnosti Synthesia, a. s. V samotném zařízení „Energetika“ není ZP používán.

Chlazení  zařízení „Energetika“.

V zařízení „Energetika“ je v současné době chlazení turbogenerátorů uspořádáno jako mokrá chladící soustava s uzavřeným okruhem s využitím chladících věží. Ochlazená voda je vracena do procesu chlazení a dále se využívá k hydraulické dopravě popelovin do odkaliště i pro výrobu demineralizované vody.

Chlazení  chemických technologií v areálu Synthesia a. s., Semtín.

Útvar pověřený provozováním zařízení „Energetika“ dále provozuje chladící systém u technik chemických technologií umístěných v areálu Semtín, jehož hlavní jednotkou je cirkulační vodárna RY 303 umístěná mimo zařízení „Energetika“.

1. Závazné podmínky provozu:

Krajský úřad podle § 13 odst. 3 písm. d) a v souladu s § 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci stanoví následující závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek:

    - emisní limity

1.Ovzduší

Tabulka č. 1

| Látka znečišťující ovzduší | Zdroj, zařízení | Emisní limit dle platné právní úpravy (mg/m3) | Závazný emisní limit (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| TZL 1) | K11, K12 | 100 | 60 |
|  | K13, K14 | 100 | 60 |
| SO2 1) | K11, K12 | 1700 | 1700 |
|  | K13, K14 | 1700 | 1400 |
| NOx 1) | K11, K12 | 650 | 650 |
|  | K13, K14 | 650 | 600 |
| CO 2) | K11, K12 | 250 | 250 |
|  | K13, K14 | 250 | 150 |

1)  podle nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách    provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 1, písm. A

2)  podle nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách    provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 2.

2. Voda

Tabulka č. 2: splaškové odpadní vody

| Ukazatel | Emisní limit „p“ mg/l | Emisní limit „m“ mg/l | t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | 30 | 200 | 0,8 |
| CHSKCr | 125 | 400 | 1,6 |
| NL | 35 | 200 | 0,8 |

Tabulka č.3:  průmyslové odpadní  vody

| Ukazatel | Emisní limit „p“ mg/l | Emisní limit „m“ mg/l | t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| NL | 30 | 40 | 60,0 |
| RAS | 500 | 1 000 | 1 500,0 |
| pH | 6 – 10 |  |  |

3. Hluk

Plnit hygienické limity hluku podle platné právní úpravy.

4. Vibrace

Emise vibrací nejsou relevantní.

## 5. Jiné formy neionizující záření

Emise jiných forem neionizujícího záření nejsou relevantní.

    - opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít,

- Při trvalém ukončení provozu bude postupováno v souladu se stavebním zákonem a z hlediska ochrany životního prostředí bude zejména provedeno:

- vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné odstranění,

- odvoz všech uskladněných chemických látek,

- bezpečná dekontaminace provozovaného zařízení a stavebních částí,

- průzkum horninového prostředí v lokalitě zařízení a v případě jeho kontaminace vypracování rizikové analýzy včetně návrhu následných opatření, jejich realizace; výsledky budou předloženy krajskému úřadu.

e)  plán postupu sanace zařízení bude předložen v termínu do 3 měsíců před uzavřením provozu.

    - podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady,

1. Nebezpečné  odpady  budou  odděleně shromažďovány a soustřeďovány v označených shromažďovacích prostředcích, splňujících technické požadavky příslušných právních předpisů, tj.  místa shromažďování jsou vybavena identifikačními listy.

2.  Sběr určených druhů odpadů bude  prováděn do  označených odpadových kontejnerů umístěných na vyhrazených místech.

3.  Provozovatel zajistí přednostně materiálové využití odpadů před jiným využitím nebo odstraněním.

4.  Odstraňování odpadů z výroby, které nelze jinak využít, bude řešeno předáním odpadů externím firmám, které mají oprávnění s těmito odpady nakládat.

    - podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny,

1.   Provozovatel   prokazatelně   zajistí   1 x  ročně   školení  svých  zaměstnanců  v  oblasti životního prostředí, včetně odpadového hospodářství.

2. Zajistit provoz a  servis  všech  zdrojů  znečišťování  ovzduší v  souladu s  technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách uchovávat pro případ kontroly.

3.  Zajistit instalaci havarijních uzávěrů na kanalizaci A z podlaží 0.0 m hlavního výrobního bloku do 31. 12. 2007.

4. Vodohospodářská díla, jejichž provozováním provozovatel pověřil organizační útvar zařízení „Energetika“ (odkaliště, čerpací stanice, přívodní potrubí, CHÚV), je nutno provozovat v souladu s platnými manipulačními řády, provozními řády a místními provozními předpisy.

    - další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení,

Nebyly stanoveny.

    - podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie,

1.  Provést  opatření podle návrhů uvedených v energetickém auditu, kterému se, v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, provozovatel podrobil v roce 2002.

    - opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků,

1.  	V případě havárie postupovat podle schváleného havarijního vodohospodářského plánu.

2. 	Udržovat a provozovat veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky včetně záchytných jímek, v takovém technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucí smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

3.  	Zajistit trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám prostředky pro likvidaci havarijních úniků, použité sanační materiály uskladnit do doby jejich likvidace tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.

4.  Kontrolovat  nejméně jednou za  6 měsíců sklady závadných látek a nejméně jednou za pět let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanoveno jinak, těsnost potrubí nebo nádrží určených pro dopravu nebezpečných látek ve smyslu přílohy č. 1 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provést opravu.

5.  	Provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek.

6.  Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto uchovávat po dobu pěti let.

7.  	Kontrolovat pravidelně bezodtoké záchytné a havarijní jímky a jejich obsah včas likvidovat v souladu s platnou právní úpravou. Záchytné a havarijní jímky v pravidelných intervalech 5 let přezkušovat na nepropustnost.

8. 	Postupovat při poruše koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek do ovzduší v souladu s provozním řádem a provozní dokumentací povolovaného zařízení.

9.  	Průběžně aktualizovat vnitřní havarijní plány v souladu s § 11 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., v platném znění a havarijní vodohospodářské plány. Může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných látek před předložením ke schválení s příslušným správcem toku.

    - postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka,

- Zdroje znečišťování ovzduší provozovat v souladu s provozní dokumentací, včetně opatření ke zmírnění průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů.

- Návrhy na změny v provozních řádech předkládat krajskému úřadu.

- Zajistit provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách uchovávat pro případ kontroly.

- V případě havárie postupovat v souladu s vnitřním havarijním plánem společnosti.

- Při najíždění a odstavování zařízení, při řešení poruch a v případě výskytu stavů podle 
§ 11 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně ovzduší postupovat v souladu s interními předpisy –  provozními řády zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší.

    - způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování,

1. Monitoring ovzduší:

a) U kotlů K11 až K14 provádět kontinuální měření emisí podle § 9 a § 15 zákona 
o ochraně ovzduší a podle ustanovení  vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,  metodami a postupy kontinuálního měření v místě přímé svislé části kouřovodu za výstupem z EO a z kouřového ventilátoru u znečišťujících látek TZL, SO2, NOx, CO, fyzikálních a chemických stavových i referenčních parametrů nezbytných k vyhodnocení výsledků měření.

b)  U kotlů K11 až K14 provádět měření emisí metodami a postupy jednorázového měření 
při obvyklém provozním výkonu zdroje jednou za 3 kalendářní roky, případně i mimo tento cyklus vždy do 6 měsíců po každé záměně paliva nebo po každém významném 
a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, podle měřícího plánu uvedeného v provozním řádu zdroje, u znečišťujících látek, resp. stanovených skupin znečišťujících látek (plynné anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl, plynné anorganické sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF, Cd, Hg, Pb, As, PCDD/PCDF, PAH a PCB). Naměřené hodnoty porovnat s emisními limity uvedenými ve vyhlášce č.  205/2009 Sb., resp. nařízení vlády č. 146/2007 Sb. Vyhodnocení zahrnout do  roční zprávy předkládané krajskému úřadu dle kapitoly  k) bodu 1. tohoto rozhodnutí.

c)  Odběrná místa pro měření instalovat a udržovat v souladu s platnými právními předpisy a s provozním řádem zdroje. Měření a odběry vzorků při jednorázovém měření 
a při ověřování správnosti údajů EMS provádět podle § 8 vyhlášky č. 205/2009 Sb., autorizovanou osobou podle § 15 zákona o ochraně ovzduší a v souladu s provozním řádem zdroje.

d) Při spalování paliv nesmí být odcházející kouř tmavší než 2. stupeň při měření 
a hodnocení Ringelmannovou stupnicí a změřená hodnota opacity nesmí být větší 
než 40 %.

2. Monitoring produkovaných odpadních vod:

1.   Monitoring odběru povrchových vod:

a) Odběr vody bude měřen měřidly, která jsou stanovenými měřidly dle zákona 
č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Naměřené hodnoty celkového odběru povrchové vody budou zaznamenány do provozních záznamů, které budou k nahlédnutí u provozovatele (odběratele povrchové vody) pro účely kontroly.

Typ měřidel: měřič stavu.

Četnost kontroly a odečtu údajů měření: minimálně 1x za týden.

2.   Vypouštění odpadních vod splaškových ze septiků do Velké strouhy

a) Množství odpadních vod  bude stanoveno  nepřímo z naměřeného množství odebrané vody.

b) Pro měření míry znečištění odpadních vod provádět s četností 2x za rok dvouhodinový   směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu odebraných v intervalu 15 min. (typ A) v limitovaných ukazatelích.

c) místa odběru vzorků kontroly jakosti: odtok ze septiku.

d) pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění a účinnosti čištění jsou průkazné rozbory prováděné dle platných technických norem oprávněnou laboratoří (seznam zveřejňuje MŽP ČR ve své věstníku).

3.   Vypouštění průmyslových odpadních vod

Monitoring odpadních vod průmyslových vypouštěných ze zařízení do recipientů, řeky Labe resp. Velké Strouhy.

Objekt monitoringu: Odpadní voda průmyslová z areálu „Zelená louka“.

a) Stanovování množství odpadních vod průmyslových: bude stanovováno nepřímo z údajů měřidel  vyústěním potrubí odpadní vody z demineralizační stanice (ZL 10), potrubí splavovací vody popelovin a přebytečné vody z chladícího okruhu, do bagrovací stanice.

b) Pro měření míry znečištění odpadních vod provádět s četností 1 x měsíčně, tj. 12 x za rok rozbor z prostého vzorku odebraného na výpusti odpadních vod z odkaliště, znečištění bude měřeno v limitovaných ukazatelích.

4.  Zajišťovat  hydrogeologický  průzkum  vlivu  odkaliště  č. 5, resp. 7  na jeho širší okolí. Výsledky sledování chemismu a hladin podzemních vod v okolí odkaliště podle ČSN 83 8036 (Skládkování odpadů – Monitorování skládek) zahrnout do roční zprávy předkládané krajskému úřadu dle kapitoly  k) bodu 1. tohoto rozhodnutí.



    - opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku,

Nebyly stanoveny.

    - postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením.

1.   Předkládat krajskému úřadu  každoročně do 31. března následujícího roku roční zprávu z monitoringu a plnění závazných podmínek tohoto rozhodnutí.

2.   Dle  §  16  odst.  1  písmena  b)  zákona  o integrované prevenci ohlásit  krajskému  úřadu  plánovanou   změnu zařízení.

3.  Zjišťovat, vyhodnocovat a v termínu dle platné právní úpravy prostřednictvím centrální ohlašovny ohlašovat údaje o látkách, jejichž emise a přenosy jsou za jeden kalendářní rok vyšší nebo shodné s množstvím stanoveným platnou právní úpravou.

4. Vést provozní evidenci zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší a zpracovat  souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok.

5.   Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

2. Podmínky, postupy a opatření, které by byly stanoveny na základě zvláštních

právních předpisů, podle kterých by byla vydána rozhodnutí, stanoviska,

vyjádření a souhlasy, které se nahrazují integrovaným povolením:

Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

1.	Vydává povolení ve smyslu § 17  odst. 2 písm. g)  zákona o ochraně ovzduší k vydání těchto provozních řádů zvláště velkých provozních zdrojů znečišťování ovzduší:

a)   Provozní řád kotle K 11, zpracovaný technologem Miloslavem Jelínkem, březen 2007

b)   Provozní řád kotle K 12, zpracovaný technologem Miloslavem Jelínkem, březen 2007

c) Provozní řád zdroje znečišťování Teplárna ZL2 (kotel K13 a K14), zpracovaný technologem Miloslavem Jelínkem, březen 2007

2.   Schvaluje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vodohospodářský havarijní plán  pro odd. výroby Teplárna ZL zpracovaný Stanislavem Olivou, únor 2005.

3.  Povoluje, v návaznosti na § 8 odst. (1) písm. a) bod 1.  vodního zákona, odběr povrchové vody z koryta řeky Labe, ř. km 237,035 v hydrologickém pořadí č. 1-03-04-017, v množství prům. 1.000,0 l/sec, max. 1. 200,0 l/sec, 1,800.000,0 m3/měsíc,  22,000.000,0 m3/rok.

4.   Povoluje, v návaznosti na  § 8 odst. 1 písm. c) a  § 9  ost. 1, 2 vodního zákona a nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a podzemních vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále jen nařízení vlády č. 61/2003 Sb.), nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod splaškových do vod povrchových a to do Velké strouhy číslo hydrologického pořadí 1-03-04-029 a 1-03-04-031 z výustí odvádějících odpadní vody z objektů na „Zelené louce“ (septiky s ozn. ZL 1,2,4,5,6,7), ř. km cca 3,500, číslo hydrologického pořadí  1-03-04-029 v množství max. prům. 0.5 l/s,  max. 1,0 l/s, 1 300 m3/měsíc, 15 000 m3/rok.

5.  Povoluje v návaznosti na  § 8 odst. 1 písm. c) a  § 9  ost. 1, 2 vodního zákona a nařízení vlády č. 61/2003 Sb., odvádění odpadních vod z odkaliště č. 7 (odkaliště popela OKEČ 40.10)  do Labe, v říčním kilometru 236.3, číslo hydrologického pořadí 1-03-04-017, v množství prům. 223 l/s, max. 400 l/s, 510 000 m3/měsíc,  6.1 mil. m3/rok, s emisními limity v ukazatelích, které jsou uvedeny ve výroku tohoto rozhodnutí – viz kapitola č.  1 a)  2  tabulka č. 3 a těmito podmínkami:

  - Provoz odkaliště č. 7 bude řízen podle platných manipulačních řádů pro jednotlivá odkaliště, schválených příslušným úřadem.

b)   Na odkališti budou provozována zařízení a prováděna opatření k:

1. Zamezení nebo maximálnímu omezení prášení popílku. Tato opatření pro  odkaliště  č. 7 jsou popsána v manipulačním řádu pro odkaliště.

2. Měření  jevů  a  stavů  předepsaných  pro   kvalifikovaný  výkon  technicko - bezpečnostního dohledu.

6.   Krajský  úřad ukládá plnit povinnosti vyplývající z rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ovzduší pod č. j.: OŽPZ/15237/2004/PI/a ze dne 27. 9. 2004, kterým byl podle § 5 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší schválen „Plán snížení emisí teplárny ZL1, Aliachem, a.s., odštěpný závod Synthesia, teplárna Zelená louka“ a z rozhodnutí vydaného krajským úřadem,  pod č. j.: OŽPZ/15237/2004/PI/b ze dne 27. 9. 2004, kterým byl podle § 5, odst. 7 zákona o ochraně ovzduší schválen „Plán snížení emisí teplárny ZL2 Aliachem, a. s., odštěpný závod Synthesia, teplárna Zelená louka“.

7.  Povoluje v návaznosti na § 8 odst. 1písm. a) bod 5. vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů, jiné nakládání s povrchovými vodami, spočívající ve vypouštění dešťových vod kanalizací A do Pohránovského odpadu a jím do Velké strouhy.

3. Rušení pravomocných rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů:

Krajský úřad podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci

ruší

následující pravomocná rozhodnutí, která se nahrazují tímto povolením:

1.  Rozhodnutí krajského úřadu č.j. OŽPZE OO/9378/04/PI ze dne 11. 5. 2004, kterým se vydává souhlas s vydáním provozních řádů kotlů K 11 – K14.

2.  Rozhodnutí krajského úřadu č.j. OŽPZ/18031a/2004/PI ze dne 1. 2. 2005, kterým se vydává povolení ke změně provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší pro teplárnu    ZL 2.

3.  Rozhodnutí bývalého Okresního úřadu  ze dne 24. 1.  2002 zn. 11606/2001/CK/VOD, změněného rozhodnutími téhož úřadu ze dne 17. 6. 2002, zn. 12427/2002/CK/VOD a dalším ze dne 16. 10. 2002, zn. 18146/02/CK/VOD a pravomocným rozhodnutím Krajského úřadu ze dne 3. 3. 2003, č.j. OŽPZ/5329/03/CK a rozhodnutím o prodloužení téhož úřadu ze dne 11. 12. 2003 č.j. OŽPZ/19379/03/CK a měněné rozhodnutím Magistrátu města Pardubic  č.j. OŽP/Vod/6587/04/H ze dne 7. 5. 2004, kterým se  povoluje  odběru povrchové vody z koryta řeky Labe.

4.  Rozhodnutí krajského úřadu č.j. OŽPZ/11237/2004/CK ze dne 14. 6. 2004, kterým se povoluje nakládání s vodami,    části  I. a VII.

5.  Rozhodnutí krajského úřadu č.j. OŽPZ/20808/2005/CK ze dne 30. 6. 2006, kterým se mění rozhodnutí krajského úřadu č.j. OŽPZ/11237/2004/CK ze dne 16. 4. 2004 v části VII.

6.  Rozhodnutí Magistrátu města Pardubic č.j. OŽP/VOD/7262/7349/05/Mi ze dne 7. 4. 2005 -   schválení plánu opatření pro případ havárie, v části c) pro oddělení výroby Teplárna ZL.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je SYNTHESIA   a. s.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### SpKrÚ 35350/2011/OŽPZ/Př	  V Pardubicích  6. 10. 2011

#### Oznámení

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), zveřejňuje podle § 13 odst. 8 tohoto zákona  informaci o tom, že dne 7. 9. 2011 vydal společnosti Synthesia a. s., se sídlem Semtín 103, 532 17 Pardubice, s přiděleným IČ: 60108916, rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení č.j. KrÚ 76611/2011/OŽPZ/Př na zařízení

„Energetika“

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. 9. 2011. Do rozhodnutí je možno nahlédnout u odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125  Pardubice, kanc. č. 9, 117, 118, 119 a to v úřední dny (pondělí a středa v době od 8,00 do 17,00 hod). Mimo úřední dny po projednání s pracovníky odboru životního prostředí a zemědělství krátkou cestou. Doba zveřejnění této informace je 60 dnů od vyvěšení na úřední desce.

Mimo to je rozhodnutí v elektronické podobě uveřejněno v jednotném informačním systému IPPC na portálu veřejné správy na internetové adrese htpp://www.env.cz/www/IPPC.nsf.